Автомат включения бойлера

Инструкция пользователя

Прибор предназначен для включения нагревателя бойлера в заранее указанное время, этим достигается некоторая экономия потребляемой электроэнергии. При необходимости бойлер можно включить принудительно. Применяется для водонагревателя Ariston

Возможные режимы работы

- Включение по заранее установленному времени

- 5 час 00 мин,

- 10 час -30 мин,

- 16 час -30 мин

- Принудительное включение на 30 минут

- Отключение

Установка времени

Для первоначальной установки времени необходимо на отключенном от сети устройстве  нажать и удерживать кнопку и в 12 час 00 минут  включить сеть и дождаться погасания светодиодов. При этом часы установятся на вышеуказанное время. При выключении питания часы работают автономно.

Управление прибором

При включении  прибор находится в режиме ожидания. В этом режиме нагрузка полностью отключена и часами не управляется. Моргает желтый светодиод (редкие вспышки).

При нажатии кнопки происходит смена режимов по кольцу

- Режим включения нагревателя по заранее установленному времени (горит желтый светодиод). При совпадении текущего времени со временем из таблицы программы нагреватель включается (синий, затем красный светодиоды). Выключается нагреватель термостатом бойлера.

- Включение режима принудительного нагрева в течение 30 минут. При этом загораются синий и красный светодиоды одновременно. Выключается нагреватель термостатом бойлера.

Длительное нажатие кнопки (~ 5 сек) приводит к переходу прибора в режим ожидания. В этом режиме нагрузка полностью отключена и часами не управляется. Моргает желтый светодиод (редкие вспышки). Вывод из этого режима производиться коротким нажатием кнопки.