Частотный преобразователь от DC-AC

Статья  http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=106385

Вся информация взята с форума http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=106385

Автор данного документа Yanshun

FAQ Вопрос-Ответ

ВНИМАНИЕ:  Если после прочтения данной информации, Вы мало что поняли настоятельно рекомендую еще раз прочесть, но если все так-же, тогда Вам лучше не браться за создание данного устройства. У Вас будут не только материальные проблемы, но и моральные. Вся информация взята с форума.

1.  Надо бы на схеме дописать напряжения конденсаторов и т.п.

Как я понял, силовые конденсаторы, реле и их обвязка собраны на отдельной плате?

Интересует поведение преобразователя при:

а) включили с КЗ на выводах

б) КЗ возникло во время работы

в) включили с не подключенным двигателем

г) отключился двигатель целиком от преобразователя во время работы или одна из фаз

д) подключение двигателя к уже включенному преобразователю

Как бы вот такие внештатные ситуации. Останется преобразователь жив?

Да, силовые кондёры, реле, обвязка - стоят отдельно. Для данной схемы опасно скорее только к.з. на землю.

При включении на к.з. срабатывает защита. Всё живёт.

При включении без двигателя на выводах фаз появляется напряжение и ничего более не происходит.

При возникновении межфазного к.з во время работы снова работает защита, всё живёт дальше.

При включении сначала привода, а потом подключении двигателя уже на 50Гц, скорее всего также сработает защиты. Тут уже зависит от мощности. Если уставка на 1.5кВт то 180Вт раскрутится, а 1.5кВт выключится.

При пуске без одной фазы движка пилы на 1,5кВт настраивал шунт на выключение при подходе частоты к 40Гц. Двигатель 180Вт соответственно будет стоять и греется.

К.З на землю опасно, т.к контролируется только одна ветвь DC. Защита сработает, но возможно не так быстро.

Силовые кондёры на 400V. Мелкие электролиты на 50V все можно ставить.

2. Хотелось бы узнать больше о настройке аппарата, номиналы некоторых деталей на схеме отсутствуют, мощность датчика тока (резистор на 0.18ом для двигателя 4кВт).

А на 4кВт надо токовый датчик меньшего сопротивления.

А основная настройка сводится к примерному расчёту и подбору токового датчика. Для ударных нагрузок требуется запас по току транзисторов и заглубление защиты по отношению к двигателю - т.е. больше защищаем сам транзисторный инвертор.

Тут уже много раз было написано, что проверять всё нужно по кусочкам. Сначала проверьте плату управления. Чтобы она запускалась, нужно имитировать срабатывание реле (подать 5 вольт на 13 ножку). При включении должна моргать готовность. И если на 13 ноге 5 вольт, то после сброса готовность должна гореть постоянно. Если всё так, то нажимаем пуск. Если есть осциллограф, то не плохо было бы посмотреть на всех выходах драйверов импульсы. Срабатывание защиты проверяется батарейкой или лабораторным блоком питания. Подключается вместо шунта (не путать полярность источника). Срабатывает где-то при 3,5-4 вольта. Если всё так, то можно силовую часть проверять. Тут нужно проверить напряжение отпускания реле. Если блок питания питается от выпрямителя, то реле должно вырубаться где-то при 220 вольт постоянки. Если всё так, то правильно собранная схема в наладке не нуждается.

3. Хотел спросить про физический смысл конденсатора 2.2uF || резистору 270k в затворной цепи IGBT. Ранее такое решение не попадалось.

Смысл конденсатора 2.2мкф - получение двухполярного напряжения раскачки на затворе.

4. Может лучше, если запуск с последней выставленной частоты, а не с минимальной?

Шунт рассчитывается для каждого движка отдельно (надо бы формулу расчета) или проще сделать один на максимальную мощность преобразователя?

Запуск асинхронного двигателя всегда целесообразно начинать с минимальной частоты и выходить на ту, которая нужна плавно, так почти нет пускового тока. А шунт лучше подбирать на максимальный ток преобразователя, и защищать именно инвертор.

Примерный расчёт шунта Rш = 1,45/Imax, ток в амперах амплитудный максимальный, сопротивление в Омах. Коэффициент 1,45 эмпирический и может плавать в зависимости от конструктива.

5.  Насколько оправдано прокачивать затворы двухполярным/переменным напряжением? Просто IRF заявляет, что их транзисторам это нафиг не надо. Как в реальности?

Стабилитрон КС213 как я понял для смещения уровня конденсатора? Он где-то на 12-13В, не маловато ли? В документации приводятся параметры для 15V на затворах.

При отрицательном затворе быстрее и надёжнее коммутация. Можно и просто в ноль работать, но в ответственных схемах я не рекомендую. 12-13В да, немного маловато, не было 15В стабилитронов, но это для G4PH50UD на токах до 10А не вызывает резкого увеличения прямого падения К-Э, поэтому оказывается достаточным. В дальнейшем думаю заменить на 15В.

6. Ещё поясните, пожалуйста, для чего светодиоды оптопар к микроконтроллеру подключаются через резисторно-диодные делители?

Резисторы 270 Ом задают ток светодиода оптодрайвера. 2.2к - для того, чтоб от наводки какой-нибудь не засветились (небольшая подгрузка). А диоды чтоб +5В с контроллера при срабатывании защиты(отрываем все аноды от +) не прошло на драйвера. Время срабатывания защиты 1 мкс, а контроллер в сброс уходит совсем не так быстро.

7.  Мне вот, например, удобным видится задатчик оборотов в виде потенциометра - сколько накрутил, столько и на выходе. Это наглядно. Выход на заданную частоту естественно плавно.

Не указаны типы: моста BR1, оптопары, позиционные обозначения оптодрайверов, некоторых светодиодов, стабилитронов в затворах IGBT, кнопки "Сброс". Это не придирки. Если схема и софт окажутся удачными при повторении, то начнутся вопросы (они уже начались), и нужно иметь однозначную схему. Наверняка появятся и иные разводки, т.к. длинные провода на затворы не очень хороший вариант.

Каково назначение конденсатора С33 (догадываюсь, но хочу услышать автора).

Каково назначение резистора R73.

Несколько громоздким кажется узел токовой защиты (оптодрайвер, Т2, Т3, Т1). В сварочных инверторах применяют тиристор MCR 100-6. Присмотритесь.

Кажется ли Вам необходимой токовая защита по каждой фазе? (сигналы с каждой из фаз поступают в общий узел управления и в конечном итоге на затвор Т1 - если буду повторять конструкцию, то с элементами собственной схемотехники).

Транзисторы G4PH50UD мне не нравятся не только ценой, что скажете о FGH40N60SFDTU.

Возможно параллельно затворным стабилитронам целесообразно поставить резисторы, например 1 кОм. В случае срабатывания токовой защиты затворы держатся в закрытом состоянии лишь через 270 кОм.

Задатчик оборотов сделать возможно, для этого нужен АЦП, которого у 628 нету. Либо взять другой пик и компоновать прошивку, либо ставить рядом например 676 и им управлять 628-мым. Ещё думаю сделать шаг по полгерца, но нужен 648 пик, иначе таблица не влезет. А так по 1.25Гц до 50 Гц всего 39 ступеней. Ещё проблема с ходом частот назад. Рекуперация двигателя при снижении частоты при инерции нагрузки вызовет перезаряд DC звена и будет замагничивание двигателя и уйдём в защиту. Если этот режим убрать то задатчик какой-то некорректный будет. А если тормозной транзистор и его управлялка...оно пока того не стоит, это на спец изделие.

Схему постараюсь сделать корректной и всё подписать. Просто не думал о возникновении интереса к устройству. И некоторые номиналы будут зависеть от мощности на которую делается преобразователь

С33 - гасящий конденсатор вместо резистора для плавного заряда конденсаторов DC.

R73 - Для запитки верхних драйверов используется цепь через нижний ключ. Для корректного входа их в работу и заодно проверки в программе есть начальная вставочка открывающая одновременно 3 нижних а затем 3 верхних ключа несколько раз (ток через нагрузку при этом не идёт). В работе ШИМ это состояние и так одно из переключений, но если открывать сначала сразу 3 нижних ключа, через емкость драйверов, ещё не получивших питание, и еще не заряженные проходные емкости проходит крошечный импульс тока на затворы, + емкость 3 транзисторов перезаряжается и..может срабатывать защита. Да, она это ловит, но её можно загрубить емкостью С31, т.к с такой чувствительностью на кабель больше 2,5 метров тоже не включается. При подключении R73, перестаёт срабатывать. Вот я его и оставил. Через него и фазы двигателя потенциал всех верхних ключей чуть подтягивается.(без двигателя защита срабатывала тоже).

Узел защиты можно упростить, пока буду это использовать как проверенную, а там посмотрю, что за тиристоры.

Если токовая защита по 2 фазам - да, но это уже будет сложнее, её надо настраивать под двигатель. Пока будем попроще делать.

Выбор PH50UD -1200В - их максимального напряжения. Силовая часть у меня навесная! Разместить силовые кондёры как можно ближе к силовому инвертору без паразитной индуктивности и на платах не всегда удается, а тут провода. ЭДС самоиндукции при коммутации никто не отменял. 600В бабахнут при таком монтаже. А FGH40N60 по даташиту крутые, но 600В. Я не использовал их, только чинил сварочный инвертор недавно мостовой как раз на них. Там их разорвало в пух. Цена у них чего-то тоже подозрительная. Лучше на мой взгляд тогда HGTG30N60A4D.

Резистор можно, но не 1к, а много больше. 1к просадит проходные емкости 2.2мкФ и на затворе будет бяка. А при защите затворы разряжаются в отрицалку, а потом до 0 и всё нормально.

8. Я хочу заменить две кренки на DC-DC преобразователь на UC34063,что скажите?

Я над DC-DC преобразователем не заморачивался, ток на кренках не так уж велик. Если поставить, думаю, вполне будет работать.

9. Отличная разработка!

Единственное замечание: на таких мощностях просто необходим корректор коэффициента мощности. Также, насколько я могу судить, применение ККМ позволит получить на выходе не 3х220, а полноценные 3х380, что в свою очередь, позволит подключать трёхфазный без переключения их в треугольник.

Данное устройство разрабатывалось как простое, без лишних наворотов, для домашних нужд. Да, я согласен, на 4кВт ток из сети будем потреблять импульсами большой величины, но тут на самом деле как бы и предел использования его в однофазной сети. Как однофазный сварочный инвертор с максимальным током в 200А (реальных, а не которых на них пишут). Дальше всё. Либо ККМ, как вы говорите, либо 3-фазная сеть. Я бы видел этот корректор, как отдельный блок выпрямителя, выдающий постоянное напряжение для питания инвертора привода, но только если есть именно такая необходимость. Можно и 380 сделать, тогда корректор должен 530В выдавать.

10. Может просмотрел, но как должен включаться двигатель-звездой или треугольником? Как лучше, меньше нагрузка на сеть и преобразователь, большая мощность двигателя?

Однозначно треугольником, так полная мощность на валу и всем хорошо. При звезде останется только третья часть мощности и теряется весь смысл устройства.

11. Вопрос по охлаждению: два радиатора от компьютерных процессоров хватит? На один радиатор три транзистора, ну и естественно вентилятор.

Нет, не хватит. К системе охлаждения нужно отнестись очень серьезно, больших радиаторов не бывает.

От мощи нагрузки зависит, но думаю что на кило-полтора с вентилятором нормально.

Сейчас модно под транзисторы теплопроводные силиконовые резинки подкладывать.

Но они имеют тенденцию прокусываться когда сильно закручиваешь болт. В итоге фейерверк и кучка умерших ИГБТ. А когда слабо прикручиваешь транзюки не до конца дожимаются и тепловое сопротивление большое.

Сейчас перешёл на тонкую слюду, полёт вроде нормальный. Да и тепловое сопротивление у неё ниже раза в 1,5-2.

12. Вопрос по шунту: можно применить один резистор на 0.1 ом - 10 вт 4кВа?

Да, шунт 0,1 Ом 1 резистор можно, только желательно безиндуктивный чтоб был.

13. Опешите, пожалуйста, особенности первого запуска.

Вначале желательно опробовать плату управления с силовыми транзисторами,(работоспособность драйверов глянуть осциллографом), без силового высокого напряжения на них (можно отключить напряжение с них) и заодно напряжение срабатывания реле KV. Затем проверить работу триггера защиты, откинув шунт и подключив туда батарейку 4,5В или крону9В-должна сработать точно(не перепутайте полярность).

Ну потом можно включать высокое напряжение, прогрузите инвертор на 3 лампочки накаливания, соединённых в треугольник-увидите что на выходе, кнопкой разгоните до 50Гц, лампы должны ярко гореть как в обычной сети 220В. Ну а дальше пробуйте движок.

В разрыв плюсового провода включите лампочку ватт на 40. При каком-нибудь косяке сохраните ключи.

14. Хотелось бы иметь и температурную защиту, я думаю поставить два термостата на 65гр,по одному на радиатор, только в разрыв чего их включить?

Можно в разрыв катушки реле, только обратный диодик на саму катушку ещё добавить, или в разрыв +провода контроля напряжения на оптопаре817.

15. У меня есть  двигатель 5.5квт,может можно его как то умощнить?

От однофазной сети более 4кВт снять не получится, по крайней мере без корректора коэффициента мощности точно.

16. У меня проблема, пробовал я запускать свой дровокол и то чего я боялся-вылезло, мотор разгоняется  до 20-25гц и реле отпускает контакты на доли секунды, опять загорается светодиод "готовность", то есть, напряжение проседает. Как с этим бороться?

Транзистор №6 тихо умер.

Так, как бороться я писал, надо уменьшить сопротивление R74 в цепи оптопары DA08 или припаять параллельно ему, ну примерно резистор 200к.

Тут походу, получился режим, когда привод выключился и на ещё раскрученный и полностью не размагниченный двигатель подалась низкая частота, как бы запуск с 0..и бух..

Двигатель сработал генератором при повторном включении и ударил током через открытые ключи, минуя шунт.

И всегда запускайте привод 4кВт повторно, только когда он почти полностью остановился.

17. Просадка сети.

Для информации, при слабой сети может возрасти нагрузка на ключи, и момент двигателя зависит от квадрата напряжения сети. При 190В остаётся 74% номинального момента, уже номинальная механическая мощность двигателя на 4000Вт оказывается 2980 Вт, соответственно при одинаковой нагрузке растёт скольжение, а следовательно и ток. Использование при низком напряжении менее энергоэффективно.

В общем самый оптимал как раз, чтоб реле отваливалось при 155-160В переменки, как раз при этом будет постоянка DC 220В, а втягивается при такой настройке при напряжении около 180В в сети, на DC около 250В. Оптопары PC817 могут иметь разброс параметров, поэтому иногда при сборке платы нужно подобрать резистором данные выше величины напряжений срабатывания. Еще при полной загрузке DС (грузил на активную нагрузку, чайник, через резистор 0,1Ом), сильно греется мост и сам резистор. На дровоколе нагрузка импульсная, и вряд ли он всегда будет сильно нагружен. А при длительном загрузке шунт может перегреться, 10Вт мало. Проконтролируйте для себя нагрев шунта, если греется сильно, можете поставить 2 в параллель по 0,22Ом ну или обдувать резистор.

18. Чем можно заменить IRF9Z34N? А то не охота из-за одного штуки целую пачку заказывать.

Быстрый P-канальный, IRF5210 например, должен подойти. Подходят F9Z14, F9Z24, мелкие ставили IRLML6401

19. Cупрессоры можно заменить на два стабилитрона по 15 вольт?

В принципе да.

20. Три фазы - это три таких синусоиды. В чём подвох?

При обычной сети эти три синусоиды по 220В идут отдельно, можно сказать изначально развязаны и возможна их чистая геометрическая сумма, которая даёт 380В. А в IGBT инверторе фазы создаются от одной общей шины питания, и полной суммы никак не получится. Только сдвиг в 120град, который даёт туже синусовую ШИМ на 220В. Вот если каждую фазу (плечо транзисторов) запитывать от своей обмотки трансформатора и своего выпрямителя, тогда будет и 380, но это ненужный огород.

21. Вопрос по транзисторам. Обязательно использовать 1200 вольтовых?

Автор перестраховался по напряжению и я не стал рисковать.

22. Покупать один кондер или два? На, сколько греется мост (планирую KBPC5010)?

В любом случае лучше два чем один,2х470мкф или 2х680мкф.

На 2квт он практически греться не будет, прикрутите его на не большой радиатор и всё.

23. Кондеры фильтра 820мкФ*200В из компьютерных блоков питания. Реле два по 12 вольт из мониторов 20 ампер парой вытянут?

Кондеры я думаю лучше последовательно не включать, а использовать на 400-450 В., ну или как минимум зашунтировать выравнивающими резисторами. Соединять то можно. Тут - за неимением лучшего поставим что есть, главное чтоб не старый хлам.

Да и параллельное включение реле тоже не есть гуд, а абсолютно одинаковых реле не бывает, в моменты включения/отключения нагрузка не будет делиться поровну между ними.

24. С46 и Ср критична емкость 22н? Можно 100н ставить?

Да можно, это фильтры.

25. Насколько критично питающее напряжение 24В? Есть небольшой тороид. Намотал две вторички. С учетом сети 245-250В получу после моста 25В.

Для данной схемы драйверов критично резкое изменение напряжения. Плавно именно плавно можно вполне изменять от 25 до 16В. Нужен либо запас, если выдернуть частотник из сети на ходу, или сеть пропадёт, то надо секунды 2-3 минимум чтоб драйвера ещё работали (или на них ПЛАВНО! снижалось напряжение), чтоб отработать по ошибке, а то может быть что ток через ключи ещё идет, а драйвер резко проваливается и кирдык.

Тороид по идее можно работать, но после моста электролиты набирать около 10000мкФ.

Но импульсник лучше со всех сторон.

26. Пока возникло пару вопросов, так как собираюсь запустить двигатель 4кВт 1500обр. 50Гц. Какие транзисторы выбрать и какая емкость силового выпрямителя будет достаточна для такой мощности?

G4PH50UD, есть ещё FGA25N120ANTD, но сам их не использовал.

Не менее 1500мкФ, а лучше 2200.

Таблица 6.3 - Выбор ёмкостей к двигателям различных мощностей.

Мощность двигателя,   кВт

Минимальная ёмкость Оптимальная ёмкость

<0,51 100-300

0,75 200-500

1,1  200-500

1,5  250-750

2,2  400-1000

3,3  700-1500

4  1000-2500

Допустимое напряжение конденсатора должен быть не менее 450 В для однофазной сети.

Ёмкость конденсатора должна составлять не менее 200 мкФ на 1 кВт мощности двигателя,

оптимальная – 500 мкФ на 1 кВт мощности. Ёмкость менее 500 мкФ следует ставить только в тех случаях, когда двигатель работает на постоянную нагрузку без частых запусков и остановов. Если

предполагается, что нагрузка на двигатель будет часто меняться или двигатель будет работать в

нестабильных условиях, то не рекомендуется ставить конденсатор ёмкостью менее 500 мкФ на 1 кВт.

27. Чем изолируете IGBT от радиатора?

Слюда

28. Блок питания от принтера 24 вольта 0,67 амперы. Его достаточно будет ?

Маловат, .хотя бы на 1А.

29. Столкнулся с такой проблемой. Когда платы были не в корпусе, все работало хорошо. Но после того как поместил все в корпус появился глюк. Нажав на пуск двигатель, раскручивается и работает, как положено. Индикатор в это время показывает все как нужно, но спустя некоторое время на индикаторе загораются нули, при этом двигатель продолжает вращаться дальше. Сначала загорается F0.2, а затем нули.

Скорее всего, по причине помех происходит сброс контроллера показометра. Смотрите монтаж, разводку платы, подключения. При работе ключей долбят сильные помехи, на основной плате я вроде поборол все контура, сколько собирал, глюков больше не было, а вот под показометр плату от вольтметра использовал, кондёры С2 и С3 ставил почти на ногах контроллера, провода шлейфом шли. Глюк был при использовании длинных проводов, по-моему, и кондёры не там стояли. Можно и экранированный попробовать, или изменить пространственное положение проводов в корпусе.

Это однозначно сброс, вот чем он вызван. Проблема со сбросом частоты на индикаторе решилась добавлением RC цепочки.

30. А для 3 кВт ключей FGA25N120ANTD достаточно будет ? В схеме управления менять ничего ненужно под эти ключи ?

Нет, менять ничего не надо, на 3квт хватит.

31. Мужики, кто делал этот частотник  для движка в 4 Кило ?

Я делал, на IRG4PH50UD,но если собираетесь гонять на 4квт то лучше FGA25N120ANTD 12шт,и подбирать шунт под нагрузку. Я ставил 5-ть резисторов на 0.43 ома 7вт в параллель.

32. В чем разница между 628 и 648

Объём памяти программ и EEPROM

33. Зачем в блоке питания на 24 вольте, установлен конденсатор С10 4.7n?

От помех, проникающих из первички во вторичку через межобмоточную ёмкость транса, замыкает петлю собой, а не через плату управы частотника.

34. Какой ток должен выдавать блок питания для питания драйверов при нагрузке 3-4 кВт? Какое минимально допустимое напряжение питания оптодрайверов?

Ток управления с показометром в работе около 250мА. Для ощутимой двухполярки подавать надо от 18В, а у самих дров UVLO на 12В выкл и 14Вкл

35. Сегодня отдал пик648 на прошивку - сказали все прошилось нормально, но с ошибкой верификации конфигурационных бит. 2 раза пробовали - одно и тоже.

Это нормально, контроллер программируется на работу с внешним тактовым генератором, и при верификации программатор выдаёт ошибку. Ставте , всё будет работать!

36. Подскажите, как подобрать транзисторы под имеющийся движок. Допустим, имеем  двигло 3кВт. Потребление по каждой фазе 1 кВт?

В среднем 4 А на 1 кВт., для 3 кВт. ток составит 11-12 А. Брать нужно с запасом, примерно 20%, как минимум. Учитывать ток транзистора при 100*С

37. Есть вопрос выключатель реверса , должен быть с фиксацией или без . ( ""тумблер"" или ""кнопка"") . И какой алгоритм реверса : нажать кнопку стоп- дождаться остановки- нажать реверс- нажать кнопку пуск,

или можно нажимать реверс ""на ходу"" - торможение выбегом , и реверс будет осуществлен автоматически?. И еще вопрос- на реверсе обороты остаются теми , же что и были заданы на прямом ходу?

Тумблер, можно щёлкать на ходу, но реверс будет осуществлён только после остановки, автоматики тут нету. Запустится на разгонную частоту, в последних прошивках, на ту, которую установите как разгонную.

38. Кто, какое реле использовал в защите, а то не могу найти.

Из распространенных, на плату TR90-24VDC-SC-A-R, Реле 1зам. 124V / 30A, 240VAC, под ножевые разъемы TRH-24VDC-D-A-R, Реле 1зам. 24V / 30A, 250VAC, аналогов хватает.  Лучше ставить у которого контакты и их изоляция рассчитаны на 220В.

39. Размах на всех затворах 22-24в  Похоже супрессоры гонят... Для верности стал осциком на выход с контроллера - 5в.

А че он в минус уходит?

Размах такой и должен быть двухполярный. От нуля вверх должно быть 15В, а весь размах 22-24. От 0 надо смотреть на контроллере однополярка, 0-5В=5В размах , а на затворах -9+15=24В размах.

Уход в минус нужен для надежного запирания ключа  .

40. 1n4148 заменить 1n4007 - можно?

Нет, они потормознутее

41. А в чем преимущества тт перед шунтом?

Отпадает необходимость в высокоточных низкоомных резисторах . Просто считается ток срабатывания.

42. Подскажите не могу найти Р6КЕ15СА , в теме упоминалось что кто то заменил на стабилитроны, подскажите возможно ли заменить на стабилитроны есть в наличии стабилитроны на 15 вольт 0,5 ватта.

Как правильно будет соединит встречно катодами или анодами ?

Можно, ставьте два встречно.

Без разницы, главное встречно последовательно, анод-катод-катод-анод или катод-анод-анод-катод

43. Не горит перегрузка и готовность, реле срабатывает, на индикаторе ошибка F01, питания схемы 22в.

Моторный контроллер не готов (не работает или находится в сбросе)

Возможные причины

-нет питания моторного МК

-нет цепи кнопки сброс

-криво прошит моторный МК

-не заводится кварцевый резонатор МК

-сразу нажата кнопка стоп-вниз

-ошибки на плате

44. Неизвестно значение осциллятора.

Значение осциллятора записывается в пик при изготовлении. Обычно выдаётся его значение в виде 34ХХh, где ХХ это какое-то шестнадцатеричное число, соответствует частоте внутреннего генератора 4МГЦ. Если оно высветилось при прошивке, то не используем из файла, а то затрётся. Если оно затёрлось, то можно поставить в последнюю ячейку памяти число 3480h и прошить её (использовать из файла), это средняя как-бы.

45. Но стоили мне подойти и взять в руки кнопку стоп (при это я случайно коснулся минуса цепей управления) как все встало.

Управление словило глюк. А как у вас кнопка в руках получается? Провода от контроллера вытягивать на дистанное управление нельзя, можно только кнопку сброс. Он помехи запросто словит. Надо ставить всё в корпусе. Или через плату развязок с фильтрами. При 4кВт, при ошибке управления кирдык сразу.

И плёнка где у вас стоит? надо-бы прям на ключах, так они меньше помеховать будут. И можете ещё как вариант, заменить резисторы в цепи раскачки затворов с 10 на 22 Ом, это снизит скорость нарастания тока в момент включения и соответственно уровень помех, скорее всего в этом беда.

2200пФ ставить в БП это С2 по схеме, между 3 ногой 3842 и минусом. А 0,22мкФх400В - это пленка, прям на плату ключей, напаять в место, где провода + - к ней подходят, или на дорожки + - идущие к ключам.

46. Здравствуйте. Возможно ли использовать tlp250 вместо hpcl3120? Здравствуйте. Чем заменить UF302?

Да, для раскачки обычных транзисторов подойдёт, но затворные резисторы нужны уже 16Ом вместо 10, а то 250-тые перегрузятся (ток 1,5А, 24В)

можно ставить UF5402, можно и UF5408 или те-же HER308

47. Для какой частоты Imax=1? Если для 50 Герц? Для частоты в 10 Гц Imax=0.2 не будет ли сильной потери момента на валу?

Да, для 50 Гц при номинале двигателя 50Гц.

Потеря момента будет, и зависит она от мощности двигателя. Для его постоянства необходимо поднятие напряжения (буст) на низких частотах, а на сколько - зависит в основном от активного сопротивления статора. Маломощным нужен больший буст, мощным меньший соответственно. Я использовал опытным путём подобранное соотношение и оно жестко зашито в таблицах, у меня контроллер ничего не вычисляет.

48. Метод проверки управы и драйверов как в сварочных инверторах, когда вместо ключей на затвор-эмиттер ставят резюк 220 ом , тут прокатит?

Нет, тут драйвер двухполярку делает, затвор - это емкость, а не резистор 220Ом. Грузить не надо. Супрессоры уже как подгрузка работают, выкидывайте резисторы и смотрите. И ещё, драйвера верхних ключей надо запитать, подать минус, а так без собранного моста силовых транзисторов на них ничего не будет.

49. Зачем такое большое напряжение 24в на HCPL3120?

Это нормальное для них напряжение, чтоб получить хорошую двухполярку на затворах, тем более бутстреп, диод, ещё 2 вольта под нагрузкой на нижних ключах может упасть, и еще можно использовать без проблем реле на 24В.

50. Подозреваю причина была в бракованном HCPL3120 , на лампочках почему то все работало, а двигатель дергался на маленькой частоте. Каким образом проверить драйвера, питание бустреп!

Да, такое вполне возможно, если на каком-то из ключей не будет импульсов, на лампах можно это и не заметить.
Но - это уже ошибка № -1, перед проверкой с высоким напряжением (до подключения ламп), надо обязательно проверять работоспособность драйверов по наличию правильных импульсов на всех 6 затворах IGBT  .

Просто. Либо поставить временные 3 перемычки на минус у верхних драйверов, либо собрать транзисторную силовую часть и подключить затворы.

51. Почему во втором случае, при использовании МК с самозапуском выключение двигателя правильно происходит, а в первом случае при выключении дёргается и пищит?

Ошибка при программировании.

52. Есть в наличии сборки X2G50SD12P1, можно ли их использовать в ЧП по вашим схемам?

Какой лучше из модулей взять EUPEC BSM100GB120DN2 или TOSHIBA MG150Q2YS40. И нужны изменение по питанию затвора.

Да, можно.

Лучше EUPEC BSM100GB120DN2, он полегче и пошустрее будет. Схема без изменения, питание драйверов строго 24В.

53. Чуть начинают накалятся и гаснут, начинает мигать готовность.

Значит, на контроллере пропадает логический уровень с контроля, DC может просто просаживается DC напряжение, например, нет цепи контакта реле. Померяйте, соблюдая осторожность, напряжение на банках при пуске.

54. По поводу конденсаторов - пленки 0.1 мк, их необходимо ставить параллельно ключам?

НЕТ, они ставятся параллельно 300 вольтовой DC шине питания ключей.

Далее повторю смысл их установки. Конструкция имеет провода или дорожки, идущие от силовых электролитов до моста транзисторов. Эти проводники обычно имеют индуктивное сопротивление, которое на микросекундных фронтах хлопанья (коммутации) ключей во много раз больше их активного сопротивления. Вредит перенапряжениями на транзисторах и мощным излучением помех (транзисторы и кабель имеют собственную ёмкость, и возникают паразитные колебания), особенно если силовые провода постоянки длинные и не скрученные вместе. Плёночный конденсатор небольшой ёмкости (0,1мкФ, 0,22мкФ), навешенные по DC питанию рядом с выводами ключей блокирует эту паразитную индуктивность, снижая перенапряжения и уровень излучаемых помех от DC проводников.

55. Я правильно понимаю, - нагрузка по шине 24В?

Нет, вся плата управления вместе с драйверами потребляет 250-300мА, измерял в работе с одним питанием и управления и драйверов (без развязки). На 7812 и 7805 радиаторы нужны, а на IR9Z не нужен.

56. Подскажите пожалуйста, можно ли вместо FR207 поставить HER208?

Да, конечно

57. У вас по схеме стоит крутилка на 2.2к. Дурацкий номинал. В магазине нет хороших крутилок с таким номиналом. Есть 2к, 3к, 5к. Я понимаю, что вы взяли наверно то, что у вас было. Я тоже могу поискать в хламе что-то. Но хотелось бы хорошую поставить. А номинал по схеме принципиален, так как он заточен под АЦП. Может можно что-то придумать?

Сорри, что встряну. Номинал не принципиален, на входе 0-5В. Я 9к поставил, работает нормально.

Он не под что не заточен, это просто делитель напряжения. Ставьте любой от 1 до 10кОм.

58. Скажи пожалуйста для чего стоит сопротивление R73 270к. с фазы А  на шунт?

Подтяжка верхних драйверов, чтоб сквозняка не было при включении.

59. Сейчас стоит шунт 0,11 ом. Защита срабатывает при 3,5 вольт. 3,5/0,11=31А. Если мне надо получить 20 ампер, то 3,5/20=0,175 ом.

Шунт стал больше. 20 ампер двойной запас. Правильно?

Да. Попробуйте покрутить двигатель, там будет виднее. Расчёт обычно даёт неточный результат.

60. При закаливание двигателя я выключал общее питание.

Лучше всего отключать самим частотником штатно кнопкой сброс. Можно даже вывести провода из частотника и сделать в удобном месте аварийную кнопку (с фиксацией, как аварийный грибок). При разрыве цепи кнопки сброс, гарантированно теряют ток все светодиоды оптопар драйверов и соответственно сразу закрываются все транзисторы.

Выключение частотника из сети, не самый быстрый вариант, двигатель будет работать, пока банки не сядут.

Отключение двигателя от частотника плохой вариант тем, что на выходе частотника останется напряжение и если затем включить двигатель, то будет не плавный разгон, а запуск с большим пусковым током и скорее всего отключение по ошибке сверхток.

61. При нажатии кнопки "Сброс" частота снижается плавно до 0

Нет, это при нажатии стоп вниз она плавно снижается. При нажатии сброса сразу выключаются транзисторы и снимается напряжение с двигателя, как будто контактор выключили. Дальше самовыбег.

62. Сегодня запускал частотник с двигателем 2,2квт, при крутящемся двигателе была нажата кнопка реверса, ничего не произошло (как в описании), затем быстро помощник накнопал сброс и пуск, произошел пуск на реверс при выбеге. пробит ключ №6, при пуске уходим в защиту по сверхтоку. Вопрос: как защитить от подобных ситуаций при остановке через кнопку сброс?

Скорее всего слишком быстро нажали пуск, двигатель ещё не размагнитился, что равнозначно скачкообразному сбросу частоты с 50 до 0Гц. Для подтверждения задам вопрос.

У вас сверхток (вылет ключа) получился сразу при нажатии пуска с ударом в двигателе, и двигатель потом остановился по инерции или двигатель пытался тормозиться некоторое время, а потом вылетел ключ? Хотя второй вариант я почти исключаю. Какие транзисторы стоят?

От первого варианта поможет задержка на включение после сброса, чтоб двигатель успел размагнититься, тогда неконтролируемого тока к-з между инвертором и движком не будет. Это время различно для разных мощностей, сделаю по максимуму для 4кВт. Буду дорабатывать проги и соответственно выложу обновления. Может и реверс подделаю в прогах с кнопками, чтоб как с крутилкой, будет удобнее и быстрее реверсировать, а стоп выбегом (через сброс) так и так останется, иногда нужен на инерционных приводах, где торможение частой вызывает сильное перенапряжение банок.

63. Собираю вариант с крутилкой и показометром, не могу понять назначение кнопки "SB1 ACCSELER"

А попробуйте в режиме стоп 0.0, подержать её 2-3 секунды и покрутить..

64. Подскажите конденсатор С45 на какой вольтаж? Или можно обычный керамический на 50в?

Плёночный на 400В, керамику на 50В тут разносило.

Ставится при сильноиндуктивном шунте. Можно вообще его не ставить, а если вдруг будут ложные срабатывания защиты - немного увеличить ёмкость С31.

65. Для пробного пуска собираюсь использовать отдельный БП на 24 вольта. Есть ли принципиальная разница что включить сначала: 220в в розетку и сразу же БП на 24в или же наоборот? Или не принципиально?

Лучше чтоб сначала БП 24В, а потом сила. Можно одновременно. Главное - не выключайте БП 24В при работающем приводе.

66. Господа знающие коты, подскажите как правильно проверить драйвер HCPL3120 не утащил ли его ключ за собой в рай для погоревших радиодеталей?

Мультик в режим позвонки диодов, красным щупом на 5 ногу черным по 6,7 и 8 ногам- звонится как диод (падение 500-600 мв.), затем красный на 2 ногу черный на 3 - звонится как светодиод (1300 мв.) в обратной полярности должно бесконечность казать.

67. Если на плату индикации подать напряжение, на индикаторах должно что-либо высветиться?

F0.1

68. Подскажите пожалуйста по шунту.

Защита срабатывает примерно при 3,6В (у меня 3,6В) для двигателя 4кВт нужен шунт 0,1Ом (или около 0,1). По I=U/R защита сработает при 36А. Потребление из сети двигателя 4кВт примерно 17А(значительно меньше, о импульсном токе понимаю). Подскажите как делать поправку для предварительного расчёта шунта ??. Хотелось бы уменьшить напряжение срабатывание защиты (уменьшить мощность шунта),но я так понимаю этого не позволит сделать А3120 ??

Своим частотником крутил дровокол: шунт 0,12Ом , по стрелочному прибору защита отбивала при не менее 17А

I=U/R значение на коэффициент 2-2,5., т.е 14- 18А амплитудного тока в вашем случае. Если мерить на фазе двигателя амперметром - это около 9-12А действующего значения. Посчитать коэффициент снижения точно довольно сложно, т.к. влияет много факторов, связанных с индуктивностью шунта, тока перезаряда ключей, свойств монтажа, текущая температура, кабель и т.д. Если сильно отфильтровать выбросы на шунте, то снизится быстродействие при коротком замыкании. Для уменьшения напряжения срабатыания можно уменьшить сопротивление R25 и увеличить пропорционально С31 (для сохранения постоянной времени RC), а также уменьшить резистрор R26 до 100Ом, промерить получившеся напряжение срабатывания, прикинуть сопротивление шунта, а затем точно подкорректировать его опытным путём.

Для полного избавления от шунта используйте защиту по импульсной просадке напряжения на DC. Настраивается подбором R25 и C31 в зависимости от конструктива шины постоянки. Обычно для проверки включаю двигатель без одной фазы, чтоб он не мог раскрутится и наблюдаю, при какой частоте сработает защита. На подопытном двигателе в 1,5кВт, делаю, чтоб вообще не срабатывала. А для проверки сработки на к-з подрубаю емкость на 10мкф между выходными фазами.

69. Правильно ли я понял DA07 пропускает 24 вольта при привышении порога напряжения/силы тока в цепи DC звена по делителю напряжения R59 R26. И что значит R24 0,11 * - звездочка?

Не совсем так. При перегрузке на R24 увеличивается падение напряжения. Когда напряжение достигает порога включения оптодрайвера, включится защита: все драйвера закроются из-за закрытого полевика Т1

* - это значит подбирается под себя. Если загрубить защиту - то уменьшить сопротивление. И наоборот.

70. Транзюки умирают абсолютно тихо и очень быстро. Ну вот приехали.. Ведро паленых деталей.

Нагрузка лампы 100Вт треугольником

Первый пуск, БАХ, вылет 2 транз стойки фазы С, 2 лампы прикоснулись

Второй пуск , заменил стойку, запустился 2 раза. Лампы светились ровно во всем диапазоне. 3 запуск и нечего, вылет по тихому стойки фазы С+нерабочий драйвер защиты

Третий пуск , заменил стойку и драйвер защиты, проверил драйвера транзисторов и защиты. Включаю, БАААХХХХХ, транзисторы стойки С по-тихому вылетели , а вот элементы защиты с треском и фейерверком

Куда копать?

Скорее всего защита не работает вообще и на затворах плохие сигналы. Нужно найти время и всё проверить. Питание драйверов тоже. Оно стабильным должно быть. А так ведро ключей нужно

Сочувствую.. Если защиту изначально проверяли, то скорее всего хреновые транзисторы

Вытравил и спаял я свой частотник. Подал 24 и 12 вольт с БП спутникового тюнера отказавшись от одной из кренок. Сначала без микроконтролера и без подачи высокого- вроде все ок. Защиту кроной проверил- светодиод загорается. Вставил микроконтролер, готовность мигает, подал высокое стал просто гореть и сработала релюха. Через пару минут самопроизвольно начали греться некоторые из HCPL 3120. К их выходам силовые транзистора пока не подключал. Знаю похожие проблемы были у других, видать нарвался на брак с aliexpress, но может есть шанс заставить их работать хоть на более низком напряжении 15-19В без перегрева, или в утиль? На выходных проверю осцылографом что творится у них на выходе.

71. Кто собирал данный преобразователь, подскажите какие кнопки используются - с фиксацией или нет? Спасибо!

Все зависит от прошивки. На схемах вроде все понятно.

72. Уже давно руки чешутся сделать частотник, перечитал ветку и прошу совета людей которые уже имеют опыт с этим замечательным прибором (автору хвала за проделанную работу !!!!). Частотник будет работать с двигателем 4кВт на дровоколе, какие транзисторы лучше поставить на ключах ?

На 4кВт самый дешёвый вариант IRG4PH50UD, они будут на пределе работать при полной загрузке или опрокидывании. Всё зависит от отстройки защиты, охлаждения и питающей сети.

Для максимальной надёжности в порядке её возрастания IRG7PH37K10D, IRG7PH42UD или 50А модуль типа MBR50GD120DN2. Электролитов под 2000мкФ

73. Зачем нужен контроль просадки на шине 300в. Я не делал. Чем это чревато?

Смотря, что вы имеете в виду. В данной конструкции есть 2 вида контроля DC:

1 - величины напряжения DC,

2 - импульсная просадка по DC.

Первый используется всегда, второй я часто использую как максимальнотоковую защиту.

Мониторить величину напряжения DC в исходной схеме нужно для управления реле и для того, чтобы при пропаже сети выключить транзисторы до того как отключится питальник (чтоб не просадить затворы т.к. раскачка двухполярная). А также выключить привод при сильном понижении питающего напряжения. Если у вас этого нет, тогда чем управляется реле и что подали на 13ногу пика? Если штатное подключение IR они вроде при снижении питания меньше 10В отключаться должны. Контроллер будет генерить до пропажи питания

Импульсная просадка используется как датчик тока короткого замыкания вместо шунта.