СБ - это генератор тока с дико нелинейной нагрузочной характеристикой. Причем, с очень острым пиком.

Опыт показывает, что управляющее напряжение точки максимальной мощности должно выбираться равным примерно 75…80% от напряжения холостого хода фотоячейки. При этом выходной ток фотоячейки составит 75…80% от тока короткого замыкания."

Только суета всё это. Я проверял несколько батарей и все они вписывались в эти 75-80%. А то что мы здесь со Старичком милливольты ловили при настройке, то это только для чистоты эксперимента.

эта схема изменяет ток потребления (ширину импульса) таким образом, чтобы на клеммах батареи поддерживать 17,5 Вольт.

1. стабилитрон по питанию поставил на 12 Вольт, вместо 15 Вольт.
2. резистор по питанию поставил 470 Ом, вместо 510 Ом.
но такое впечатление, что совсем немного не хватает тока - на стабилитроне 11,2 Вольта вместо 12 Вольт. резистор менять не стал, хватает питания для нормальной работы.
3. дроссель намотал на кольце Т106 вместо Т90, так как так и не смог найти у себя Т90, хотя знаю, что они были.
сначала кольцо показалось маленьким, как Т90. намотал 26 витков по расчету для Т90, измерил индуктивность - оказалась 65 мкГн вместо запланированных 30 мкГн. перематывать не стал, так и поставил.
4. в бутсреп поставил 2,2 мкФ, для надежности, вместо 1 мкФ.
проверял от переделанного компового БП.

верхний ключ все равно прилично греется, палец не терпит, но слюна не кипит. динамические потери все равно немаленькие.
нижний ключ греется чуток меньше, но он и открыт бывает гораздо меньше верхнего ключа.
осциллом в мертвое время хорошо видна работа внутреннего диода нижнего ключа. все-таки, великовато мертвое время у ир2111.
еще из-за работы внутреннего диода нагрев нижнего ключа хорошо ощущается.

параллельно ключам можно поставить диоды Шоттки, которые перехватят на себя ток. супербыстрые диоды тут не помогут, так как у них прямое падение такое же, как и у внутренних. а Шоттки имеют прямое падение ниже простых диодов.

Диод надо ставить параллельно только нижнему транзистору, для верхнего он не нужен.

СБ, которая маркируется на 12 Вольт, состоит из 36 элементов. это PN переходов диодов.

у большинства кремниевых солнечных элементов напряжение максимальной мощности примерно 0,485 Вольта. что дает для 36 элементов примерно 17,5 Вольт.

Как я понял, этот порог регулируется резистором R12, и если мне нужно выставить 13,8 В, то резистор R11 можно убрать?

да. и если тебе не нужен второй порог в 14,4, то R11 можешь убрать. на R11 нужно было нарисовать "замыкатель" - тумблер, например. если нужно аккум зарядить полностью, тумблер разомкнут, заряжаем до 14,4 Вольта.
если аккум стоит постоянно в буферном режиме, то его можно заряжать не выше 13,8 Вольта. включаем тумблер, замыкаем R11. если у тебя постоянно будет циклирование (днем заряжаешь, ночью разряжаешь), то заряжать надо полностью, до 14,4.
а если аккум будет, как резервный источник питания, у которого большие перерывы в использовании (как в бесперебойнике), то это буферный режим, и заряжать нужно только до 13,8.
на резисторе R24 нужно просто выставить 10,8 В? При этом нагрузка не подключена?
да. этот порог не зависит от величины нагрузки - хоть с отключенной, хоть с подключенной

Вопрос по ключам - какие из них больше всего греются?

больше греется верхний ключ, так как он дольше открыт, чем нижний. по ключам нужно искать компромисс между сопротивлением канала и полным зарядом затвора.
для получения максимального кпд дроссель лучше сделать на феррите (Ш-образном) с зазором. у порошковых материалов слишком большие потери по сравнению с ферритами.

Если дроссель на металлопорошковом кольце, то нагрев закономерен - греется сердечник кольца. Для снижения потерь на нагрев, как уже неоднократно упоминалось, нужно использовать ферритовые сердечники с зазором. Это также позволит несколько приподнять частоту при той же индуктивности, что снизит амплитуду тока в катушке.

для 35 Ампер на феррите - 30 мкГн это даже очень много.
ферриту не нужно делать низкую пульсацию тока, как это нужно для порошка.
Слабовик, возьми программу Бустер (для ферритов) и задай пульсацию тока 200%. и увидишь, сколько там нужно микрогенри и какой зазор...
и Роман может даже оказаться прав в том, что и ETD49 хватит...

а какой максимальное напряжение на входе и выходе способен выдержать/выдавать преобразователь?

на всякий случай, начну с минимального входного.
учитывая, что максимальная ширина импульса у тл494 равна 0,9, то при выходном напряжении 14,4 входное должно быть 14,4 / 0,9 = 16 Вольт. плюс падение на верхнем ключе. для определенности возьмем минимальное 16,5 Вольт.

Сопротивление транзистора 0,008 Ом, резистора 0,025 Ом всего 0,033 Ом. При токе до 3 А падение напряжение менее 100мВ.
К тому же DA2.1 не отключает зарядку сразу а просто в конце уменьшает зарядный ток что уменьшает падение напряжения на этих деталях. Отключение происходит при маленьком токе, в результате не какой ошибки нет.

а как переделать на бОльший ток на выходе??

изменить сопротивление резистора R18. уменьшить его. вычислять из расчета 0,1 Вольта.
сейчас 0,1В / 0,025 Ом = 4 Ампера.
получается, что на 10 Ампер нужно 0,01 Ома.

дроссель я мотал на желто-белом кольце (материал -26 от Микрометалс).

дроссель намотал на кольце Т106 вместо Т90, так как так и не смог найти у себя Т90, хотя знаю, что они были.
сначала кольцо показалось маленьким, как Т90. намотал 26 витков по расчету для Т90, измерил индуктивность - оказалась 65 мкГн вместо запланированных 30 мкГн. перематывать не стал, так и поставил.

учитывая, что максимальная ширина импульса у тл494 равна 0,9, то при выходном напряжении 14,4 входное должно быть 14,4 / 0,9 = 16 Вольт. плюс падение на верхнем ключе. для определенности возьмем минимальное 16,5 Вольт.

Нужно только часть устройства для стабилизации по входу 43в и силовым выходом 20а.

по ориг. схеме Сэнсэя, делитель у ОУ ошибки, регулируется с коэф. от 3,3 до 3,6
Опорное на ref (+5V), соотв. включение преобразователя будет регулироваться от 16.5 до 18 В,
в принципе Вам нужно всё удвоить, например включать с 33 Вольт, это коэф. деления 6.6,
например 5,6КОм и 1 КОм, тоже самое на операционнике напряжения, но там опорное 2.5,
например оставляем 4.7КОМ и подобранные 48.7КОм (для 28,4В),
а для 27,6 В соотв., 4.7К и подстроенное 47.19К
На операционнике тока, опорные 5В, там резистор-шунт 0.025 Ома, при токе 20А на нём будет уровень 0.5 Вольта,
соотв. мощность рассеивания шунта должна быть не менее 10 Вт,
соотв. коэф. деления на этом ОУ нужен = 10 (например 18К и 2К).
Операционник нагрузки настраиваем на 21,6 Вольта (R26 10К меняем на 4.7 К) ...

Максимальная Амплитуда Р-Р, на дросселе, при макс. питающем напряжении 43В, будет порядка 72 Вольта,
а так, обычно, при подборе ключа я удваиваю напряжение питания т.е. где-нибудь 90-100 Вольт.
с наименьшим вариантом сопротивления открытого канала и с наименьшим Qg
Я, например, в синхроннике, свыше 20А, ставлю irfp4321 с драйвером IR2184, до 60 вольт 50 А - прекрасно себя чувствую.

я придерживаюсь другой школы, поэтому использую наши М2000НМ
для Ваших 20А я бы использовал Ш16х20, с зазором 3.5мм, проводом диаметром 2.0мм (3,14мм2), 22 витка, 
получив 60мкГн, 20А, до 100Вольт, при частоте от 50 КГц до 100КГц, скважностью до 95%
Если хотите как по схеме 30 мкГн, то всё то-же самое но 16 витков.

Затвор не пробьёт в принципе, т.к. согласно схемы синхронного преобразователя в МРРТ,
питание драйвера на уровне 15 вольт, по питанию ШИМ-котроллера и драйвера стоит стабилитрон 15В,
тут больше нужно опасаться тока, который может пробить драйвер,
IR2184 рассчитан на токи до 2А, поэтому ограничиваем его резистором на затворе,
например, питание драйвера 15В, внутреннее сопротивление затвора полевика 0.8 Ом,
нам нужен ток не более 2А, соотв, 15В/2А = 7.5 Ом, минус внутренние 0.8 = 6.7 Ома,
т.е. сопротивление между драйвером и затвором не менее 6.7 Ома,
которое и обеспечит ток не более 2А.

дело в том, что если напряжение преобразователя ниже напряжения АКБ и преобразователь не остановлен, то высока вероятность пробоя ключевых транзисторов, т.к. ток, через них пойдёт от АКБ в сторону СБ и земли.

обычно принято подавать "стоп" на 4 ногу. в этой схеме можно подавать даже без диода, прямо на 4 ногу. для полного отключения уровень должен быть не менее 3,5 Вольт.

в схеме защиты от разряда есть гистерезис. нагрузка включится при напряжении примерно 12,2 Вольта.

Схема чисто для пояснения: ток контролируется и ограничивается только на АБ, нагрузка берет столько, сколько сможет взять с учетом минимального порога по напряжению в 10,8В.

Получится ли сделать ограничение по пути СБ-АБ, но не ограничивать СБ-Нагрузка и АБ-Нагрузка?

Вроде этого:

в схеме защиты от разряда есть гистерезис. нагрузка включится при напряжении примерно 12,2 Вольта.

резистор обратной связи (с выхода на вход ОУ) - уменьшить номинал для увеличения ширины гистерезиса.
соответственно, придется подкорректировать номинал резистора в делителе, чтобы опять попасть на 10,8 Вольта.

Исходные, предъявляемые к схеме параметры:

1. Входное напряжение делителя - Uвх (может быть стабилизированным, а может и нет). Допустим, что Uвх = 25 вольт; 
      2. Выходное напряжение стабилизации - Uвых (опорное напряжение). Допустим, что нам необходимо получить Uвыx = 9 вольт.

Решение:

1. Исходя из необходимого напряжения стабилизации, по справочнику подбирают необходимый стабилитрон. В нашем случае это Д814В. 
      2. Из таблицы находят средний ток стабилизации - Iст . По таблице он равен 5 мА. 
      3. Вычисляют напряжение, падающее на резисторе - UR1, как разность входного и выходного стабилизированного напряжения.

UR1 = Uвx - Uвыx    --->    UR1 = 25 – 9 = 16 вольт

4. По закону Ома делят это напряжение на ток стабилизации, протекающий через резистор, и получают значение сопротивления резистора.

R1 = UR1 / Iст    --->    R1 = 16 / 0,005 = 3200 Ом = 3,2 кОм

Если полученного значения нет в резистивном ряде, выберите ближайший по номиналу резистор. В нашем случае это резистор номиналом 3,3 кОм. 
      5. Вычисляют минимальную мощность резистора, помножив падение напряжения на нём на протекающий ток (ток стабилизации).

РR1 = UR1 * Iст    --->    РR1 = 16 * 0,005 = 0,08 Вт

Учитывая, что через резистор кроме тока стабилитрона протекает ещё и выходной ток, поэтому выбирают резистор, мощностью не менее, чем в два раза больше вычисленной. В нашем случае это резистор мощностью не меньшей 0,16 Вт. По ближайшему номинальному ряду (в большую сторону) это соответствует мощности 0,25 Вт.