В России наиболее доступны и распространены среди радиолюбителей микроконтроллеры компаний Atmel и Microchip. Каждая из компаний предлагает для программирования и отладки своей продукции недорогие комплекты разработчика. В свободном доступе есть схемы клонов и исходные тексты ПО для программатора AVRISP-mkII и программатора/отладчика PICkit-2. Так как в своих разработках я использую микроконтроллеры обеих компаний, то появилась идея совместить PICkit-2 и AVRISP-mkII. Программатор/отладчик PICkit-2 содержит в себе гораздо большее кол-во функций, поэтому он и был взят за основу.

Программатор/отладчик PICkit-2 - разработка компании Microchip для программирования и отладки ПО микроконтроллеров PIC, а так же для программирования микросхем EEPROM и FLASH с последовательным программированием. Так же PICkit-2 содержит в качестве дополнительных функций логический анализатор и последовательный порт UART.

Схема PICkit-2 достаточно проста, но при этом многофункциональна. Она не содержит дорогих, труднодоступных компонентов. Все компоненты можно заменить аналогами, которые есть в наличии. Схема не требует настройки и при правильной сборке начинает работать сразу. Схема доступна в руководстве пользователя на PICkit-2. Исходные тексты программного обеспечения для микроконтроллера и для ПК доступны на сайте http://microchip.com.

Программатор/отладчик PICkit-2 содержит загрузчик, с помощью которого возможно оперативно обновлять или заменять ПО. Поскольку PICkit-2 имеет все необходимое для программирования через последовательный интерфейс, то нет необходимости в доработке схемы. Для того чтобы он имел возможность программировать микроконтроллеры Atmel необходимо только заменить ПО PICkit-2 на программное обеспечение, имитирующее работу программатора AVRISP-mkII.

Соответствие контактов указано в таблице.

| № контакта PICKit-2 | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
|  | PICkit-2 | AVRISP-mkII |
| 1 | Vpp/MCLR | RESET |
| 2 | Vdd_TGT | VTARGET |
| 3 | GND | GND |
| 4 | ICSPDAT/PGD | MISO |
| 5 | ICSPCLK/PGC | SCK/CLOCK |
| 6 | AUX | MOSI/DATA |

Скачать прошивку PKAVRISP_MKII.zip версия 1.2.1

Скачать прошивку PKAVRISP_MKII.zip версия 1.3.1 - добавлена возможность подачи питания на Target устройство.

Версию 1.3.1 каждый использует на свой страх и риск. Никаких проверок на КЗ и перегрузку нет. Регулировок тоже нет (применяются фиксированные предустановки)!!!

Работает так:

1. Нажать на кнопку и не отпускать пока не начнет светиться красный светодиод (BUSY).

2. Отпустить кнопку.  Красный светодиод (BUSY) погаснет а оранжевый (TARGET) начнет светиться.

3. Проверить напряжение на выходе PICkit2 (первое нажатие 3.3В, второе нажатие 5В, третье нажатие отключение и дальше по кругу).

Скачать прошивку PKAVRISP_MKII.zip_версия 2.0

История версий

Инструкция по прошивке PICKit-2

AVRISP mkII User Guide

Схема и печатная плата моего клона PICKit 2 (Найдена незначительная ошибка. Описание как исправить по ссылке на эскиз доработки.)

Полная печатная плата 1:1 в формате PDF отверстия 0.4

Минимальная печатная плата 1:1 в формате PDF отверстия 0.4

Возможности программы:

- Программирование микроконтроллеров фирмы ATMEL серий AT89, AT90, ATMEGA, ATTINY по протоколу ISP (проверено на AT89S51, AT90S2313, ATMEGA8535, ATMEGA8515, ATMEGA32L, ATMEGA8, ATMEGA48).

- Измерение напряжения “target” устройства.

- Автоматическая установка уровня на логических линиях MOSI, MISO, SCK равного измеренному напряжению “target” устройства.

- Работа через стандартный драйвер AVRISP-mkII или драйвер, включенный в WinAVR (проверено программирование через программатор, включенный в AVR Studio 4.0, 5.0, 5.1, 6.0 а так же через avrdude version 5.11-Patch#7610+драйвер из состава WinAVR версия 0.1.12.1 от 20.03.2007+GUI SinaProg 1.4.5.10). Инструкция по прошивке через avrdude.

- Оперативная замена ПО через «bootloader» на AVRISP-mkII и обратно на PICkit 2.

- Протокол PDI для программирования микроконтроллеров фирмы ATMEL серий ATXMega. Доступен в версии 2.0 для тестирования.

- Протокол TPI для программирования микроконтроллеров фирмы ATMEL серий ATTiny с TPI интерфейсом.  Доступен в версии 2.0 для тестирования.

Ограничения:

- Так как протокол ISP реализован программно, то скорость обмена ограничена  0,75 Мбит/с (AVRISP-mkII скорость до 8 Мбит/с).

Что планируется добавить:

- Возможность HVSP (High Voltage Serial Programming) для ATMega и ATTiny.

- Совместить PICkit 2 и AVRISP-mkII и переключаться между ними по нажатию кнопки на PICkit 2 (возможно не хватит ресурсов PIC18F2550).

Новости проекта.

Для продолжения работы над проектом требуются микроконтроллеры серии ATXMega, ATTiny с TPI интерфейсом.

Если Вы заинтересованы в развитии проекта,  окажите поддержку.

Источники информации

AVR069: AVRISP mkII Communication Protocol.

Библиотека LUFA. http://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php.

AVR1612: PDI programming driver.

AVR918: Using the Atmel Tiny Programming Interface (TPI).