Некоторые пояснения к схеме и монтажу

- Плата под CMD компоненты, кроме электролитов, дросселей светодиодов и разъемов. Плата разведена под подключение дисплея шлейфом. Разводка ISP тоже под шлейф с выносом разъема на корпус для удобства программирования. Подключение зажимов проводом не менее 1 мм. кв.

- Корпус готовый из Промэлектроники фирмы Gainta G1168.

- Для подключения тестируемых элементов использовал зажимы.

- На печатке предусмотрены посадочные места под стабилизатор ИОН LM4040 в корпусах SOT23 и SOT23-5. Ставить, само собой только один .

Рекомендуемая последовательность монтажа

- Распаиваем схему зарядки, после проверки монтажа подключаем Li-Ion аккумулятор (я использовал 18650), подключаем к UCB и проверяем зарядку. Если зарядка не идет – проверяем монтаж, там глючить нечему! Светик горит при зарядке и гаснет по окончании. Резистор R30 определяет ток зарядки (смотри даташит). Отключаем аккум.

- Далее собираем преобразователь 3,2В – 5В на IC3 (MC34063). Схема стандартный Step-Up на 250 мА (смотри даташит). Подключаем вывод 6 к + акумма, убеждаемся в наличии +5 вольт на выходе. Нагружаем на резистор 27 Ом не менее 2 Ватт, убеждаемся, что +5 не просаживается ниже 4,9 В. Отключаем аккум.

- Собираем преобразователь 3,2В – 40В на IC5 (MC34063). Стабилизатор тока на VT5 не собираем! Схема стандартный Step-Up на 12 мА (смотри даташит). Подключаем аккум к выводу 6 и убеждаемся в наличии +40 вольт на выходе.  Отключаем аккум.

- Собираем стабилизатор тока на VT5. Проверяем, нагрузив на резистор 8,2-10 кОм. Отключаем аккум.

- Собираем узел управления включением на VT1-VT4. Проверяем, замкнув кнопку. Все напряжения должны выставиться в пределах норм. Отключаем аккум.

- Собираем узел микроконтроллера. Подключаем дисплей.  Подключаем аккум, жмем кнопку (на дисплее ничего кроме квадратиков в верхнем ряду, МК то еще не запрограммирован), подстраиваем контраст резистором R9. Подбором R10 устанавливаем необходимую яркость подсветки.  Отключаем аккум.

- Тщательно промываем плату! Обсуждения чем и как мыть есть на форумах! Но мыть обязательно, т.к. даже «несмываемый» флюс не добавит, ни качества работы, ни внешнего вида конструкции.

- Подключаем программатор к ISP разъему. Шьем 2 файла - TransistorTester.hex во флешь и TransistorTester.eep в EEPROM. Фузы ставил такие:

LOW - 0xF7

HIGH -  0xD9

EXTENDED - 0xFC

Успехов! И огромное спасибо авторам и всем, кто дает на этом форуме по-настоящему дельные советы!