Нумерация кнопок: вид сверху по часовой стрелки.

Кратковременное нажатии на кнопку 1 переводит индикатор в режим индикации времени срабатывания будильника. Через 3 секунды автоматический переход на индикацию времени.

Во время звучания сигнала будильника нажатие на любую кнопку останавливает звук.

При длительном нажатии на кнопку 1 часы переходят в режим установки параметров.

В знакоместе часов индицируется номер параметра, в знакоместе секунд его значение

Кнопки 2 и 3 соответственно добавляют или убавляют значение параметра.

Для подтверждения введенного значения перейти на следующий параметр

Если включена индикация даты, то она отображается с  50-ой по 55-ю секунду каждой минуты.

| № параметра | Описание | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка часов | 0-23 |
| 2 | Установка минут | 0-59 |
| 3 | Установка часов будильника | 0-23 |
| 4 | Установка минут будильника | 0-59 |
| 5 | Установка числа | 1-31 |
| 6 | Установка месяца | 1-12 |
| 7 | Установка года | 15-31 |
| 8 | Режим отображения даты | 0 – нет, 1 - да |
| 9 | Часы начала «ночного» режима | 0-23 |
| 10 | Часы окончания «ночного» режима | 0-23 |
| 11 | Яркость «дневного» режима индикаторов | 0-13 |
| 12 | Яркость «ночного» режима индикаторов | 0-13 |
| 13 | Яркость «дневного» режима подсветки | 0-13 |
| 14 | Яркость «ночного» режима подсветки | 0-13 |
| 15 | Величина коррекции суточного хода | 0-30 |
| 16 | Направление коррекции | 0 - +, 1 – «-» |
| 17 | Режим смены цифр | 0 – переключение, 1 - перетекание |