УКВ приемник на одной микросхеме (К174ХА42)

Ой граждане, только не надо ничем в меня бросать. Я знаю, что схема эта заезжена до дыр и все же по своей простоте сравниться может мало с чем. Итак, микросхема К174ХА42. 

Основные параметры следующие: 

Номинальное напряжения питания, В - 4,5 
Потребляемый ток, мА, не более - 8 
Частота входного ВЧ сигнала, МГц - 1,5...150 
Чувствительность, мкВ - 6 
Выходное напряжение ЗЧ, мВ - 100 
Коэффициент нелинейных искажений, %, не более - 0,5 
Отношение сигнал/шум, дБ, не менее - 50 

Схема вот: 


Микросхема, кстати, оснащена системой бесшумной настройки. В общем, я не буду долго распространяться на тему достоинств это схемы. Факт остается фактом - вы это собираете и получаете УКВ приемник в рабочем состоянии, без надобности какой либо настройки. Ура товарищи. 

А сейчас будет традиционная табличка с компонентами. 

	Обозначение на схеме 
	Номинал 

	C1 
	3900 

	C2 
	180 

	C3 
	330 

	C4 
	330 

	C5 
	0,1 

	C6 
	330 

	C7 
	220 

	C9 
	180 

	C8 
	3300 

	C10 
	27...47 

	C13 
	0,01 

	C11 
	0,01 

	C12 
	0,15 

	C14 
	1800 

	  
	  

	L1 
	0,56мкГн 

	  
	  

	R1 
	22кОм 

	Микросхема 
	К174ХА42Б 


Удачи. 

