; Проба сдвоенного секундомера с индикацией формата М.CС.mm

; Индикаторы общим анодом ОА

; Принято, что за одну секунду проходит 100 полных циклов индикации

;

.include "m8515def.inc"

;22.10.2014

;10.10.2014

;.equ Fo=4609434; задаваемая пользователем частота кварца

.equ Fo=10000000	; задаваемая пользователем частота кварца

.equ T10ms=Fo/100	; интервал 10 мсек в тиках кварца

.def _FF =R1 ;FF

;R3-единицы минут 1

;R4-десятки секунд 1

;R5-единицы секунд 1

;R6-сотни миллисекунд или десятые доли секунд 1

;R7-десятки миллисекунд 1

;R8-единицы минут 2

;R9-десятки секунд 2

;R10-единицы секунд 2

;R11-сотни миллисекунд или десятые доли секунд 2

;R12-десятки миллисекунд 2

; команды на PIND

; PD0-старт 1

; PD1-старт 2

; PD2-стоп 1

; PD3-стоп 2

; PD4-старт общий

; PD5-стоп общий

; PD6-сброс 1

; PD7-сброс 2

; RESET-сброс обший

.def DC=R18

.def START_STOP=R19	; 7 бит 1 старт 1

; 7 бит 0 стоп 1

; 6 бит 1 разрешение индикации минутного разделителя 1

; 3 бит 1 старт 2

; 3 бит 0 стоп 2

; 2 бит 1 разрешение индикации минутного разделителя 2

.def R_MIN_1=R20

.def R_SEC_1=R21

.def R_msec_1=R22

.def R_MIN_2=R23

.def R_SEC_2=R24

.def R_msec_2=R25

.cseg

.org 0

RJMP	RESET

RETI		; INT_0

RETI		; INT_1

RETI		; Timer1_capt1

;**********************************************************

;**********************************************************

;**********************************************************

TIMER_COMP1:

OUT	PORTA,ZH	; принудительное гашение всех сегментов

OUT	PORTB,ZH	; выдачей на общие катоды 1

OUT	PORTC,_FF	; обратной полярностью ОA*

;*************************************************

LDI	ZL,LOW(TB_DC_CA*2)

MOV	R2,DC

LSL	R2

ADD	ZL,R2

LPM	R16,Z+		; в R16 код код номера знакоместа 1 секундомера

LPM	R17,Z		; в R17 код код номера знакоместа 2 секундомера

CLR	XH

LDI	XL,3		; загрузить в XH,XL адрес R3

ADD	XL,DC

LD	ZL,X		; содержимое текущего регистра R3...R12 в ZL

; в R0 код символа текущего знакоместа

SBRS	START_STOP,6

RJMP	IND_SW2

IND_DP0:

CPI	DC,0	; если дешифратор на позиции единиц минут индицируем

BRNE	IND_SW2

CBR	ZL,0b10000000	; подсвет точки минутного разделителя

IND_SW2:

SBRS	START_STOP,2

RJMP	IND_OUT

IND_DP5:

CPI	DC,5	; если дешифратор на позиции единиц минут индицируем

BRNE	IND_OUT

CBR	ZL,0b10000000	; подсвет точки минутного разделителя

IND_OUT:

OUT	PORTC,ZL

OUT	PORTA,R16	; вывод на индикацию

OUT	PORTB,R17	; вывод на индикацию

INC	DC		; подготовка индикации следующего знакоместа

CPI	DC,10

BRLO	SCAN

CLR	DC

SCAN:

DEC	R15

BRMI	SEC_OUT		; прошло 100 периодов индикации, т.е. интервал 10 миллисекунд

BRNE	COMP1_1_OUT	; еще не прошло 100 периодов индикации

; последний период индикации

; последнее значение в OCR1A будет содержится в YH,YL

OUT	OCR1AH,YH

OUT	OCR1AL,YL	; вывод значения в OCR1A для последнего сравнения

COMP1_1_OUT:

RETI

SEC_OUT:

SET

RET

;*************************************************

;*************************************************

;*************************************************

TB_DIG:

;таблица управления катодами-сегментами

;     hgfedcba   hgfedcba  ОA*

.db 0b11000000,0b11111001 ;01

.db 0b10100100,0b10110000 ;23

.db 0b10011001,0b10010010 ;45

.db 0b10000010,0b11111000 ;67

.db 0b10000000,0b10010000 ;89

.db 0b11111111,0b11111111 ; погашенное знакоместо

;TB_DIG:

;     hgfedcba   hgfedcba  ОK*

;	.db 0b00111111,0b00000110 ;01

;	.db 0b01011011,0b01001111 ;23

;	.db 0b01100110,0b01101101 ;45

;	.db 0b01111101,0b00000111 ;67

;	.db 0b01111111,0b01101111 ;89

;	.db 0b00000000,0b00000000 ; погашенное знакоместо

TB_DC_CA:

;десятки минут 1

;	.db 0b00000000,0b00000000

;единицы минут 1

.db 0b00000010,0b00000000

;десятки секунд 1

.db 0b00000100,0b00000000

;единицы секунд 1

.db 0b00001000,0b00000000

;десятки миллисекунд 1

.db 0b00010000,0b00000000

;единицы миллисекунд 1

.db 0b00100000,0b00000000

;десятки минут 2

;	.db 0b00000000,0b00000000

;единицы минут 2

.db 0b00000000,0b00000010

;десятки секунд 2

.db 0b00000000,0b00000100

;единицы секунд 2

.db 0b00000000,0b00001000

;десятки миллисекунд 2

.db 0b00000000,0b00010000

;единицы миллисекунд 2

.db 0b00000000,0b00100000

;TB_DC_CC:

;десятки минут 1

;	.db 0b11111110,0b11111111

;единицы минут 1

;	.db 0b11111101,0b11111111

;десятки секунд 1

;	.db 0b11111011,0b11111111

;единицы секунд 1

;	.db 0b11110111,0b11111111

;десятки миллисекунд 1

;	.db 0b11101111,0b11111111

;единицы миллисекунд 1

;	.db 0b11011111,0b11111111

;десятки минут 2

;	.db 0b11111111,0b11111110

;единицы минут 2

;	.db 0b11111111,0b11111101

;десятки секунд 2

;	.db 0b11111111,0b11111011

;единицы секунд 2

;	.db 0b11111111,0b11110111

;десятки миллисекунд 2

;	.db 0b11111111,0b11101111

;единицы миллисекунд 2

;	.db 0b11111111,0b11011111

;*******Поехали***********************************

RESET:

LDI	XH,HIGH(RAMEND)

LDI	XL,LOW(RAMEND)

OUT	SPH,XH

OUT	SPL,XL		; инициализация стека

CLR	ZH			; этот регистр в этой программе всегда ZERO

LDI	R16,0b11111111

MOV	_FF,R16

OUT	PORTA,ZH

OUT	DDRA,R16	; настройка порта A управления общими анодами 1 канала

OUT	PORTB,ZH

OUT	DDRB,R16	; настройка порта B управления общими анодами 2 канала

OUT	PORTC,_FF

OUT	DDRC,R16	; настройка порта C управления сегментами-катодами

OUT	PORTD,R16

OUT	DDRD,_FF	; настройка порта D

NOP

OUT	DDRD,ZH

CLR	DC

CLR	START_STOP

TIME_BEGIN_GND:

CLR	R_MIN_1

CLR	R_SEC_1

CLR	R_msec_1

CLR	R_MIN_2

CLR	R_SEC_2

CLR	R_msec_2

RCALL	GO_TIME_1

RCALL	GO_TIME_2

;*************************************************

GO:

LDI	XH,HIGH(RAMEND)

LDI	XL,LOW(RAMEND)

OUT	SPH,XH

OUT	SPL,XL		; инициализация стека

CLR	ZH		; этот регистр в этой программе всегда ZERO

LDI	R16,0b11111111

MOV	_FF,R16

LDI	R16,100-1

MOV	R15,R16

LDI	XH,HIGH(T10ms/100-1)	; время индикации одного десятичного разряда

OUT	OCR1AH,XH		; при 100 полных циклах вывода на индикацию,

LDI	XL,LOW(T10ms/100-1)	; кроме последнего

OUT	OCR1AL,XL

LDI	YH,HIGH((T10ms-(T10ms/100)*99)-1); длительность последнего периода индикации

LDI	YL,LOW((T10ms-(T10ms/100)*99)-1)

LDI	R16,$20

OUT	MCUCR,R16	; режим SLEEP IDLE

CLT

LDI	R16,0b01000000

OUT	TIMSK,R16	;разрешить прерывание компаратора Timer1_comp1

OUT	TIFR,R16

LDI	R16,$09		; режим CTC

OUT	TCCR1B,R16	;тактовый сигнал Fclk

SEI 			; разрешение глобальных прерываний

WAIT:

SLEEP

BRTC	WAIT

CLT

;*************************************************

;опрос кнопок подключенных к порту D

IN	R2,PIND

;*************************************************

; опрос кнопок общего управления

STOPWATCH_GND:

SBRC	R2,5		; проверка нажатия STOP GND

RJMP	KEY_START_GND	; STOP GND не нажата

CBR		START_STOP,$88	; очистить признаки START 1 и START 2

RJMP	STOPWATCH_1

KEY_START_GND:

SBRC	R2,4		; проверка нажатия START GND

RJMP	STOPWATCH_1	; START GND не нажата

SBR	START_STOP,$88	; установить признак START 1 и START 2

;*************************************************

STOPWATCH_1:

KEY_STOP_1:

SBRC	R2,2		; проверка нажатия STOP 1

RJMP	KEY_START_1	; STOP 1 не нажата

CBR		START_STOP,$80	; очистить признак START 1

RJMP	GO1

KEY_START_1:

SBRC	R2,0		; проверка нажатия START 1

RJMP	GO1			; START 1 не нажата

SBR	START_STOP,$80	; установить признак START 1

GO1:

SBRC	START_STOP,7

RJMP	INC_TIME_1

; проверить нажатие кнопки СБРОС 1

SBRC	R2,6		; проверка нажатия СБРОС 1

RJMP	SW_TIME_1	; СБРОС 1 не нажата

RJMP	TIME_BEGIN_1

INC_TIME_1:

INC		R_msec_1

CPI		R_msec_1,100

BRMI	SW_TIME_1

CLR		R_msec_1

INC_SEC_1:

SBI	PORTA,0		; СТРОБ 10мс

INC	R_sec_1

CPI	R_sec_1,60

BRMI	SW_TIME_1

CLR	R_sec_1

INC_MIN_1:

SBR	START_STOP,$40	;разрешить индикацию минутного разделителя 1

INC	R_MIN_1

CPI	R_MIN_1,10

BRMI	SW_TIME_1

TIME_BEGIN_1:

CBR	START_STOP,$40	;запретить индикацию минутного разделителя 1

CLR	R_MIN_1

CLR	R_SEC_1

CLR	R_msec_1

SW_TIME_1:

RCALL	GO_TIME_1

;**********************************************************

STOPWATCH_2:

KEY_STOP_2:

SBRC	R2,3		; проверка нажатия STOP 2

RJMP	KEY_START_2	; STOP 2 не нажата

CBR		START_STOP,$08	; очистить признак START 2

RJMP	GO2

KEY_START_2:

SBRC	R2,1		; проверка нажатия START 2

RJMP	GO2			; START 2 не нажата

SBR	START_STOP,$08	; установить признак START 2

GO2:

SBRC	START_STOP,3

RJMP	INC_TIME_2

; проверить нажатие кнопки СБРОС 2

SBRC	R2,7		; проверка нажатия СБРОС 2

RJMP	SW_TIME_2	; СБРОС 2 не нажата

RJMP	TIME_BEGIN_2

INC_TIME_2:

INC		R_msec_2

CPI		R_msec_2,100

BRMI	SW_TIME_2

CLR		R_msec_2

INC_SEC_2:

INC	R_sec_2

CPI	R_sec_2,60

BRMI	SW_TIME_2

CLR	R_sec_2

INC_MIN_2:

SBR	START_STOP,$04	;разрешить индикацию минутного разделителя 2

INC	R_MIN_2

CPI	R_MIN_2,10

BRMI	SW_TIME_2

TIME_BEGIN_2:

CBR	START_STOP,$04	;запретить индикацию минутного разделителя 2

CLR	R_MIN_2

CLR	R_SEC_2

CLR	R_msec_2

SW_TIME_2:

RCALL	GO_TIME_2

RJMP	GO

;**********************************************************

;**********************************************************

GO_TIME_1:

MOV	R16,R_MIN_1

RCALL	DIG_MIN_1

MOV	R16,R_SEC_1

RCALL	DIG_SEC_1

MOV	R16,R_msec_1

RCALL	DIG_MSEC_1

RET

;**********************************************************

GO_TIME_2:

MOV	R16,R_MIN_2

RCALL	DIG_MIN_2

MOV	R16,R_SEC_2

RCALL	DIG_SEC_2

MOV	R16,R_msec_2

RCALL	DIG_MSEC_2

RET

;**********************************************************

;**********************************************************

;**********************************************************

DIG_MIN_1:

LDI	R17,10

MOV	R3,R16

TST	R3

BRNE	ZERO1_OUT

MOV	R3,R17

ZERO1_OUT:

LDI	ZL,LOW(TB_DIG*2)

ADD	ZL,R3

LPM	R3,Z

RET

;*************************************************

DIG_SEC_1:

LDI	R17,10

CLR	R4		; десятки

CLR	R5		; единицы

MOV	R0,R16

SEC1_10:

MOV	R16,R0

SUB	R0,R17

BRCS	SEC1_OUT

INC	R4

RJMP	SEC1_10

SEC1_OUT:

MOV	R5,R16

LDI	ZL,LOW(TB_DIG*2)

ADD	ZL,R4

LPM	R4,Z

LDI	ZL,LOW(TB_DIG*2)

ADD	ZL,R5

LPM	R16,Z

CBR	R16,$80		; подсвет точки единиц секунд

MOV	R5,R16

RET

;*************************************************

DIG_MSEC_1:

LDI	R17,10

CLR	R6		; десятки

CLR	R7		; единицы

MOV	R0,R16

MSEC1_10:

MOV	R16,R0

SUB	R0,R17

BRCS	MSEC_10OUT

INC	R6

RJMP	MSEC1_10

MSEC_10OUT:

MOV	R7,R16

MSEC2:

LDI	ZL,LOW(TB_DIG*2)

ADD	ZL,R6

LPM	R6,Z

LDI	ZL,LOW(TB_DIG*2)

ADD	ZL,R7

LPM	R7,Z

RET

;**********************************************************

DIG_MIN_2:

LDI	R17,10

MOV	R8,R16

TST	R8

BRNE	MIN2_2

MOV	R8,R17

MIN2_2:

LDI	ZL,LOW(TB_DIG*2)

ADD	ZL,R8

LPM	R8,Z

RET

;*************************************************

DIG_SEC_2:

LDI	R17,10

CLR	R9		; десятки

CLR	R10		; единицы

MOV	R0,R16

SEC1_2:

MOV	R16,R0

SUB	R0,R17

BRCS	SEC1_OUT_2

INC	R9

RJMP	SEC1_2

SEC1_OUT_2:

MOV	R10,R16

SEC2_2:

LDI	ZL,LOW(TB_DIG*2)

ADD	ZL,R9

LPM	R9,Z

LDI	ZL,LOW(TB_DIG*2)

ADD	ZL,R10

LPM	R16,Z

CBR	R16,$80		; подсвет точки единиц секунд

MOV	R10,R16

RET

;*************************************************

DIG_MSEC_2:

LDI	R17,10

CLR	R11		; десятки

CLR	R12		; единицы

MOV	R0,R16

MSEC1_2:

MOV	R16,R0

SUB	R0,R17

BRCS	MSEC_10OUT_2

INC	R11

RJMP	MSEC1_2

MSEC_10OUT_2:

MOV	R12,R16

MSEC2_2:

LDI	ZL,LOW(TB_DIG*2)

ADD	ZL,R11

LPM	R11,Z

LDI	ZL,LOW(TB_DIG*2)

ADD	ZL,R12

LPM	R12,Z

RET

.EXIT