Часы по схеме SLvik на ИН-4

http://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/

Детали размещены на двух односторонних платах – на одной «логика», на второй индикаторы. Это позволяет применить любую другую схему управления индикаторами, что я и собираюсь реализовать в скором будущем. Второй вариант будет по схеме Trigger-a на Atmega8.  Данная статья писалась год назад, но не публиковалась. Уже сделаны и часы по схеме Триггера. Плата индикации универсальная и стыкуется с любой из этих схем.

Схема запустилась сразу. Никакой засветки, все чисто и красиво. Стабилитрон поставил на 24В – BZV55-C24. HV выставил равным 160В.

Проект понравился, прошивка отличная, очень удобное управление, все легко и просто.  И ИН-4 мне понравились))), сделаю еще пару часиков на этих лампах и на их зарубежных аналогах. Нужно только освоить изготовление корпуса под такие индикаторы.  Освоил, купил фрезу на 32мм. как раз под эти лампы. Корпус делал из дуба.

Описание проекта. Изменения и дополнения:

- HV преобразователь выполнен по классической схеме на МС34063.

- На плате есть место и под датчик температуры, и под buzzer. Ставим или первый, или второй, в зависимости от того что хотим получить. МК прошиваем соответствующей прошивкой.

- На плате есть место под диод для внутрисхемной прошивки, можно заменить перемычкой.

- На печатке было много свободного места, поэтому, дополнительно развел схему RGB подсветки. Схема тут http://picprojects.org.uk/projects/rgb/index.htm#Schematic_and_PCB_artwork

Так как плата односторонняя, контактных площадок под светодиоды нет. Применялись RGB led smd5050 с Али. Под них были вырезаны маленькие платки с контактными площадками. Эти платки приклеены под лампы, и соединены проводами.

- Немножко сложно было паять разъемы «мама», так как они устанавливаются со стороны дорожек ПП.

Я паял так: предварительно нанес на контактные площадки побольше припоя, разъем приподнял над платой на 2мм, затем взял паяльник с тонким жалом и все получилось.

- Лампы не паял, они вставлены в разъемы из штырьков. И это себя оправдывает, когда нужно заменить или просто снять лампу.

ПС. Прилагаю файл со списком деталей, заполнял по просьбе одного «кота». Должен соответствовать действительности. Хотя я частенько вношу небольшие изменения в печатку.