## Управление прибором

Время обработки нажатия кнопки «Выбор» составляет 2 секунды!

• Одно короткое нажатие кнопки «Выбор» вызывает переключение между основным режимом (управление мощностью) и режим таймера отключения (нагрев по таймеру с заранее установленной мощностью).

При этом в режиме управления мощностью – на индикаторе отображается величина мощности в процентах.

В режиме таймера отключения -  на индикаторе отображается время, оставшееся до отключения нагрева в минутах. В этом режиме идет обратный отсчет времени в минутах. Можно установить время отключения таймера в минутах от 0 до 999. точка в последнем разряде мигает, если идет отсчет.

• Режим установки времени быстрого разогрева — три коротких нажатия кнопки «Выбор». На индикаторе отображается время, подачи 100% мощности нагрева в минутах и секундах. При этом точка в первом разряде не мигает.
• Режим изменения варианта регулировки с пропуском периода или фазовый – одно длинное нажатие кнопки. На индикаторе отображается режим PUL — с пропуском периода или F – фазовый.

В  режимах можно изменить значения кнопками «+» и «-». Нажатие кнопки кратковременно — добавление или уменьшение, удержание быстрый перебор. 

Если возникнет необходимость вернуться к начальным установкам, это можно сделать, удерживая кнопку «Выбор» около секунды при включении устройства в сеть.