## Управление прибором

• Одно короткое нажатие кнопки «Выбор» вызывает переключение между основным режимом (управление мощностью) и режим таймера отключения (нагрев по таймеру с заранее установленной мощностью).

При этом в режиме управления мощностью – на индикаторе отображается величина мощности в процентах.

В режиме таймера отключения -  на индикаторе отображается время, оставшееся до отключения нагрева в минутах. В этом режиме идет обратный отсчет времени в минутах. Можно установить время отключения таймера в минутах от 0 до 999. точка в последнем разряде мигает, если идет отсчет.

С целью уменьшения ошибок при эксплуатации  применено инженерное меню:

• Если при включении удерживать кнопку "+", то попадаем в переключение

фазовый/пропуск периодов.

• Если при включении удерживать кнопку "-", то попадаем в  режим установки времени начального разогрева.

В  этих режимах можно изменить значения кнопками «+» и «-». Нажатие кнопки кратковременно — добавление или уменьшение, удержание быстрый перебор.

Выход из режимов установки кнопка "Выбор".

• При необходимости возврата к начальным установкам необходимо удерживать кнопку "Выбор" при включении в течение одной секунды.

• Можно производить отключение регулятора отключением синхронизирующих импульсов. В этом случае при повторной подаче импульсов синхронизации нагрев будет продолжен, но без начального разогрева.