Спецификация

Номер п/п	Количество	Компонент	Значение	Описание	Изготовитель	Шифр Компонента

1	1	BR1	2KBP06M	600 V, 2,00 A, Выпрямительный диодный мост, KBPM 	Fairchild Semiconductor1	2KBP06M

2	1	C1	330 nF	330 nF, 275 VAC, Ceramic, X Class 	Panasonic	ECQ-U2A334ML

3	1	C2	120 µF	120 µF, 400 V, High Voltage Al Electrolytic, 1658 mΩ, (30 mm x 18 mm) 	United Chemi-Con	EPAG400VB121M18X30LL

4	1	C3	5,6 nF	5,6 nF, 1 kV, High Voltage Ceramic Disc 	Panasonic	ECK-D3A562KBN

5	1	C4	0,1 µF	0,1 µF, 50 V, Ceramic, X7R 	Murata	RPER71H104K2P1A03B

6	1	C5	47 µF	47 µF, 10 V, Electrolytic, Gen Purpose, 1040 mΩ, (11 mm x 5 mm) 	United Chemi-Con	KME10VB22RM5X11LL

7	1	C6	2,2 nF	2,2 nF, 250 VAC, Ceramic, Y Class 	Vishay	440LD22-R

8	1	C7	27 pF	27 pF, 1 kV, High Voltage Ceramic Disc 	Panasonic	ECC-D3A270JGE

9	1	C8	1 µF	1 µF, 50 V, Electrolytic, Gen Purpose, 1080 mΩ, (11 mm x 5 mm) 	United Chemi-Con	KME50VB1R0M5X11LL

10	4	C9, C10, C11, C12	330 µF	330 µF, 50 V, Electrolytic, Super Low ESR, 28 mΩ, (25 mm x 10 mm) 	United Chemi-Con	KZE50VB331MJ25LL

11	1	C13	100 µF	100 µF, 35 V, Electrolytic, Low ESR, 180 mΩ, (15 mm x 6,3 mm) 	United Chemi-Con	LXZ35VB101M515LL

12	1	C14	33 nF	33 nF, 50 V, Ceramic, X7R 	Murata	RPER71H333K2P1A03B

13	1	D1	FR257	1000 V, 2,50 A, Быстровосстанавливающийся, 500 ns, R-3 	Rectron	FR257

14	1	D2	MUR110	100 V, 1,00 A, Ультра быстровосстанавливающийся, 30 ns, DO-41 	ON Semiconductor	MUR110

15	1	D3	BYV32-200	200 V, 18,00 A, Ультра быстровосстанавливающийся, 25 ns, TO-220AC 	Vishay	BYV32-200

16	1	F1	1 A	265 VAC, 1 A, Radial TR5, Time Lag Fuse 	Littelfuse / Wickmann(R)	37411000410

17	1	HS1	TV35G	7,2 °C/W TO-220. Радиатор микросхемы PI U1.	Aavid	TV35G

18	1	HS2	533402B02552G	5 °C/W TO-220. Радиатор диода D3.	Aavid	533402B02552G

19	1	L1	6 mH	6 mH, 1,6 A 	Panasonic	ELF18N016

20	1	L2	3,3 µH	3,3 µH, 7,5 A 	Coilcraft	RFB0807-3R3L

21	2	R1, R2	1,1 MΩ	1,1 MΩ, 5 %, 0,25 W, Угольный 	Типовой

22	2	R3, R4	24 kΩ	24 kΩ, 5 %, 2 W, Металлофольговый 	Типовой

23	1	R5	7,87 kΩ	7,87 kΩ, 1 %, 0,125 W, Металлоплёночный 	Типовой

24	1	R6	4,7 MΩ	4,7 MΩ, 5 %, 0,5 W, Угольный 	Типовой

25	1	R7	22,1 kΩ	22,1 kΩ, 1 %, 0,25 W, Металлоплёночный 	Типовой

26	1	R8	6,8 Ω	6,8 Ω, 5 %, 0,125 W, Угольный 	Типовой

27	1	R9	390 Ω	390 Ω, 5 %, 0,25 W, Угольный 	Типовой

28	1	R10	2260 Ω	2260 Ω, 1 %, 0,125 W, Металлоплёночный 	Типовой

29	1	R11	1 kΩ	1 kΩ, 5 %, 0,125 W, Угольный 	Типовой

30	1	R12	97,6 kΩ	97,6 kΩ, 1 %, 0,125 W, Металлоплёночный 	Типовой

31	1	R13	11,3 kΩ	11,3 kΩ, 1 %, 0,125 W, Металлоплёночный 	Типовой

32	1	RT1	10 Ω	Термистор NTC 10 Ω, 1,7 A 	Thermometrics	CL-120

33	1	T1	ETD29/16/10	NC-2H (Nicera) or Equivalent Материал сердечника См. Перечень материалов в разделе Конструкция трансформатора 	Epcos	B66358-G-X127

34	1	U1	TOP249YN	TOPSwitch-GX, TOP249YN, TO-220 	Power Integrations	TOP249YN

35	1	U2	LTV817A	Оптрон LTV817A, 35 V, CTR 80 - 160 %, 4-DIP 	Liteon	LTV817A

36	1	U3	TL431	2,495 V, Параллельный стабилизатор, 2 %, TO-92 	ON Semiconductor	TL431

37	1	VR1	P6KE200A	200 V, 5 W, 5 %, DO-204AC, TVS 	Vishay	P6KE200A

38	1	VR2	BZX79-B6V2	6,2 V, 500 mW, 2 %, DO-204AC, General Purpose 	Vishay	BZX79-B6V2