(Стр.132) зайдите в меню калибровки паяльника (при включении ПС удерживайте кнопку включения паяльника):
1- установите шим 10-40, чтобы паяльник не вышел на температуру 350гр (ставим шим «20»)

2- подождите несколько секунд чтобы жало паяльника разогрелось

3- настраивайте усиление на ОУ (желательно в пределах 250-300 гр чтобы температура была ближе к реальной), (крутим подстроечный резистор 100 кОм). Настроили.

4- устанавливаем шим паяльника чтобы температура паяльника доходила до 350 гр (шим «41») (здесь важнее установить шим «41», чем температуру – 350 гр). Короче, шим «41» и все.

5- через 1 мин после последнего вращения энкодера в строке шим паяльника будет предложено установить реальную температуру при установленной 350гр (какая получилась при шиме «41») , изменяем энкодером .

6- через 1 мин после последнего вращения энкодера будет предложено установить реальную температуру при установленной 100гр , изменяем энкодером (при калибровке фена придется подождать немного больше по времени, чем  при калибровке паяльника)

7- через 1 мин после последнего вращения энкодера на дисплее выводится пересчитанная температура паяльника и коэфициенты (калибровка пройдена, паяльник отключён)
нажимаем кнопку энкодера и входим в основное меню

С феном тоже самое

Картинки на странице 132.

https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-NEW-ATMEGA16-ATMEGA16A-PU-DIP40/32799001504.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.SluErd