Устанавливаем версию Arduino 1.8.5

1. Далее выбираем Файл - Настройки. В поле "Дополнительные ссылки для менеджера плат" вбиваем

http://arduino.esp8266.com/versions/2.4.1/package_esp8266com_index.json

2. Вкладка Инструменты - Плата - Менеджер плат

В открывшемся окне в поле поиска вбиваем ESP8266. Выбираем какую версию установить.

На момент написания последняя  2.4.1 и нажимаем "установка"

Начнется скачиваегне и  установка плат.

Плата будет установленна по след пути:

Пользователи- ваше имя пользователя- AppData-Local-Arduino15-packages-esp8266-hardware-esp8266-2.4.1

В Libraries будут хранится установленные библиотеки

3. В папку "libraries" находящуюся по пути " Документы - Arduino - libraries"

копируем библиотеки AM2321-master и BME280-master.

4.Перезапускаем Arduino.

5.Вкладка Инструменты - Плата выбираем Generic ESP8266 modul.

Вкладка Инструменты  - выбираем COM порт

Открываем скетч и вводим имя сети и пароль который вводили при прошивки модуля в часах.

После прошивки наружного модуля обязательно нажмите на нем кнопку «Reset».

Также можно открыть окно терминала и в нем наблюдать какие данные шлются модулем.

В Arduino для этого выбираем вкладку Инструменты - Монитор порта. Скорость обмена выбираем 9600.