|  | ssd1306IIC AVR GCC OLED 128x64 with ssd1306 controller display library ИНСТРУКЦИЯ |
| --- | --- |

Введение:

Эта библиотека написана для OLED дисплеев разрешением 128x64, контроллером ssd1306 и интерфейсом I2C. Библиотека использует аппаратный интерфейс TWI микроконтроллеров AVR для реализации протокола I2C.

Основное отличие от большинства библиотек заключается в отслеживании размеров измененной области буфера дисплея в оперативной памяти, и ускоренная за счет этого перерисовка изображения на дисплее.

Последнюю версию Вы можете найти на сайте http://kot3245.ru

enum OLEDpixelMode

Используется с функцией setPixel(); Возможные значения: ON/OFF/XOR соответственно для включения/выключения/инверсии пикселя

enum OLEDalign

Используется с функцией str(); Возможные значения: LEFT/RIGHT/CENTER Используется для выравнивания текста.

enum OLEDinverted

Используется с функциями invert(); invertText(); Возможные значения: NORMAL/INVERT

Определенные перечисления:

Функции:

void initSSD1306(void);

Описание: Инициализирует дисплей. Аргументы: нет. Использование: initSSD1306();

void setBrightness(uint8_t value);

Описание: Устанавливает яркость дисплея. Аргументы: uint8_t value (0...255) - значение яркости дисплея. Использование: void setBrightness(201); //устанавливает значение яркости в 201.

void update(void);

Описание: Перерисовывает измененную другими функциями область дисплея. Большинство функций библиотеки требует вызов этой функции для отображения результата их работы. Исключение составляют функции: setBrightness(); invert(); Остальные функции библиотеки работают с буфером в RAM. Аргументы: нет. Использование: update(); //перерисовывает измененную область дисплея.

void clrScr( OLEDpixelMode mode);

Описание: Очищает или заполняет буфер экрана единицами. Аргументы: OLEDpixelMode mode (NORMAL/INVERT) - очистить или заполнить буфер дисплея значением 0xFF. Использование: clrScr (NORMAL); // очищает буфер дисплея

void chgPixel(uint8_t x, uint8_t y, OLEDpixelMode mode);

Описание: Изменяет один пиксель в RAM. Аргументы: uint8_t x (0...127) - координата х пикселя; uint8_t y (0...63) - координата y пикселя; OLEDpixelMode mode (ON/OFF/XOR) - режим изменения пикселя позволяет его Включить/Выключить/Инвертировать; Использование: chgtPixel (10,11,XOR); //инвертирует пиксель по координатам (10,11)

void invert(OLEDinverted mode);

Описание: Устанавливает Нормальный/Инверсный режим отображения дисплея. Аргументы: OLEDinverted mode (NORMAL/INVERT). Использование: invert(INVERT); // устанавливает инверсный режим отображения дисплея.

void rInvertStr(uint8_t ry);

Описание: Устанавливает Нормальный/Инверсный режим отображения строки. Аргументы: uint8_t ry (0...) - задает относительный номер инвертируемой строки. Нумерация строк начинается с 0. Количество строк зависит от высоты используемого шрифта. Использование: invertStr(2); // устанавливает инверсный режим отображения для третьей сверху строки.

void invertText(OLEDinverted mode);

Описание: Устанавливает Нормальный/Инверсный режим отображения шрифта выводимого функциями chr(), rchr(), str(), rstr(). Аргументы: OLEDinverted mode (NORMAL/INVERT) - указывает режим отображения используемого шрифта. Использование: invertТехт(INVERT); // включает инверсный режим отображения шрифта.

void setFont(const uint8_t* font);

Описание: Устанавливает шрифт используемый функциями chr(), rchr(), str(), rstr(). Аргументы: const uint8_t* font - указатель на используемый шрифт. Использование: setFont( MediumNumbers);

void chr(unsigned char c, uint8_t x, uint8_t y);

Описание: выводит символ по абсолютным координатам дисплея Аргументы: unsigned char c - выводимый символ. uint8_t x (0...127) - координата х uint8_t y (0...63) - координата y Использование: chr ( 'Z', 21,12); // выводит символ Z по координатам (21,12)

void rchr(unsigned char c, uint8_t rx, uint8_t ry);

Описание: выводит символ по относительным координатам дисплея Аргументы: unsigned char c - выводимый символ. uint8_t x (0...) - относительная координата х uint8_t y (0...) - относительная координата y Использование: chr ( 'Z', 3, 2); // выводит символ Z в позицию 4 строки 3

void str(char *st, OLEDalign align, uint8_t y);

Описание: выводит строку по абсолютным координатам дисплея Аргументы: char *st - указатель на выводимую строку. OLEDalign align (LEFT/RIGHT/CENTER) - выравнивание строки uint8_t y (0...63) - координата y Использование: str ( "Hello world!", 20, CENTER); // выводит строку "Hello world!" со смещением по y = 20, и выравниванием строки по центру.

void rstr (char *st, uint8_t rx, uint8_t ry);

Описание: выводит строку по относительным координатам дисплея Аргументы: char *st - указатель на выводимую строку. uint8_t x (0...) - относительная координата х uint8_t y (0...) - относительная координата y Использование: rstr ( "Hello world!", 0, 2); // выводит строку "Hello world!" в позицию первого символа в третью строку.

void image(const unsigned char *imageData);

Описание: Копирует изображение из памяти RAM в буфер дисплея. Размер изображения 128х64 пикселя. Аргументы: const unsigned char *imageData - указатель на изображение в RAM. Использование: image ( kot3245); // kot3245 - указатель на изображение сохраненное в PROGMEM

Версии документа:

13.07.2017 - 1.0 Первоначальная версия

автор kot3245(at)ya.ru

сайт   http://kot3245.ru