Подключение источника питания

Переменная	Значение	Единицы измерения	Описание

VACMIN	195	V	Минимальное входное переменное напряжение

VACMAX	265	V	Максимальное входное переменное напряжение

FL	50	Hz	Частота питающей сети

TC	1,98	ms	Время открытого состояния диода

Z	0,63		Коэффициент потерь

ŋ	83,0	%	Расчетный КПД

IAVG	0,94	A	Средний ток через диодный мост (входной ток)

VMIN	229,9	V	Минимальное постоянное входное напряжение

VMAX	374,8	V	Максимальное постоянное входное напряжение

Входной каскад и Фильтр ЭМИ

Переменная	Значение	Единицы измерения	Описание

Fuse	1,25	A	Номинальный ток входного предохранителя

Thermistor	10,00	Ω	Входной термистор

Input Rectifier	2KBP06M		Рекомендованные входные диоды/диодный мост

CIN1	150,0	µF	Входной блокирующий конденсатор

LCM	6,0	mH	Синфазные связанные дроссели

CX	330,0	nF	X - Конденсатор фильтра электромагнитных помех

RX1	1,10	MΩ	Входной резистор

RX2	1,10	MΩ	Входной резистор

CY	2,20	nF	Y-Конденсатор

Параметры микросхемы

Переменная	Значение	Единицы измерения	Описание

Микросхема	TOP249YN		Название микросхемы PI

PO	180,07	W	Общая выходная мощность

VDRAIN Estimated	587,90	V	Фактическое ожидаемое напряжение стока

VDS	11,33	V	Открывающее напряжение сток-исток

FS	132000	Hz	Частота преобразования

KP	0,94		Коэффициент использования непрерывного/прерывистого режимов

KI	1,00		Коэффициент ограничения тока

ILIMITEXT	5,02	A	Запрограммированное ограничение тока

ILIMITMIN	5,02	A	Нижний порог ограничения тока

ILIMITMAX	5,78	A	Верхний порог ограничения тока

CBP	0,10	µF	Конденсатор вывода Bypass

RLS	4,7	MΩ	Резистор слежения за сетевым напряжением

RLS2	22,1	kΩ	Резистор слежения за сетевым напряжением

VZUV	6,20	V	Стабилитрон для слежения за пониженным напряжением

IP	4,66	A	Пиковый ток в первичной обмотке (при VMIN)

IRMS	1,72	A	Среднеквадратический ток в первичной обмотке (при VMIN)

P_NO_LOAD	500	mW	Ожидаемая входная мощность в режиме "без нагрузки"

DMAX	0,38		Максимальный рабочий цикл

RTH_DEVICE	6,68	°C/W	Максимальное термическое сопротивление для микросхемы PI

DEV_HSINK_TYPE	Aluminum Extruded		Тип радиатора микросхемы PI

DEV_HSINK_PN	533402B02552G		Шифр радиатора микросхемы PI

Компоненты ограничителя уровня

Переменная	Значение	Единицы измерения	Описание

DB	FR257		Рекомендуется блокировочный диод

RCLAMP	30,00	kΩ	Резистор схемы подавления выбросов напряжения

RC_NUM	3		Число параллельных резисторов цепи рассеивания высоковольтного выброса

CCLAMP	8,200	nF	Конденсатор схемы подавления выбросов напряжения

VCLAMP	176	V	Ожидаемое среднеквадратичное значение напряжения среза

VRZ	P6KE200A		Рекомендуемый стабилитрон схемы гашения выброса

Ожидаемые потери в ограничителе	2,99	W	Мощность рассеяния при ограничении напряжения (напряжение среза)

Параметры смещения

Переменная	Значение	Единицы измерения	Описание

VB	12,0	V	Напряжение смещения

IB	0,006	A	Ток смещения

VDB	0,95	V	Прямое падение напряжения на диоде смещения

PIVB	55	V	Пиковое обратное напряжение на выпрямителе смещения

CBIAS	1,0	µF	Емкость цепи смещения

NB	3		Число витков обмотки смещения

Диаметр проволоки	25	AWG	Размер провода обмотки смещения

Способ намотки	Bifilar (x2)		Тип провода обмотки смещения

Слои	0,15		Слои намотки обмотки смещения

Начальные выводы	 5		Стартовый(е) вывод(ы) обмотки смещения

Конечный вывод(ы)	 4		Конечный(е) вывод(ы) обмотки смещения

Параметры конструкции трансформатора

Переменная	Значение	Единицы измерения	Описание

Тип сердечника	ETD34/17/11		Тип сердечника

Материал сердечника	NC-2H (Nicera) or Equivalent		Материал сердечника

Ссылка производителя каркаса	Generic, 7 pri. + 7 sec.		Наименование катушки

Ориентация каркаса	Гориз.		Тип катушки

Первичные выводы	5		Число задействованных выводов с первичной стороны катушки

Вторичные выводы	2		Число задействованных выводов со вторичной стороны катушки

LP	142	µH	Индуктивность первичной обмотки

LP_Tol	10,0	%	Точность индуктивности первичной обмотки

LP_nom	158	µH	Номинальная первичная индуктивность

NP	26,0		Расчетное число витков первичной обмотки

NSM	6		Число витков "главной" вторичной обмотки

CMA	474	Cmils/A	Максимально допустимая плотность тока в первичной обмотке

VOR	135,0	V	Выходное напряжение обратного хода

BW	20,90	mm	Ширина обмоток катушки

ML	0,00	mm	Ширина защитного зазора слева

MR	0,00	mm	Ширина защитного зазора справа

FF	75	%	Фактический коэффициент заполнения трансформатора. 100% означает, что все окно под обмотку заполнено

AE	97,10	mm²	Площадь поперечного сечения сердечника

ALG	210	nH/T²	Эффективная индукция сердечника с зазором

BM	2626	Gauss	Максимальная магнитная индукция

BP	3253	Gauss	Пиковая магнитная индукция

BAC	1234	Gauss	Магнитная индукция потерь в сердечнике

LG	0,531	mm	Расчетная длина защитного зазора

L_LKG	2,4	µH	Расчетная индукция рассеяния первичной обмотки

LSEC	20	nH	Индуктивность проводников вторичной обмотки.

Первичная обмотка, секция 1

Переменная	Значение	Единицы измерения	Описание

NP1	14		Округленное до целого число витков первой секции первичной обмотки

Диаметр проволоки	24	AWG	Размер провода первичной обмотки

Способ намотки	Bifilar (x2)		Число проводов скрутки для намотки первичной обмотки

L	0,76		Число слоев первичной обмотки

DC Copper Loss	0,09	W	Потери в меди в 1-й секции первичной обмотки

PIN_S	 3		Стартовый(e) вывод(ы) первой секции первичной обмотки

PIN_T	 2		Конечный(е) вывод(ы) первой секции первичной обмотки

Первичная обмотка, секция 2

Переменная	Значение	Единицы измерения	Описание

NP2	13		Округленное до целого число витков второй секции первичной обмотки

Диаметр проволоки	24	AWG	Размер провода первичной обмотки

Способ намотки	Bifilar (x2)		Число проводов скрутки для намотки первичной обмотки

L2	0,70		Число слоев во второй секции первичной обмотки

DC Copper Loss	0,13	W	Потери в меди во 2-й секции первичной обмотки

PIN_S2	 2		Стартовый(е) вывод(ы) второй секции первичной обмотки

PIN_T2	 1		Конечный(е) вывод(ы) второй секции первичной обмотки

Выход 1

Переменная	Значение	Единицы измерения	Описание

VO	30,00	V	Выходное напряжение

IO	6,00	A	Выходной ток

VOUT_ACTUAL	30,00	V	Фактическое выходное напряжение

NS	6		Число витков вторичной обмотки

Толщина фольги	5	mil	Размер провода вторичной обмотки

Способ намотки	Foil		Число проводов скрутки для намотки выходной обмотки

L_S_OUT	6,00		Число слоев вторичной выходной обмотки

DC Copper Loss	0,13	W	Потери в меди вторичной обмотки

Начальные выводы	9		Стартовый(е) вывод(ы) выходной обмотки

Конечный вывод(ы)	8		Конечный(е) вывод(ы) выходной обмотки

VD	1,15	V	Прямое падение на диоде выходной обмотки

PIVS	113	V	Пиковое обратное напряжение на выходном выпрямителе

ISP	20,20	A	Пиковый ток вторичной обмотки

ISRMS	9,46	A	Среднеквадратический ток вторичной обмотки

DO	BYV32-200		Рекомендуемый выходной диод

RTH_DIODE	6,78	°C/W	Максимальное термическое сопротивление для выходного диода

OD_HSINK_TYPE	Aluminum Extruded		Тип радиатора выходного диода

OD_HSINK_PN	533402B02552G		Шифр радиатора выходного диода

RSNUB	470,0	Ω	Резистор в RC цепочке сглаживающего фильтра

CSNUB	22	pF	Конденсатор в RC цепочке сглаживающего фильтра

CO	330 x 4	µF	Выходная емкость

IRIPPLE	7,31	A	Среднеквадратический ток пульсации выходного конденсатора

Expected Lifetime	33005	hr	Ожидаемый срок службы выходного конденсатора

LPF	3,30	µH	Дроссель вторичного фильтра

CPF	100,00	µF	Конденсатор вторичного фильтра

Цепь обратной связи

Переменная	Значение	Единицы измерения	Описание

Optocoupler	LTV817A		Шифр оптопары ОС

Opto CTR	80	%	Минимальный коэффициент передачи по току оптопары

Shunt Regulator	TL431		Стабилизатор напряжения

Error Amp Gain	55,00	dB	Коэффициент усиления разомкнутого усилителя сигнала ошибки

RF1	10,70	kΩ	Резистор обратной связи для питания усилителя сигнала ошибки

RF2	118,00	kΩ	Компенсирующий резистор

RF3	2800,00	Ω	Резистор ограничения коэффициента усиления

RF5	6,80	Ω	Резистор на выводе управления микросхемы PI

RF6	1,00	kΩ	Резистор питания стабилизатора напряжения

CF1	33,00	nF	Компенсирующий конденсатор

CF3	47	µF	Конденсатор на выводе управления микросхемы PI

PM	75,92	°	Расчетный запас по фазе

FC_ACTUAL	1017,7	Hz	Ожидаемая частота перехода

Высокий ток в цепи обратной связи.

Используйте параллельные конденсаторы с низким ESR (эквивалентным последовательным сопротивлением) на выходе, уменьшите пульсации тока на выходе за счет уменьшения VOR и KP.

Стабильность нагрузки не учитывает тепловой дрейф, допустимые отклонения падения прямого напряжения на выходном диоде и падение напряжения на LC-фильтре.  Фактическое значение напряжения можно оценить только при полной нагрузке.

Проверьте работу взаимного регулирования в цепи.