Электрическая схема

Кинематическая схема

Инструкции по намотке

Первичная обмотка (Секция 1)

Начать с вывода(ов) 3 и намотать 14 витков (2 жильным проводом) изделия [5] в 1 слое(ях) слева направо. При формировании последнего слоя распределить обмотку равномерно по всей ширине каркаса. Завершить обмотку на выводе(ах) 2.

Добавить 1 слой пленки, изделие [3], для изоляции.

Обмотка смещения

Начать с вывода(ов) 5 и намотать 3 витков (2 жильным проводом) элемента [6]. Наматывайте в том же направлении что и первичную обмотку. Распределить обмотку равномерно по каркасу. Завершить обмотку на выводе(ах) 4.

Добавить 3 слоя пленки, изделие [3], для изоляции.

Вторичная обмотка

Использовать защитный зазор 3 мм (изделие [8]) слева и 3 мм справа (для соблюдения стандарта безопасности). Начать с вывода(ов) 9 и сделать 6 витка изделия [7]. Наматывайте в том же направлении что и первичную обмотку. Завершить обмотку на выводе(ах) 8.

Добавить 3 слоя пленки, изделие [3], для изоляции.

Первичная обмотка (Секция 2)

Начать с вывода(ов) 2 и намотать 13 витков (2 жильным проводом) изделия [5] в 1 слое(ях) слева направо. При формировании последнего слоя распределить обмотку равномерно по всей ширине каркаса. Завершить обмотку на выводе(ах) 1.

Добавить 3 слоя пленки, изделие [3], для изоляции.

Сборка сердечника

Собрать и закрепить половинки сердечников. Изделие [1].

Покрытие лаком

Покрыть лаком равномерно [4]. Не применять вакуумную пропитку.

Инструкции по намотке

Первичная обмотка (Секция 1)

Начать с вывода(ов) 3 и намотать 14 витков (2 жильным проводом) изделия [5] в 1 слое(ях) слева направо. При формировании последнего слоя распределить обмотку равномерно по всей ширине каркаса. Завершить обмотку на выводе(ах) 2.

Добавить 1 слой пленки, изделие [3], для изоляции.

Обмотка смещения

Начать с вывода(ов) 5 и намотать 3 витков (2 жильным проводом) элемента [6]. Наматывайте в том же направлении что и первичную обмотку. Распределить обмотку равномерно по каркасу. Завершить обмотку на выводе(ах) 4.

Добавить 3 слоя пленки, изделие [3], для изоляции.

Вторичная обмотка

Использовать защитный зазор 3 мм (изделие [8]) слева и 3 мм справа (для соблюдения стандарта безопасности). Начать с вывода(ов) 9 и сделать 6 витка изделия [7]. Наматывайте в том же направлении что и первичную обмотку. Завершить обмотку на выводе(ах) 8.

Добавить 3 слоя пленки, изделие [3], для изоляции.

Первичная обмотка (Секция 2)

Начать с вывода(ов) 2 и намотать 13 витков (2 жильным проводом) изделия [5] в 1 слое(ях) слева направо. При формировании последнего слоя распределить обмотку равномерно по всей ширине каркаса. Завершить обмотку на выводе(ах) 1.

Добавить 3 слоя пленки, изделие [3], для изоляции.

Сборка сердечника

Собрать и закрепить половинки сердечников. Изделие [1].

Покрытие лаком

Покрыть лаком равномерно [4]. Не применять вакуумную пропитку.

Комментарии

1. Использование закороченного витка вокруг сердечника улучшит показатели ЭМИ.

2. В трансформаторах без защитного зазора для всех вторичных обмоток использовать провод с тройной изоляцией.

Материалы

Элемент	Описание

[1]	 Сердечник: ETD34/17/11, NC-2H (Nicera) or Equivalent, с зазором для ALG - 210 нГн/т².

[2]	 Катушка: Generic, 7 pri. + 7 sec..

[3]	 Барьерная пленка: Полиэстеровая лента [толщина 1 мил (25 мкм)] шириной 20,90 мм.

[4]	 Лак.

[5]	 Магнитный провод: 24 AWG, с двойной изоляцией.

[6]	 Магнитный провод: 25 AWG, с двойной изоляцией.

[7]	 Медная фольга: 5 mil толщина, 14,9 мм ширина, покрытая одним слоем экранирующей ленты. Выводы к фольге: 2 x 23 AWG обмоточного провода в оплетке.

[8]	 Лента: Полиэстеровая полоса шириной 3 мм.

Техническое описание проведения электрических испытаний

Параметр		Условие	Спецификация

Электрическая прочность, VAC		60 Гц 1 секунда, с выводов 1,2,3,4,5 на выводы 8,9.	3000

Номинальная первичная индуктивность, мкГн		Замерено при амплитуде 1 В на стандартной рабочей частоте, между выводами 1 и 3, при разомкнутых выводах остальных обмоток.	158

Tolerance, ±%		Допуск индуктивности первичной обмотки	10,0

Индукция рассеяния первичной обмотки, мкГн		Замерено между выводами 1 и 3, при закороченных выводах остальных обмоток.	2,4