1. после включения проверяется подключение АК. Делается тест.

2. проверяется состояние АК. Напряжение не ниже 11,7 В. По этой проверке

определяется, что делать с АК дальше. Если напряжение малое, то АК

автоматически посылается на заряд 20 % током до напряжения 11,7 В. Если

напряжение нормальное, то выбирается вручную заряд или десульфатация.

3. при включении любой функции все выбранные данные записываются в память.

На панели есть тумблер, который включается после начала работы. Если тумблер

включен, то любое включение начинается с чтения памяти, где записаны данные

предыдущей работы.

4. для работы микроконтроллера достаточно одной плоской батареи.

Будет тумблер, и батарейка на случай отключения напряжения. 

На рис. ССР1 показаны сигналы INF, которые формируются из сетевых полуволн.

Процессор вычисляет расстояние между импульсами, оно известно, и в

зависимости от тока выдает в затвор транзистора импульс. Если ток больше

1/10 емкости АК, то длительность импульса уменьшается, и наоборот. Дальше

процессор вычисляет длительность между двумя сформированными импульсами и

процесс повторяется. Чем больше длительность импульса, тем больше ток.

Картинки, которые будут на индикаторе даны в файле. Из него видно, что

индицируется и ток и напряжение. В режиме десульфатации заряд идет

непрерывным током, а разряд заранее установленным, 1 А. 358 идет только на

разряд, его менять не надо. Транзистор для разряда может быть любым, а для

заряда можете подобрать по принципу, чем лучше открывается, тем лучше. 78L08

убирать нельзя, иначе не будет тока разряда. 7805 нужен только для

сообщения, что АКБ подключен. КС147 можно заменить на 5,1 В. ОУ AD8552 я

заменил на AD8066, работает хорошо. Диоды можно поставить любые на нужный

ток. Резистор можно поставить подстроечный. МК можно и с буквой А, у меня

работают оба в переменку.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КВАРЦ ЧАСТОТОЙ 4,096 MГц x 4 = 16,384.

; 4x16x256x5=81920. 4096000/81920=50 Гц.

; ПРЕРЫВАНИЕ ЧЕРЕЗ 8 мс.

Вот и вся арифметика