КВАРЦЕВЫЙ ГЕНЕРАТОР – МАЯЧОК

Простое устройство для домашней лаборатории.

- Генератор для проверки и подбора кварцевых резонаторов (например, для кварцевого фильтра).

-  перемычка J1 замкнута, чем обеспечивается непрерывная генерация.

-  для подключения резонаторов используется панелька (сокет) J2.

-  кнопка с фиксацией S1 и конденсатор С3 (22p или 33p) используются при подборе резонаторов по методикам Белых или Dichal.

-  номиналы С4, С5 зависят от частоты исследуемых резонаторов (на схеме указаны номиналы для частот 5…10 Мгц).

-  сигнал на частотомер снимается с конденсатора С9.

- Маячок для настройки приёмников, усилителей, антенн.

-  перемычка J1 разомкнута, чем обеспечивается бипер.

-  резистором R1 подбирается  частота прерываний.

-  для более надежного контакта резонатор, желательно, запаять.

-  конденсатором С3 можно изменить частоту вверх (в небольших пределах). Или вниз – если вместо него применить не большую

(5…20 мкГн) индуктивность.