Настройка зарядного устройствас ффективной зашитой: При включенном зарядном устройстве,вывести резистор R2 на минимум.К клемам зарядного устройства подключить регулируемый блок питания.При этом должен загореться светодиод VD3. На блоке питания выставить напряжение равное 14,2 вольта.И вращая резистор R11,добиться погасания светодиода VD3. Этим самым мы добиваемся порога отключения заряженного аккумулятора.Эту операцию повторить раза 2-3.Добиваясь чёткого срабатывания защиты. В эту схему можно ввести и ручной режим зарядки.В этом случае необходимо ввести тумблер или кнопку на размыкание в цепь эмитера VT2 и точки его соединения на конденсаторе С1. Плата вообще расчитана на установку на мощный радиатор от диодов В200,ВЛ 250.или тиристоров мощных.В качестве диодного моста взят мощный импортный типа KBPC2510,который прикрепляется болтом к этому же радиатору.

Схема проверена в работе.При правильной сборке запускается сразу.Всё зависит от прямизны рук и их места соединения с телом