Инициализация:

Задать SPI 1 режим мастер

/ port 	PA5 PA7 /

CLK –  1 в режиме простоя

PA0 - #CS

РА1 – инвертируемый, после окончания передачи массива

PB11 – режим «шаг» или «цикл» 0\1 (внутренний резистор pull-up)

РВ10 – кнопка «шаг» (внутренний резистор pull-up)

PB13 - светодиод

Кварцевый резонатор 8.000 мГц

Константа паузы между посылками по адресу 0х1Е00h (шаг 0.05 сек (0-255))

Константа значения байта конца массива 0Х1E10h

Массив данных по адресу 0х2000h

Байт конца массива ААh

Работа:

Включаем прерывание SPI

Выставляем частоту SPI ~ 375 кГц

1:	Устанавливаем адрес начала массива 0х2000h

1.1:	Устанавливаем счетчик длины пакета = 6

2:	Сравниваем значение первого байта пакета и байт по адресу 0х1Е10h  (НЕТ – (3))

Инвертируем РА1

Делаем паузу длительностью (0х1Е00h)

Переход (1)

3:	Проверяем РВ11 («1» - (4))

Ждем РВ10 – «0» (дребезг контактов не учитываем, есть пауза между посылками)

4:	Активируем #CS и делаем паузу  один такт от CLK SPI

Инвертируем РВ13

5:	Загружаем в DR байт посылки

Ожидаем флаг TXE

Увеличиваем счетчик пакета и адрес на 1

Проверяем, что все байты переданы (НЕТ – (5))

Ожидаем сброс флага BSY

Прибавляем к адресу 9

Делаем паузу  один такт от CLK SPI и выключаем #CS

Делаем паузу длительностью (0х1Е00h)

Переход (1.1)