Обзор схемотехники DC-CDI

| № | Тип генератора | Преимущества | Недостатки | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однотактный блокинг (самовозбуждение) | Простота | Трудности намотки трансформатора из-за малых габаритов | Применение ограниченно, если есть возможность намотать малый трансформатор. Обычные китайские DC-CDI. |
|  |  | Не боится КЗ | Большое энергопотребление-работа на грани насыщения (принципиально) |  |
|  |  | Малый уровень помех | Большое энергопотребление при запуске (работа в старт-стопном режиме), низкий КПД, низкая выходная мощность. |  |
|  |  |  | Опасна работа в холостую, поэтому применять обратную связь по напряжению |  |
|  |  |  | Параметры работы генератора зависят почти всецело от конструкции трансформатора, неэффективное использование магн/провода. |  |
|  |  |  | Величина тока холостого хода определяется габаритами магн/провода, повышенное количество обмоток. |  |
| 2 | Двухтактный блокинг (самовозбужд.) | Повышенная выходная мощность | Повышенное потребление из-за входа в насыщение (принципиально) | Применение нежелательно, из-за большого холостого хода и боязни КЗ |
|  |  | Более эффект использование магн/провода | Ток холостого хода определяется габаритами магн/провода, повышенное количество обмоток. |  |
|  |  | Более высокий КПД | Боится КЗ |  |
|  |  |  | Большое энергопотребление при запуске (работа в старт-стопном режиме) |  |
| 3 | Генератор ZVS (2-такт, самовозбужд.) | Простота | Повышенное потребление из-за входа в насыщение (принципиально) | Применение нежелательно, из-за большого тока запуска и боязни КЗ, но если убрать старт-стопный режим (стабилизацию напряжения), как-то работать можно. |
|  |  | Малое количество обмоток | ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ энергопотребление при запуске (работа в старт-стопном режиме) –до 0,8 А при тактовой частоте 25 кГц и старт-стопной частоте 3 кГц (стабилизация напряжения) |  |
|  |  | Низкий нагрев ключей |  |  |
|  |  | Повышенная выходная мощность |  |  |
| 4 | 1-такт (обратноход, MC34063) | Стабильная частота, ШИМ | Малая выходная мощность (при вводе внешнего транзистора теряется защита по току) | Применение нежелательно из-за малой мощности |
|  |  | Наличие защиты по току | Неэффект использование железа |  |
|  |  | Стабилизация напряжения | Приличный нагрев микросхемы из-за внутреннего транзистора |  |
| 5 | 2-такт (Push-pool), SG3525 | Большая мощность | Большой холостой ход (не менее 110 ма) | Применение нежелательно из-за отсутствия защиты по току (аварийной и технологической), большой ток холостого хода |
|  |  | Стабильная частота, ШИМ | Боится КЗ |  |
|  |  | Высокий КПД | Высокий уровень помех |  |
|  |  |  | Отсутствует защита по току |  |
|  |  | Стабильная частота, ШИМ | Ощутимый нагрев ключей на холостом ходу |  |
|  |  | Стабилизация напряжения |  |  |
| 6 | 1-такт обратноход, UC3845 | Стабильная частота, ШИМ | Повышенный уровень сложности | Применение предпочтительно – защита по току (аварийная и технологическая), достаточно высокий КПД, низкий холостой ток, стабилизация ШИМ, а не старт-стопным методом. |
|  |  | Наличие защиты по току | Наличие токового резистора (габариты) |  |
|  |  | Стабилизация напряжения | Минимальный предел питания – 8В |  |
|  |  | Малый холостой ход, независящий от габаритов транса |  |  |
|  |  | Незначительные помехи |  |  |
|  |  | Малое количество обмоток |  |  |

*- работа 100-150 раз/сек на полностью разряженный конденсатор, даже если генератор выключается на время искры, считается кратковременным коротким замыканием.

Итак, видим некоторые закономерности:

- Различные мостовые схемы, прямоходы, 2-такты хоть и дают хорошую мощность, но ни технологически (прямая трансформация энергии), ни схемотехнически не подходят, так как не имеют защиты по току ни технологической (ограничение тока), ни аварийной. К тому же нагрузочная характеристика из-за кратковременных КЗ должна иметь падающую характеристику, как в сварочниках. Иначе получим большие помехи и необхшдимость установки дросселей больших размеров. Короче, отпадают…

- Классические китайские обратноходы с самовозбуждением… Если есть намоточный станок и руки не кривые  (не как у меня ), мотать вполне возможно. Следует помнить, если взять транс большего размера, то и жрать энергии в холостую он будет больше.. КПД оставляет желать лучшего, работает в старт-стопном режиме в случае стабилизации.

- Обратноход с ШИМ МС34063. Неплохой вариант, но мала мощность и сильно греется микросхема. Хороший КПД, но снять выше 3 Вт при питании от 12 В проблематично. При использовании внешнего транзистора теряется защита по току.

- Ну и наконец, вариант обратнохода на UC3845 с ШИМ. Имеет встроенную схему стабилизации напряжения, защиту по току. Имеет падающую характеристику, не боится коротких замыканий. Передача энергии производится не напрямую из сети, а из запасённой (как во всех обратноходаз) в трансформаторе. Ни в рабочем режиме, ни КЗ не было заметного нагрева. Можно выбирать из удобства намотки транс повышенных габаритов. Есть и минус – не способен работать в холостую, но это компенсируется либо стабилизацией напряжения, либо входом в старт-стопный режим (также во время гашения при искрообразовании). Из-за мягкой нагрузочной характеристики  даёт малый уровень помех и импульсных токов через элементы..

Итак, выбор падает  на Flyback на UC3845.