Диаметр маховика Дельты (на 2 катушки) =  110 мм,

окружность по маховику = 345,6 мм, 1° = 0, 960 мм.

По мануалу Хонды, угол 15° - холостой ход, 30° - при 3 100 об/мин.

| Угол,° | Длина, мм | Угол,° | Длина, мм | Угол,° | Длина, мм | Угол,° | Длина, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,96 | 11 | 10,56 | 21 | 20,16 | 31 | 29,76 |
| 2 | 1,92 | 12 | 11,52 | 22 | 21,12 | 32 | 30,72 |
| 3 | 2,88 | 13 | 12,48 | 23 | 22,08 | 33 | 31,68 |
| 4 | 3,84 | 14 | 13,44 | 24 | 23,04 | 34 | 32,64 |
| 5 | 4,80 | 15 | 14,40 | 25 | 24,00 | 35 | 33,60 |
| 6 | 5,76 | 16 | 15,36 | 26 | 24,96 | 36 | 34,56 |
| 7 | 6,72 | 17 | 16,32 | 27 | 25,92 | 37 | 35,52 |
| 8 | 7,68 | 18 | 17,28 | 28 | 26,88 | 38 | 36,48 |
| 9 | 8,64 | 19 | 18,24 | 29 | 27,84 | 39 | 37,44 |
| 10 | 9,60 | 20 | 19,20 | 30 | 28,80 | 40 | 38,40 |

Измеренная длина метки на маховике - 15° (14,4 мм).

Данные мануала Хонды и измерений рисок и меток на маховике совпадают.

Тор 		– ВМТ;

Front, 15°	-  холостой ход (1500 +-100 об/мин);

24°		- при 2 500 об/мин;

30°		- при  3 100 об/мин.

На коммутаторе от Актива WAVE 110, при:

- 2 300 об/мин – метка плавно начинает сдвигаться с метки F (15°).

- 3 500 об/мин – устанавливается на 24°,

- 4 100 об/мин и более – упирается в отметку 30°.