ФУОЗ на базе AC-CDI v0.987

Описание программы

СОДЕРЖАНИЕ 				 (гиперссылки)

- Общие формулы

- Таблицы УОЗ

- Множитель, длина, константа

- Задержка по 1-ой метке (математика)

- Задержка по 2-ой метке (математика)

- Алгоритм работы программы

- Стоп, первый оборот

- Последующие обороты

- Отсечка

- Предсказание, переполнение

- Счёт по метке 1

- Счёт по метке 2, датчик 2 не обработан

- Счёт по метке 2

- Сравнение_счётчиков

- Выдача искры

- Дополнительные фичи

- Автозамер

- Измерение длины метки

- Чтение и запись ПЗУ, запись метки и количества записей

- АЦП – корректор

- USART-связь с COM-портом компьютера

- Переход на оптику

- ЗАМЕЧЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

- ПРАВКА  ФАЙЛА

- ВЫБОРКА МНОЖИТЕЛЯ

При изучении данного опуса, крайне рекомендуется использовать приложенную блок-схему ПО AC-CDI.

КРАТКИЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ

После подачи питания на МК, происходит его инициализация:

- Назначаются прерывания,

- загружается таблица УОЗ и параметров,

- настраиваются порты, очищаются регистры и служебные ячейки ОЗУ,

- при разрешённом автозамере читается длина метки из ПЗУ и производится расчёт константы метки,

- настраиваются таймера, АЦП, прерывания и UART.

После этого МК переходит к основной программе. В основной программе, пока не происходит прерываний и нет сигналов об обработке датчиков или изменения режима работы, МК крутится по ГЛАВНОМУ ЦИКЛУ (16 тактов, 4 мкс).

В главном цикле МК:

- проверяет, подключён ли UART, и если он подключён, передаёт 1 пакет,

- проверяет состояние flyback:

- если он подключён, то добавляет к счётчику искры 4 мкс за время текущего цикла,

- если время искры истекло (по умолчанию – 440 мкс), то выключает её;

- если время flyback истекло (по умолчанию – 720 мкс от начала искры), то выключает его, обнуляет счётчик искры и выдаёт сигнал «МК свободен».

- если МК свободен (сразу после искры), то:

- пишет результаты автозамера в ПЗУ (если сигнал «Запись ПЗУ разрешена»);

- определяет длину метки (если сигнал «Автозамер разрешён»);

- собирает данные из ОЗУ в пакет для передачи по UART (если сигнал «UART: передача данных»), после сбора данных формируются сигналы «МК занят» и «Передача не готова», на следующий сбор информации;

- если же МК занят, то программа крутится в цикле до тех пор, пока не придёт сигнал с Датчика 1 и не обработается прерыванием.

По срабатыванию Датчика 1 программа прерывания:

- проверяет, вышло ли время ослепления. Если оно не истекло, то срабатывание датчика игнорируется, т.е. это помеха.

- В противном случае записываются его показания, он обнуляется для счёта следующего оборота и выставляется сигнал «Датчик 1 обработан».

Одновременно с этим, Датчик 1 обрабатывается программой прерывания по переполнению счётчика.

В случае переполнения счётчика (когда обороты ниже 460, либо мотор вообще заглох):

- Гасится тестовый светодиод (он указывает на работу по ранней метке, на высоких оборотах),

- Устанавливается сигнал «Холостые обороты»;

В Главном цикле программы после прихода сигнала об обработке Датчика 1, проверяется его переполнение (сигнал «Холостые обороты»). В случае переполнения, показания счётчика подменяются FFFF (обороты=460), снимается сигнал  «Холостые обороты» и управление передаётся подпрограмме МАТЕМАТИКИ МЕТОК – norm. В ней рассчитывается время подачи искры. После выхода из этой подпрограммы цикл продолжается.

Подпрограмма математики меток «norm»

Извлечение множителя, АЦП

В программе математики старший байт счётчика копируется и инвертируется – теперь его значения прямо пропорциональны оборотам.

Далее это значение сравнивается с табличными значениями оборотов по условию « > = ».  Сравнение, а не выборка по той причине, что величины оборотов не фиксированы, в таблице мы их задаём сами.

При выполнении условия, выбирается № таблицы и из неё извлекается значение Множителя. Сравнение происходит от высоких оборотов к низким, с тем условием, чтобы на высоких оборотах значения извлекались сразу, без задержек, из-за недостатка времени.

Затем к полученному Множителю добавляется значение АЦП в пределах (-15…+16 ед), что соответствует при шаге 0,7 ⁰/ед значению -11…+11 гр.  Среднее положение (0) АЦП, соответствует напряжению на входе +2,5 V. Крайние значения, -15 и +16, соответственно, 0V и +5V. Т.е. угол задержки прямо пропорционален напряжению с АЦП.

- ОБЩИЕ ФОРМУЛЫ

Частота кварца – 4МГц, коэффициент деления Т1 – 8. Значит, частота счётчика – 500 кГц.

Таймер Т1- 16 бит, переполнение за 2^16 = 65 536 тиков.

Минимальные обороты: 500 кГц * 60 сек / 65 636 = 460 об/мин.

Минимальные обороты соответствуют 2^8 = 256 шагов квантования

Постоянная: (500кГц * 60 сек *256) / 65 536 = 117 187.

Расчёт оборотов: 	R21 = 255 – (117 187/RPM) 					(1)

Или       RPM = 117 187/ (255 – R21)							(2)

Связь RPM с тиками N таймера:

Время 1 оборота = 60 сек/RPM  =   N/ 500кГц,  откуда: N = 30 000 000 / RPM. 	(3)

RPM мин = 30 000 000 / 65 536 = 460 об/мин (проверка). Так, например, при 9 000 об/мин, на каждый градус оборота приходится 9,1 тика таймера или 73 такта МК.

- ТАБЛИЦЫ УОЗ

Важно: При вводе оборотов в программе правки углов, программа подгоняет вводимые обороты под ближайшее из 255 значений, по формуле (2).

При этом счётчик на этих скоростях будет иметь значения: High –  0… 255, Low = 0, т.е. достаточно сравнивать только старший байт.

Величины углов тоже привязываются к ближайшим, кратным 0,7⁰, ведя отсчёт от угла 2-ой метки в направлении ВМТ и далее.

При считывании задержки из таблицы, обороты R21 = 255 – TCNT1 (H) сравниваются с выбранной таблицей, и оттуда  извлекается соответствующая задержка.

- МНОЖИТЕЛЬ, ДЛИНА, КОНСТАНТА

В данном УОЗ задержки опережения зажигания измеряются в углах, а не по времени. Пол-оборота разбиты на 256 шагов квантования. 1 шаг = 180/256 = 0,7 °.    Множитель в таблице показывает, сколько таких шагов в задержке УОЗ.

Соответственно, дробь «Множитель/ 256», указывает % задержки ОЗ за пол-оборота.

Длина метки – это количество 1/256 частей от пол-оборота, размерность Множителя.

Константа метки – количество длин меток за 2 оборота (выбрано в 4 раза больше, для увеличения точности расчёта). Используется в расчёте по 2-ой метке. Константа рассчитывается в инициализации программы.

- ЗАДЕРЖКА ПО 1-ОЙ МЕТКЕ (математика)

Счётчик TCNT1 работает без остановки, но при проходе метки 1, его данные записываются, а сам счётчик обнуляется. Таким образом, этот счётчик производит счёт импульсов 500 кГц за 1 оборот.

Чтобы определить угол ОЗ, данные счётчика делятся на 2 (количество импульсов за пол-оборота), а затем умножаются на % задержки за пол-оборота.

В результате приходим к такой формуле:   Т1=TCNT12 * Множитель256. 		(4)

Задержка выражается в количестве тиков TCNT1 (по 2 мкс).

- ЗАДЕРЖКА ПО 2-ОЙ МЕТКЕ (математика)

Определяем задержку (количество импульсов, приходящееся на метку).

AT Mega8 имеет хардварное (аппаратное) умножение. Поэтому, для ускорения расчётов деление на длину метки заменено умножением на величину, обратную длине метки (константу метки). Из программы:

Датчик 2 = TCNT1*n256  , где       n-константа =  1024Длина метки  				(5)

Затем результат делится на 2. Подставляя, получаем:

Датчик 2 = TCNT1*2Длина метки  ,								(6)

, где: 	1/Длина метки – количество импульсов TCNT1, приходящееся на метку;

2 – учитывает полный оборот (метка привязана к 1/2 оборота и равна 0,7 ⁰/шаг). С учётом коэффициента - 1,4⁰/шаг.

Например, счётчик TCNT1 насчитал 2 048, длина – 32   (32*0,7=22,4 ⁰= 1/16 оборота). Количество импульсов на метку будет:  2 048*2/32= 128. Проверяем: 2 048*(1/16) = 128.

Казалось бы, можно просто подставить в формулу (4) данные? При этом вместо Множителя взять Длину метки и время оборота, измеренное за предыдущий оборот?

Однако практика показывает, что нестабильность частоты вращения от оборота к обороту может составлять до 20%, особенно во время заводки и в динамике. Это приводит к тому, что МК начинает «с ума сходить». Поэтому автор решил делать расчёты в текущем обороте, «на летУ», что более правильней и стабильней.

Этот расчёт производится в программе обработки прерывания datchik2, результат заносится в регистровую пару R13, R14 (Датчик 2). Затем идёт выход из прерывания в подпрограмму математики меток.

Если расчёт ведётся по 2-ой метке (Множитель >= Длины метки), то отсчёт уже ведётся от 2-ой метки, а из Множителя вычитается Длина метки:

Множитель = Множитель – Длина метки.					(7)

Если Множитель <2 (гистерезис?), то искра идёт сразу по метке. В противном случае, показания Датчика 2 делятся на 2:

Датчик 2 = Датчик 2 / 2.								(8)

Так как надо привести к 0,5 оборота, а там импульсов будет в 2 раза меньше.

Затем рассчитывается непосредственно задержка по метке 2, по формуле:

Т2 = Датчик 2 * Множитель /256 + Датчик 2 (TCNT1),		(9)

Где : 	1-ое слагаемое – задержка относительно 2-ой метки, аналогично по 1-ой метке, но уже приведено к 0,5 оборотам. Множитель берётся за вычетом длины метки, по формуле (7);

2-ое слагаемое – количество импульсов за проход метки (длина метки в импульсах).

Итак, в основном, с математикой покончили. Теперь рассмотрим более подробно выполнение программы.

- АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

- СТОП

При включении, пока бит в состоянии  «Датчик 1 не обработан» (мотор остановлен), программа крутится по основному циклу, искра не формируется.

- ПЕРВЫЙ ОБОРОТ

- При заводке (таймер 1 пока не опрошен),  по прерыванию срабатывает датчик 1, который:

- Запускает в отдельном процессе таймер ослепления Т2;

- Считывает показания счётчика TCNT1 (сейчас 0)  и обнуляет счётчик;

- Устанавливает бит «Датчик 1 обработан» и возвращается в основную программу.

- В основной программе, после получения сигнала «Датчик 1 обработан» проверяется переполнение счётчика (при 1-ом проходе – никогда!) и отправляется на математику меток.

- В математике меток выбираются обороты. При 1-ом проходе TCNT1=0, поэтому обороты: 255 - 0=255-максимальные. Выбирается № таблицы, а затем множитель. В данном случае, 0 (30°).

- Затем проверяются условия:

- Датчик 2 обработан? – пропускается;

- Отсечка (=180)? – пропускается;

- Предсказание (>=180) – пропускается;

- Множитель < длины? – да (0<21). Расчёт идёт по 1-ой метке. Загорается тест-LED (лог «0»).

Если в таблице обороты в отсечке (=180), искры в первом обороте не будет.

Проверяется условие: Множитель <2 (гистерезис?). Условие соблюдается, поэтому уходим на искру:

- Очищается и перезапускается счётчик ослепления с очисткой при совпадении (на заданное  время);

- Включается Flyback и подаётся искра.

- Устанавливаются биты: Датчики 1, 2 не обработаны; ХХ запрещён.

В дальнейшем, при указании, что искра идёт сразу по 1-ой, 2-ой метке или просто сразу, подразумеваются эти операции – указывать их не будем.

Выполнение переходит из математики меток в основную программу и будет крутиться там до тех пор, пока не будет выполнено прерывание по Датчику 1.

Таким образом, на 1-ом обороте (TCNT1 только запустился, его показания =0) выбирается множитель, соответствующий максимальной скорости, и искра подаётся сразу по метке, без задержки. Счётчик TCNT1 работает постоянно, а его обнуление происходит после прохода и обработки датчика 1.

- ПОСЛЕДУЮЩИЕ ОБОРОТЫ

На 2-ом обороте и далее, как и раньше, по прерыванию датчик 1 вырабатывает сигнал «Д1 обработан», затем проверяется условие по переполнению. Тут может быть следующая ситуация.

Если обороты менее 460 об/мин, то произойдёт переполнение счётчика TCNT1 (его обнуление было на прошлом обороте). Программа обслуживания прерывания timer1 при переполнении установит бит «Переполнение». Затем (если было переполнение) показания счётчика TCNT1(H) подменятся данными FF (имитация 460 об/мин) и сбросится бит «Переполнение».  Далее управление передаётся на математику меток.

Если же переполнения не было, показания счётчика передаются на математику без изменений.  В математике меток по точке оборотов (255 – TCNT1(H)) и № таблицы выбирается Множитель.

В зависимости от его величины могут быть разные ситуации. Обратим внимание, на данный момент, сигнал с датчика 2 ещё не поступил и не обработан.

- ОТСЕЧКА (множитель = 180) – пропуск оборотов, ограничение оборотов сверху. При положительной проверке множителя по данному условию, устанавливаются биты «Датчик 1 не обработан», «Датчик 2 не обработан», «ХХ запрещён». Выход в основной цикл без искры.

- ПРЕДСКАЗАНИЕ, ПЕРЕПОЛНЕНИЕ (множитель >= 180) – угол выше датчика 1. Режим предсказания отключён.   Сюда же относится режим «Переполнение» (обороты:255-255=0, множитель =0, обороты ниже 460). В данном режиме искра идёт сразу по метке.

- СЧЁТ ПО МЕТКЕ 1 (множитель < длины метки, обороты выше средних). В этом режиме зажигается тест-LED (лог «0»). И идёт разводка на 2 подрежима:

- Искра по метке 1 (множитель  <2 -гистерезис?) – искра идёт по 1 метке, так же как и в п.2.;

- Регулировка по метке 1 (множитель >= 2)- регулирование УОЗ по ранней метке.  В  этом случае искра рассчитывается по формуле (4).

Устанавливаются биты: Расчёт искры завершён, включено сравнение счётчиков, ХХ запрещён, датчик 1 не обработан. Возврат в основную программу.

- СЧЁТ ПО МЕТКЕ 2, ДАТЧИК НЕ ОБРАБОТАН (множитель >= длине метки) – необходим расчёт по поздней метке, но он ещё не произведён (датчик между метками 1 и 2). В этом случае в математике пишутся биты: «Датчик 1 - не записан», «Датчик 2 – разрешён», «Холостые обороты». Возврат в основную программу без искры.

В основной программе попутно проверяется переполнение счётчика. При переполнении идёт искра, сразу по метке, сбрасывая бит «Датчик 1 обработан» до следующего прохода датчика 1. При этом программа крутится в основном цикле, с частичным заходом в математику для проверки условий.

- СЧЁТ ПО МЕТКЕ 2 -  продолжение предыдущего режима.

  - После прохождения датчика 2, подпрограмма обслуживания прерывания datchik2 проверяет бит «Датчик 2 разрешён» (он формируется в математике меток, если нет отсечки, предсказания и счёт не по 1-ой метке).

Если этот бит сброшен, то идёт возврат из прерывания и каждый круг программы – выход без искры.

  - Если же датчик 2 разрешён, то TCNT1 проверяется на переполнение (обороты ниже 460 или мотор заглох в положении датчика между метками). Показания TCNT1в этом случае подменяются на FFFF, т.е. 460 об/мин.

  - Затем идёт расчёт длительности датчика  по формуле (6). Записываются биты: «Датчик 1 обработан», «Датчик 2 обработан», «Холостой ход, Датчик 2 запрещён» и управление передаётся из прерывания в подпрограмму математики меток.

  - В подпрограмме меток по значению оборотов, как указано выше, загружается Множитель, по состоянию бита «Датчик 2 обработан» счёт переходит на 2-ую метку, гасится тест-LED (лог «1») и от Множителя  отнимается Длина метки, формула (7). Показания Датчика делятся на 2 – формула (8) и определяется время задержки по формуле (9).

  - Записываются биты: «Расчёт искры завершён», «Включено сравнение счётчиков», «Датчики 1, 2  не обработаны, ХХ запрещён», управление передаётся в основной цикл.

- СРАВНЕНИЕ СЧЁТЧИКОВ

Программа прерываний «timer1compare» постоянно проверяет бит «Расчёт искры завершён, включить сравнение счётчиков» . Этот бит установится после того, как 1-ый датчик (счёт по  метке 1) или оба датчика (счёт по метке 2) будут обработаны.

Если этот бит сброшен, программа возвращается из прерывания. После  его установки, программа обнуляет счётчик TCNT2 и запускает с параметрами: Тт=64 мкс, очистка при совпадении. Сравниваемое число записано в инициализации (кратно 5 мкс).

После этого включается Flyback и искра, записываются бит:   «Расчёт искры не завершён,

выключить сравнение счётчиков». Управление передаётся из прерывания в основную программу.

На этом математика меток заканчивается.

- ВЫДАЧА ИСКРЫ

После включения Flyback, искры и передачи управления в основную программу, в свободное время МК формирует их длительность. Работает это так. Проверяется, включены ли Flyback и искра. Если они включены, то к их длительности добавляется 1 шаг (5 мкс).

Время Flyback и искры задаётся в инициализации программы (по умолчанию, соответственно, 900 мкс и 550 мкс). Затем, если время искры вышло, то она выключается и проверяется  время Flyback. Если и время Flyback вышло, то тоже выключается.

Затем обнуляется регистр длительности искры и записывается бит «МК свободен». Если искра не завершена, идёт продолжение программы по кругу.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИЧИ

- АВТОЗАМЕР

- Измерение длины метки

Если при программировании МК в инициализации записан бит «Автозамер длины метки разрешён», то при каждом включении МК, после искры, в свободное время и оборотах в диапазоне 1 200 – 1 500 программа производит автозамер метки. Причём автозамер после включения МК производится 3 раза, а затем блокируется до следующего включения МК.

В каждом цикле автозамера показания датчика 2 (TCNT1), по формуле (8) делятся на 2, так как их за 0,5 оборота будет в 2 раза меньше.

Затем полученный результат сравнивается с 0 (на 0 делить нельзя). Если =0, идёт возврат в основную программу. Иначе, по формуле (10) рассчитывается длина метки.

Длина = Датчик 2 (TCNT1) / Датчик 1Н (TCNT1),			(10)

Тут, мягко говоря, на соответствие 0 надо проверять знаменатель дроби, а не числитель. Но, с другой стороны, если Датчик 2=0, то и Датчик 1 будет тем более = 0 (в противном случае длина метки =0, а это неправильный замер).

Затем проверяются ограничения на длину метки (4…120⁰), при несоответствии – ошибка замера, выход.

После этого длина метки сверяется с раннее записанным в ОЗУ значением, если они не равны, то выход из цикла из-за нестабильных оборотов.

В противном случае, измеренная длина метки сравнивается с длиной, записанной в инициализации. Если измеренная длина отличается более, чем на 2 шага, то подготавливается запись новой длины в ПЗУ: устанавливается бит «Запись ПЗУ-разрешена» и рассчитывается новая константа метки.

Запись в ПЗУ подпрограмма определения длины метки не производит.

- Чтение и запись ПЗУ, запись метки и количества записей

- Чтение ПЗУ

При включении МК, если автозамер разрешён (определено пользователем при программировании), управление передаётся подпрограмме чтения ПЗУ readflash. В ней, после каждой проверки готовности ПЗУ читается 0 байт, затем 1-ый байт. Затем они сравниваются, если они равны – возврат назад.

При ошибке – читается 2-ой байт и опять сравнивается с 0-ым. Если равны – возврат. Если же опять ошибка, то возвращается 1-ый байт.

- Запись ПЗУ

Подпрограмма записи ПЗУ saveflash работает следующим образом: подготавливается адрес записи и данные (записаны в РОН), включается предохранитель записи и непосредственно пуск записи. Затем происходит возврат в место вызова подпрограммы.

- Запись метки и количества записей

Если МК свободен, автозамер разрешён пользователем или, во всяком случае, не блокирован программой после удачной записи длины, а также разрешена запись в ПЗУ (бит «Запись ПЗУ разрешена» взводится программой определения длины метки), то в каждом цикле передаётся управление подпрограмме eeprom_metki.

Если обороты мотора вне диапазона 1200…1500 об/мин, происходит возврат из подпрограммы. В ином случае, из ОЗУ извлекается счётчик записанных байт и анализируется его состояние.

Если записано менее  3 байт, то побайтно, за 1 проход производится запись байтов 0…2 (длина метки). Если записано 3 байта, извлекаются старший и младший байт номера последнего автозамера, сохраняется в ОЗУ. Старший байт записывается в ПЗУ. При каждом замере количество попыток инкрементируется (+1). После каждой записи формируются биты: «МК занят», «Автозамер запрещён».

Если записано менее 6 байт – в ПЗУ из ОЗУ пишутся старшие байты в ячейки 3…5 (побайтно, за проход). Если записано менее 9 байт - в ПЗУ из ОЗУ пишутся младшие байты в ячейки 6…8 (побайтно, за проход). Биты формируются «МК занят», «Автозамер запрещён».

Если записано 9 байт – идёт выход из цикла. При этом записывается бит: «Запись ПЗУ запрещена».  После каждого прохода № счётчика байт инкрементируется.

Важно: Запись количества автозамеров в ПЗУ необходима для диагностики. Большое количество записей говорит о том, что определение метки неустойчиво (слабы сигнал с метки и т.д.)

- АЦП – корректор

Для удобства настройки таблиц УОЗ, а также как будущая заготовка для вакуум-корректора, в программу автор ввёл блок АЦП – корректора. Программный код располагается сразу за извлечением Множителя из таблицы УОЗ.  В текущей версии в листинге программы строчки кода закомментированы и не выполняются. Но программа прерывания АЦП включена, настроена, инициализирована и работает. При снятии признаков комментария, этот блок вступает в работу. Как он работает?

АЦП  работает на частоте 125kHz , 1-ый замер- 800т,следующие - 416т, независимо от работы МК. В программе прерывания adc_complete производится запись значений АЦП в РОН, затем эти значения делятся на 8, чтобы получить 32 значения. После этого устанавливается бит «АЦП-замер сделан» и происходит выход из подпрограммы.

При вызове состояния замера из основной программы проверяется бит замера АЦП. Если замер сделан, то результат с учётом знака добавляется к Множителю и сбрасывается бит: «АЦП-замер не сделан».

Если же замер не сделан, то этот бит не сбрасывается, результат АЦП сверяется с серединой переменного резистора (+2,5V – если для коррекции УОЗ). Находится отклонение от середины (-16…+16 шагов = -11,2….+11,2⁰). Затем отклонение  складывается с текущим Множителем и возвращается в программу.

Следует отметить, что напряжения >2,5V, уменьшают Множитель, а <2,5V, соответственно, увеличивают. Т.е. при увеличении нагрузки на мотор, угол должен уменьшаться, а напряжение на корректор – увеличиваться.

- USART-связь с COM-портом компьютера

Для подтверждения приёма от компьютера служит программа обработки прерываний  usart_rx_complete. Если от компьютера пришёл байт = 212 – это значит, что компьютер успешно принял переданный байт и готов к приёму следующего (квитирование). При этом устанавливается бит «Тх готов» и готовится передача следующего байта.

В основной программе, сразу после инициализации, и каждый раз при проходе по кругу, проверяется – подключён ли USART? Если не подключён, то соответствующий блок кода игнорируется.

Если же подключение есть, то вызывается счётчик пакетов. За один сеанс связи передаётся по 1 пакету данных из буфера в ОЗУ. После того как будет передано 11 пакетов, согласно счётчика, передача опять пойдёт с 1-го пакета.

Как формируются пакеты для передачи? В основной программе, до математики меток проверяется условие готовности передачи информации (бит «Тх готов»). Если он сброшен, то код игнорируется. Если же к передаче всё готово, то вызывается подпрограмма usart_data_copy. В ОЗУ заносится 11 байт:

- Перевод строки, возврат каретки (служебные) – 2 байта;

- Длительность искры, Датчик 1, Датчик 2 – всего 6 байт;

- Длина метки, АЦП – 2 байта;

- Статус USART -1 байт (в текущей версии закомментирован).

После записи ОЗУ устанавливаются биты: «МК занят», «Тх не готов» и производится возврат в основную программу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Статус USART указывает, в каком режиме работает ФУОЗ:

1 – нормальный (после метки 1);

2 – после метки 2;

3 – сразу по метке 1;

4 – сразу по метке 2;

5 – без задержки (предсказание);

6 – отсечка (=180).

- Переход на оптику

При переходе на оптику или датчик Холла, оба входа соединяются между собой и идут на датчик. В программе правки углов указывается «Оптика». При этом, в программе  бит 2 регистра MCUCR (в инициализации) изменится с «0» на «1». Т.е. с индуктивным датчиком, срабатывания INT0, INT1 по спаду сигнала, с оптикой - INT0 – по спаду, INT1 – по фронту.

- ЗАМЕЧЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

- При работе мотора вблизи смены меток наблюдается неустойчивая работа. Этот же недостаток присущ переходу с 1-ой метки на постоянный угол.

При этом наблюдается хаотичное изменение угла УОЗ. Связано это с тем, что обороты мотора, особенно в мото, немного гуляют. Кроме того, хотя расчёт УОЗ производится «на летУ», но измерение скорости идёт по результатам предыдущего оборота.

Допустим, двигатель работает в области смены меток, на чуть меньшей скорости. При этом Множитель >= Длины метки, поэтому счёт идёт по 2-ой метке. Допустим, в следующем обороте скорость чуть увеличится, но расчётная скорость (а, соответственно, и Множитель) останутся с последнего полного оборота. Получится, что к моменту подачи искры «поезд уже ушёл». В лёгких случаях (зависит от мотора и таблицы) идёт дёрганье УОЗ, типа «фальстартов», а потом прыгание сразу на 3-4⁰ при увеличении скорости.

При снижении оборотов это случается реже (снижение/увеличение имеет случайный характер – во время снижения может быть бросок вверх, и наоборот). В более тяжёлых случаях – идёт пропуск искры, мотор, типа, «троит».

Пару лет назад вроде как был введён гистерезис, но на самом деле, была только сдвинута граница в сторону меток на 1 шаг (0,7⁰). Гистерезис смены меток должен характеризоваться тем, что граница должна не только сдвигаться, но и сдвигаться по направлению изменения скорости.

При решении этой проблемы ПРЕДЛАГАЕТСЯ следующее:

- При приближении к границе смены меток (Множитель – Длина метки =0), включать проверку – скорость снизилась или возросла?

- Границу приближения (гистерезис), при котором включается проверка, установить, например, 2 шага (1,4⁰) в каждую сторону;

- Проверку изменения скорости можно организовать следующими методами:

- Мониторинг контрольных бит, указывающих, по какой метке шёл счёт в предыдущем обороте;

- Мониторинг статуса UART, показывающего в каком режиме работал ФУОЗ. Этот метод мне кажется наиболее привлекательным.

- После приближения к границе смены меток (вошли в зону гистерезиса) и определения режима работы за прошлый оборот, сделать следующее:

- Если границу проскочили (разница Множителя и Длины), режим прошлого оборота не менять, пока не выйдем из гистерезиса.

- Если не проскочили – оставить, как есть. Аналогичные действия в обоих направлениях.

- Замена 6 условий одним…   Заменить строки 743…760 (436 символов), номера удалить:

743cp R23,R18

breq metka_end		;старое верно

brsh metka_max		;старое больше

;старое значение меньше

dec R18			;если

cp R23,R18		;разница на 1

breq metka_end		;выход

dec R18			;если

cp R23,R18		;разница на 2

breq metka_end		;выход

rjmp metka_write	;иначе сохраним

metka_max:		;старое значение больше

inc R18			;если

cp R23,R18		;разница на 1

breq metka_end		;выход

inc R18			;если

cp R23,R18		;разница на 2

760breq metka_end	;выход				На

sub R18, R23;

cpi R18,3;

brlo metka_end;

9. Правка файла CDI v.0987

(так, чтобы её понимала программа правки углов)

- Работа проводилась в NotePad++.

- Программа имеет якорные строки. Содержание их  не должно меняться никак, включая комментарии, в противном случае, программа зависнет в поиске.

- Положение якорных строк по № позиции фиксировано (№ позиции выделен синим). Изменение в больших пределах ведёт к неработоспособности правки углов.

- При сохранении файла якорные строки переписываются в программу с заменой данных (выделено красным). Перезапись при сохранении будет, даже если изменений нет.

- Если правка углов не находит начальный угол, длину метки или автозамер, то выводится сообщение: «Не найден параметр. Проверьте версию файла CDI.ASM» .

- Если программа не находит тип датчика или порт на выдачу искры, то зависает при считывании (10%)..

- ПЕРЕЧЕНЬ ЯКОРНЫХ СТРОК:

| № | № стр | № поз | Содержание строки | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 2 | .include "m8def.inc" ;AT8-16, кварц4МГц, угол 30 | Начальный угол |
| 2. | 62 | 1 413 | ldi R23,21 ;длинна метки,х0.7°,160=112° | Длина метки |
| 3. | 69 | 1 682 | ldi R30,0b00000000 ;РОН статуса | Автозамер |
| 4. | 97 | 2 451 | ldi R16, 80 | Время ослепления: *64 мкс |
| 5. | 111 | 2 917 | ldi R16, 0b00001010 | Датчик: Инд /опт |
| 6. | 172 | 4 831 | cbi PortD,6 ;лог"0"на выход "искра" | Порт на искру |
| 7. | 661 | 16 875 | sbi PortD,6 ;лог"1"на выход "искра" |  |

- Программа имеет также маркерные строки. Они жёстко не привязаны к № позиции, но всё же желательно их держать в одном блоке.

- Комментарии в них можно менять, но при первой же перезаписи файла, их содержание заменится фиксированным содержанием.

- ПЕРЕЧЕНЬ МАРКЕРНЫХ СТРОК

| № | №№ строк | Содержание строки | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 370, 372, 374,……430 | cpi R21, 243 ;сравнение РОН с контстантой | Обороты мотора |
| 2. | 904, 907, 910,…….1 205 | ldi R16, 24 ;множитель | Угол ОЗ (строки рядом) |
| 3. | 905, 908, 911,….…1 206 | st X+, R16 ;в ОЗУ, 13,2° |  |

- Если программа не находит записей или места под запись, то она зависает либо при считывании, либо при перезаписи файла (60%).

- При удалении лишних операторов или комментариев к ним (кроме указанных),  освободившиеся позиции занимать символами. Добавлять в этой же или другой строке, но, не перепрыгивая через якорные строки.

- При вставке новых операторов или комментариев, позиции для записи брать из других комментариев. Брать  в пределах этой же области, ограниченной якорными строками. Длина строки не должна превышать 80 символов, иначе программа правки при перезаписи выбросит за борт лишнее.

- Если напрягают комментарии с № оборотов, обороты можно поставить свои, откорректировав позиции.

- Перед сохранением, проверить № позиций якорей, иначе правка наломает дров...

- При неудачной компиляции выдадутся №№ плохих строк.

ВЫБОРКА МНОЖИТЕЛЯ

;====нормальные обороты=====

;=определяем задержку искры=

norm:

mov R21, R9		;скопируем значение счетчика 16-бит,Hbyte

com R21			;инвертируем число

push R30

;выбор таблицы УОЗ тумблером на"0"

;приоритет у нижних таблиц

ldi R31, High(Tab1<<1) 	;инициализируем регистр адресом метки Tab1

sbis PinC,5			;выполнить, если бит порта "0"

ldi R30, Low(Tab1<<1)

sbis PinC,5

ldi R31, High(Tab2<<1) 	;инициализируем регистр адресом метки Tab2

sbis PinC,4			;выполнить, если бит порта "0"

ldi R30, Low(Tab2<<1)

sbis PinC,4

ldi R31, High(Tab3<<1) 	;инициализируем индексный регистр

ldi R30, Low(Tab3<<1)	;адресом метки Tab3

;адрес таблицы определён, ищем множитель

Mnozitel:

lpm R16, Z+			;считываем в R16 первый байт массива – 24 - Множитель

lpm R17, Z+			;считываем в R17 второй байт массива – 243 - Обороты

cp R21, R17			;Сравниваем обороты с таблицей

brlo Mnozitel		;<, продолжаем цикл

mov R25,R16		;> или =, загружаем множитель в R25

pop R30

;Таблицы ФУОЗ. Нечётный байт-множитель, чётный – обороты

;Таблица начинается с максимальных оборотов и заканчивается минимумом

;В каждой строке по 8 пар значений Множитель - Обороты

;Последнее число каждой таблицы - 0

Tab1:.DB \

0,243,0,225,1,223,4,221,7,219,10,217,12,215,13,214,\

14,213,15,211,15,210,16,208,16,207,16,205,17,204,17,201,\

18,198,18,195,18,191,19,187,19,184,20,178,20,174,20,166,\

21,157,21,150,21,138,21,122,21,109,22,83,23,46,24,0

Tab2:.DB \

0,243,0,225,2,223,5,221,8,219,10,217,12,215,13,214,\

14,213,15,211,16,210,16,208,17,207,17,205,18,204,18,201,\

19,198,19,195,19,191,20,187,20,184,20,178,20,174,21,166,\

21,157,21,150,21,138,21,122,21,109,22,83,23,46,24,0

Tab3:.DB \

0,243,0,225,3,223,6,221,8,219,10,217,12,215,14,214,\

15,213,16,211,17,210,18,208,19,207,20,205,21,204,21,201,\

21,198,21,195,21,191,21,187,21,184,21,178,21,174,21,166,\

21,157,21,150,21,138,21,122,21,109,21,83,21,46,21,0

UgolDl:.DB \

30,21

******* И С П О Л Ь З О В А Н И Е    П А М Я Т И  ************

======ПРОГРАММА CDIm-1========================

Segment   Begin    End           Code   Data   Used    Size   		Use%

[.cseg] 0x000000 0x00047c    940    194   1134   	8192    	13.8%

======ПРОГРАММА CDI========================

Segment   Begin    End          Code   Data   Used       Size   		Use%

[.cseg] 0x000000 0x000654   1606   0      1606     	8192  		19.6%

Тайминги программы:

Инициализация –  345 тактов (:21 = 226 тактов) – однократно.

Цикл по кругу (Д1 ещё не встретился) - 16 тактов.

ПРЕРЫВАНИЯ:

- Прерывание Д1: 21 такт (5 тактов – анализ и переход по прерыванию).

- Прерывание Д2:

- Д1 не обработан – 18 тактов;

- Д1 обработан – 43 такта.

- Прерывание по переполнению – 22…24 такта.

Norm: 57 тактов – максимальная скорость;

321 тактов –минимальная скорость. (9тактов*32точки = 288 тактов).

При Максимальной скорости затрачивается: 16 (осн цикл) + 21 (прерывание Д1) + 57 (математика)=94 такта. При 9 000 об/мин = 73 такта/⁰.

9 000 об/мин = 150 об/сек = 6 666 мкс/об  = 18,5 мкс/ᵒ = 74 такта МК /ᵒ.

16 (цикл) + 21 (прерывание Д1) + 58 (norm) = 95 тактов минимум.

Замена деления вычитанием на деление со сдвигом

Экономия шагов с 401 до 220, 16 проходов (по числу разрядов), вместо 48 раз.

;R16 R17 / R18 = R0 R19 = ___ R18

ПРИМЕР:

start: 	ldi R16,0b00000011 	;1023

ldi    R17,0b11111111

ldi    R18,0b00010101 	;21

;		Результат =   11 0000 =  48

;******************************************

clr  R0 		;Очистка результата

push R19

ldi R19,1 	;Шаг деления =1

div1:  	clc 		;Очистить перенос

rol R17  	;Делимое х 2

rol R16

rol R2		;Временный регистр х2

brcs div2	;Перейти, если перенос (больше половины)

cp R2,R18	;Результат деления 1 или 0?

brcs div3	;Перейти, если перенос, очистить перед сдвигом

div2:  	sub R2, R18	;Отнять делитель с

sec 		;Установкой переноса

rjmp div4 	;Перейти к сдвигу результата (х 2)

div3:  	clc 		;Очистить перенос

div4:  	rol R19 		; Результат х 2

rol  R0

brcc div1	;Если перенос - выход

clr R2		;Очистка временного регистра

mov R18, R19

pop R19

ret