ЧТО НОВОГО?

- Теперь данные таблиц не интегрированы в команды и раскиданы по программе, а хранятся отдельным блоком в начале программы. Удалено извлечение кода из команд и копирование в ОЗУ. В этот блок также добавлены параметры программы: начальный угол, длина метки, время ослепления, наличие автозамера и оптики. Код программы в этой части сокращён приблизительно с 450 до 20 команд.

- Упрощена программы определения длины метки и деления (без потери функциональности). Деление вычитанием делителя заменено на деление со сдвигом и переносом (количество проходов для длины метки 21 при делении снизилось с 401 до 226, но код удлинился на несколько команд).

- Поскольку новая программа не совместима с программой правки углов, составлена новая программа правки в Экселе – Конфигуратор.

- В Конфигураторе добавлена возможность редактирования состава программы (с «плюшками» или без) – возможно включение/отключение отдельных модулей (с удалением их из прошивки):

- Модуль автозамера длины метки;

- Модуль связи с компьютером по USART;

- Модуль АЦП (для будущего вакуум-корректора). Пока можно использовать для подключения внешнего переменного резистора.

- Переключение программы на оптический датчик.

- В функциональной части программы добавлено автоопределение 2-ой метки на каждом обороте. Если на предыдущем обороте не было определено наличие второй метки, но двигатель должен работать на ней, то математика меток на низких оборотах продолжает вести отсчёт по первой метке.

КАК РАБОТАЕТ АВТООПРЕДЕЛЕНИЕ ВТОРОЙ МЕТКИ?

Задействованы контрольный бит R22/4 - зондирование Датчика2 и R22/5 – обнаружение Датчика2.

- При каждом проходе Датчика 2 бит зондирования устанавливается в «1», а при проходе Датчика 1 – сбрасывается;

- Если во время прохода Датчика 1 бит зондирования не был установлен, то в прошлом обороте метка 2 отсутствовала. При этом сбрасывается бит обнаружения;

- Если в текущем обороте возникает потребность работы по 2-ой метке и она не была обнаружена, то расчёт продолжается по 1-ой метке.

КАК РАБОТАТЬ  С НОВОЙ ПРОГРАММОЙ ПРАВКИ УГЛОВ

- Положить папку IGN в любое удобное место (в корень диска – необязательно). Минимальный набор файлов в этой папке:

- avrasm2.exe – компилятор программы,

- m8def.inc – файл включения контроллера;

- Конфигуратор.xlsm –программа правки углов и конфигурации;

- IGN.asm – файл исходника программы,

- FUOZ_UART.exe – если надо для связи с компьютером.

- После запуска Конфигуратора вверху программы всплывёт сообщение, о том, что выполнение макросов отключено. Разрешить их выполнение, иначе программа работать не будет.

- Подробная инструкция по работе с программой приведена в Экселе, на рабочем листе.

- Процесс загрузки файла продолжается до 1 минуты, поскольку в это время происходит не только загрузка, но и его обработка.

- Во время компилирования в текущей папке появится файл Compiler.bat, не пугаться, после окончании компиляции он автоматически удалится, это программа запуска компилятора, так как Эксель не умеет напрямую работать с блоком команд для консоли.