Повышена по сравнению с ревизией 1.2  точность измерения на краях диапазона  при помощи улучшения показателя сигнал/ шум  путем повышения амплитуды тестового сигнала.

Для этого потребовалось установить дополнительно сверху второй микросхему 74HC4052PW.112 с частью откушенных лап. Суть установки дополнительной МС  в уменьшении сопротивления  коммутируемого канала  измерительного шунта 100 Ом. Дополнительные лапы обозначены на схеме х2. Остальные лапы удалены для снижения паразитных емкостей.

Увеличен номинал R15- повышена амплитуда тестового сигнала.
Уменьшен номинал  R1-  увеличен ток тестового сигнала.

Номиналы  R18-R19  изменены на 1М (снижено КУ INA826) для согласования амплитуды во избежание  превышения амплитуды. Клиппинга.
Убрана емкость С7.

Не устанавливаются каскады  с подключаемыми ФНЧ.  Доработка ПО  сделала их бесполезными, а иногда с ними точность хуже . Не устанавливаются  DD1-DD4 c обвязкой.

У защитного диода VD1 не паяется лапа 5 на питание, что призвано защитить микросхемы сидящие на питании от перенапряжения в случае подачи высокого напряжения на щупы от заряженного конденсатора.  В таком случае должен пробиться встроенный супрессор и закоротить щупы.

Можно не устанавливать дополнительную  74HC4052PW.112 , тогда придется подбирать  R1  в пределах 150-330 Ом, Не будет получена прибавка в точности измерения на низких сопротивлениях.  Только на высоких.