ЧТО НОВОГО?

- Теперь данные таблиц не интегрированы в команды и раскиданы по программе, а хранятся отдельным блоком в начале программы. В этот блок также добавлены параметры программы: начальный угол, длина метки, время искры и флайбека, порог оборотов для перехода на 2-ую метку (при пуске), наличие автозамера и оптики, диапазон оборотов для определения длины метки, напряжения и характеристика ДАД.  Эти параметры опциональны и в Конфигураторе могут быть изменены.

- В программу интегрирован фрагмент кода Флеша. Суть состоит в том, что при определении оборотов не производится цикл сравнения с константами (как раннее), а идёт непосредственное обращение к ячейке, в которой записан № ячейки таблицы углов -смещение. Это позволяет избавиться от циклов сравнения и значительно ускоряет обработку оборотов, особенно на низких скоростях.

- Определение № таблицы выведено в свободное время. UARTвынесен за искру. Часть обработки прерывания датчика 1 вынесено в основной цикл.

- Добавлены пусковые обороты (1000 об/мин – двигатель уже запущен), ниже которых двигатель работает по 2-ой метке (режим пуска), выше - только по 1-ой. Этим убрано рысканье двигателя при переходе с одной метки на другую. Также можно изменить время искры, флайбека и диапазона оборотов при замере длины метки. Ослепление входа от помехи на 1-ый датчик реализовано динамическим, на 180 град после срабатывания датчика 1 – упрощён код и увеличена помехозащищённость.

- Добавлено автоопределение наличия 2-ой метки на каждом обороте. Если на предыдущем обороте не было определено наличие второй метки, но двигатель должен работать на ней, то математика меток на низких оборотах продолжает вести отсчёт по первой метке. Т.е. двигатель может работать от одной метки, только не будет определяться длина метки (её конца нет).

- Поскольку новая программа не совместима с программой правки углов, составлена новая программа правки в Экселе – Конфигуратор.

- В Конфигураторе добавлена возможность редактирования программы – возможно включение/отключение отдельных модулей (без удаления из прошивки):

- Модуль автозамера длины метки;

- Модуль USART;

- Модуль ДАД.

- Выбор типа датчика (индуктивный или оптика).

- Выбор порта искры.

- Выбор характеристики ДАД.

Добавлен вакуум-корректор. Вход вакуум-корректора – штатный, используемый для резистора подстройки угла в ранних версиях. Для сглаживания колебаний сигнала лучше использовать не интегрирующую RC цепь,  а простейший пиковый детектор на ОУ. В данном случае, нам нужен пиковый детектор минимумов, поскольку на выходе датчика при заглушенном моторе около +4В, с вакуумом оно падает..

КАК РАБОТАЕТ ВАКУУМ?

- Подключаем ДАД к МК, меряем напряжения с ДАД при холостых оборотах и, катаясь, на максимуме нагрузок, ДАДмин и ДАДмакс, соответственно.

- Затем в Конфигураторе включаем «ДАД» и вводим эти напряжения в ячейки.

- В программе при инициализации из ДАДмакс вычитается ДАДмин – определяется диапазон работы по датчику.

- В основном цикле программы, в свободное время, когда МК не занят, происходит опрос АЦП, снятый сигнал ограничивается по границам и определяется его % уровень от полного сигнала (относительный уровень по вакууму). Затем, если выбрана квадратичная характеристика, он перемножается, после чего пишется в ОЗУ.

- Далее, в главном цикле происходит извлечение  ДАДа из ОЗУ, а также его диапазона для данной скорости. Эти 2 значения перемножаются  и старший байт – поправку (абсолютный уровень по вакууму)- прибавляем к Множителю.

- Мы получаем поправку, в зависимости от:

- Оборотов двигателя;

- Заданного диапазона ДАД для текущих оборотов;

- Фактической нагрузки на двигатель.

КАК РАБОТАЕТ АВТООПРЕДЕЛЕНИЕ ВТОРОЙ МЕТКИ?

Задействованы контрольный бит R22/4 - зондирование Датчика2 и R22/5 – обнаружение Датчика2.

- При каждом проходе Датчика 2 бит зондирования устанавливается в «1», а при проходе Датчика 1 – сбрасывается;

- Если во время прохода Датчика 1 бит зондирования не был установлен, то в прошлом обороте метка 2 отсутствовала. При этом сбрасывается бит обнаружения, в ином случае – устанавливается.

- Если в текущем обороте возникает потребность работы по 2-ой метке и она не была обнаружена, то расчёт продолжается по 1-ой метке.

КАК РАБОТАТЬ  С НОВОЙ ПРОГРАММОЙ ПРАВКИ УГЛОВ

- Положить папку IGN в любое удобное место (в корень диска – необязательно). Минимальный набор файлов в этой папке:

- avrasm2.exe – компилятор программы,

- m8def.inc – файл определения контроллера;

- Конфигуратор.xlsm –программа правки углов и конфигурации;

- IGN.asm – файл исходника программы,

- FUOZ_UART.exe – если нужна связь с компьютером.

- После запуска Конфигуратора вверху программы всплывёт сообщение, о том, что выполнение макросов отключено. Разрешить их выполнение, иначе программа работать не будет.

- Подробная инструкция по работе с программой приведена в Экселе, на рабочем листе.

- Процесс загрузки файла продолжается до 1 минуты, поскольку в это время происходит не только загрузка, но и его обработка.

- Во время компилирования в текущей папке появится файл Compiler.bat, не пугаться, после окончании компиляции он автоматически удалится, это программа запуска компилятора, так как Эксель не умеет напрямую работать с блоком команд для консоли.