CDI-оригинал     - оригинал Флеша,

IGN-1 – комменты до установки портов (преамбула, таблицы),

IGN-2 – до регистров (уст портов),

IGN-3 – регистры, R30 заменён на R22,

IGN-4 –таймеры, АЦП, прерывания, UART-настройка оборудования,

IGN-5 –Прер:  АЦП, UART, timer1, timer1compare в конец,

IGN-6 – Переименовал uart_rx, adc_comp, ввёл метку    sovp_propusk:, d2propusk

Прерывания: оsleplenie, datchik2, datchik1 – в конец,

IGN-7-UART: передача, копирование – в конец, запись и чтение ПЗУ перенёс в конец, таблицы

Flash13 – в конец,

IGN-8 – определение длины, программа деления, второй, искра - комменты,

IGN-9 – выделена память 178-180 = запись ПЗУ,

IGN-10- выделена память 174-176 = опред длины метки, мелкие комментарии-правка, из

определения длины метки убраны лишние 3 условия,

IGN-11 - убрал старую очистку ячеек ОЗУ, убрал двойные кавычки, отдал R29 на режим работы,

буфер UART изменил на [161]-начало в копировании и передаче,

IGN-12 - поправил коммент чтения длины и определения константы при инициализации (не исправлял логику), отсечка в norm, холостые – в глав цикл,

IGN-13 – UART за искру, убрал дублирование гистерезиса (<0, <2), запрет /0 перенёс из числителя в знаменатель,

IGN-14 – включил пусковые обороты -1000 (от константы 117) и обнаружение Д2

IGN-15- заменил 2 условия в инициализации на 1 (чтение метки, определение константы), вернул назад сохранение SREG в прерывании на ослепление,

IGN-16 – ослепил на 180 град (угловое ослепление) по срабатыванию Д1, старое ослепление по времени убрал,

IGN-17 – заменил readflashна свою с циклом,

IGN-18 – установил бит обнаружения в Д2, обработку Д2 вытащил из прерывания в ПП datchik2, константу пока взял из R24, а не ОЗУ,

IGN-19 - ;clr на регистры в инициализации, убрал rcall FuozTable1-3. Таблицы fcftdbx.

IGN-20 – Таблицы от Флеша в новом формате. Добавил копирование параметров, выбор таблиц ДАД и переключатель с руля.

IGN-21 – поменял полностью области ОЗУ для хранения параметров, длительность искры и flyback – в регистры, добавил обороты мин и макс для определения метки.

IGN-22 – изменил выбор конфига в конфигураторе  МЕТКУ ПИШЕТ. ОТКАТАЛ ХОРОШО .   UART-помех   СТАБИЛЬН.ВЕРСИЯ ОПУБЛИКОВАНО- v.4.2.

IGN-23 – комменты в голове дописал. В главном цикле в UART  условие заменил, поменял местами автозамер и запись метки.

IGN-24 – saveflash (вытащил в ПП инкремент и сохранение в память), в readflash убавил ячейки ОЗУ с 3 до 1.

IGN-25 - изменён выбор таблиц, убрал ADCL в АЦП.

IGN-26 - Ввёл метку eeprom_end2. В ROM_03 использовал стек.

IGN-27 - использовал стек в readflash.

IGN-28 - использовал R1 в readflash (в прерываниях не используется). R19 освободил, поставил память [162], с очисткой. R19 использовал под искру (R28). R28 и R29 отдал под адреса таблиц. eeprom_end2 перенёс в saveflash, сжал ОЗУ (убрал пустые поля).

IGN-29 – правка комментариев, назначены пары Y- адрес таблиц, Z- адреса ОЗУ и Flash.

IGN-30 – ДАД в R26, ячейки ОЗУ сместил на 1 ячейку.

IGN-31 – комменты по мелочам.

IGN-32 – R0 в ДАД (закомментир), R0-поправка, R16-17 –константа, деление, замер метки, rjmp –rcall, стек ROM3, верх адрес в чтении.

IGN-33 – регистры по парам и старшинству.

IGN-34 - описание clr R, подмена FF - поменял регистры местами - 2 раза, lpm R0,Z+32, комменты, movw применил, ошибку будущих версий убрал в Д1 (R16,R17 поменял местами)-кидало угол в UART.

IGN-35 – условие на UART убрал из main, применил CPSE   МЕТКУ ПИШЕТ.   UART-помех   СТАБИЛЬН.ВЕРСИЯ

IGN-36 - сжал ОЗУ, поправлен выбор конфигурации. Строка 327 (норм ДАД) закомментирована раннее. МЕТКУ ПИШЕТ.   UART-помех   СТАБИЛЬН.ВЕРСИЯ

IGN-37 – ПРОВЕРКА норм ДАД: R0 заменён на R1 (строки 323,326,327,350), строка 327 раскомментирована, строка 349 - R26 заменён на R2 (ДАД выкл), строка 609 – в UARTе R4 заменён на R26 (вывод на график). МЕТКУ ПИШЕТ.   UART-помех   СТАБИЛЬН.ВЕРСИЯ

IGN-38 – БЫЛА ОШИБКА - ввёл подпрограмму const_DAD, [176] под константу, в подпрограмме DAD ввёл нормирование (0...255), в строке 360 R2 заменён обратно на R26 (ДАД вкл) МЕТКУ ПИШЕТ.   UART-помех   СТАБИЛЬН.ВЕРСИЯ

IGN-39 – ввёл 3 таблицы ДАД, [177] – поправка, поправку в [177], убрал прибавление поправки, поправку в UART.

МЕТКУ ПИШЕТ.   UART-помех   СТАБИЛЬН.ВЕРСИЯ

IGN-40 – ФИНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ                      МЕТКУ ПИШЕТ.   UART-помех   СТАБИЛЬН.ВЕРСИЯ

Не применять ОЗУ для хранения счётчика UART – UART  не работает.