Пульт

1)-- 6 – Пропорциональных   ---  1-2 мс.   сред. 1,5мс. 
Из них:

3-- канала для управления двигателями

3—для серво приводов с обратной связью.

2)—6-дискретных команд

Из них:

4-с фиксацией

2- без фиксации.

Пульт  обеспечивает устойчивую связь с моделью и «гаджитом».

В пульте имеется дисплей:

-- уровень связи:  пульт-модель, пульт-гаджит

-- эхолот отображает текущую  глубину

-- настройки  точек автопилота (запоминает точки 1,2,3,4,5)

--- состояние (положение) серв,

--- имеет меню с настройками, серв, автопилота.

-- возможность включать и отключать режим - «гаджит»

--- бузер в режиме авария

--светодиод  в режиме авария

--- четыре кнопки управлением Меню

Гаджит :

---имеет меню для входа в нужный режим; управление моделью, автопилот, эхолот,

--позволяет управлять моделью (полностью дублирует пульт),

---отображает всю телеметрию – напряжение (пульт, модель), состояние (положение) серв,

--- режим состояния дискретных команд

--настройки  точек автопилота (если есть возможность, наложить на карту)

---отображает  рельеф дна в режиме эхолота (минимум глубину)

-- уровень связи:  пульт-модель, пульт-гаджит

Модель

1)-- 6 – Пропорциональных   ---  1-2 мс.   сред. 1,5мс. 
Из них:

3-- канала для управления двигателями

3—для серво приводов с обратной связью.

2)—6-дискретных команд

Из них:

4-с фиксацией

2- без фиксации

Управление двигателями происходит через « контролер двигателей», так можно подключить любой двигатель. У нас применяются всего два это коллекторный и бесколлекторный.

Каждый решает сам какие команды куда  подключать, какие использовать а какие нет.

Если что правки и хотелки поддерживаются, Дерзайте   и самостоятельно правте, попрошу картинки не вставлять это не пособие для сборки.