# L/C метр (тестер)

09.12.2011 7 комментариев

О полезности и необходимости наличия измерителя емкостей конденсаторов и индуктивности катушек (L/C тестера) нет смысла рассказывать. Но на данный момент стоимость одного только измерителя емкости конденсаторов может шокировать своей необоснованностью. Предлагаемый мною L/C измеритель можно собрать без огромных усилий и при этом вложиться всего в $5.

Автор данной схемы L/C тестера и программного кода для микроконтроллера ATtiny2313 Александр Кленин, мной всего лишь был переработан программный код, под мой вариант схемы, внесены изменения в принципиальную схему L/C тестера, улучшающие его измерительные показатели, и разработана печатная плата в формате *.lay. Будьте внимательны при разводе или печати платы по моему исходнику, т.к. корпус микроконтроллера ATtiny2313, используемый в L/C тестере – SOIC, а не DIP.

Теперь немного о возможностях данного L/C тестера на микроконтроллере ATtiny2313: Измерение емкости конденсаторов в диапазоне от 0.00 pF до 9999 ?F, измерение индуктивности в диапазоне от 0.00 ?H до 9999 mH. Отклонения в измерениях – не более пары процентов, при условии высокой точности сборочных и отладочных компонентов схемы.

Можно использовать в схеме конденсаторы от 4 000 до 10 000 pF и индуктивность от 400 до 800 ?H. Но при этом нужно будет производить калибровку несколько раз при отладке схемы.

Калибровка измерителя емкости конденсаторов проводится по следующему принципу:

1)       Программируем микроконтроллер ATtiny2313, отключаемся от программатора, включаем L/C тестер и даем ему пару минут поработать.

2)       Жмем кнопку «>0<» (к гнезду «Cx» в данный момент ничего не должно быть подключено) и после появления на экране надписи «0.00P» отпускаем ее.

3)       Подключаем эталонный конденсатор к гнезду «Cx» и соотношением исходной емкости к показанной на экране, находим поправочный коэффициент.

4)       Подключаем программатор, читаем с микроконтроллера EEPROM, заменяем в исходнике переменную E_CONST_C на значения из EEPROM (с 5й по 8й пары чисел включительно). Это позволит учесть паразитные параметры схемы при расчете проверяемых емкостей конденсаторов.

5)       Значение COEFF_C в исходном файле преобразовываем при помощи стандартного калькулятора windows в десятичную систему и умножаем на поправочный коэффициент (из 3го пункта данной инструкции по калибровки) и обратно преобразовываем в 16тиричную систему, записываем новое значение COEFF_C.

6)       Компилируем исходный код в программе AVR Studio и записываем обратно в микроконтроллер ATtiny2313 полученные файлы с расширением .hex и .eep. Проверяем  работу L/C тестера.

Калибровка измерителя индуктивности проводится аналогично, только в п.2 гнездо «Lx» закорачиваем, а в п.4 используются с 13й по 16ю пары чисел. При необходимости калибровки повторяем.

Незабываем про фьюзы – галочки должны стоять только напротив SPIEN и BODLEVEL1. Индикатор я использовал с общим анодом, размером 0,56”.

Скачать бесплатно разводку печатной платы L/C тестера (L/C метра) и файлы для программирования микроконтроллера ATtiny2313 можно ЗДЕСЬ.

Ниже привожу фотографии с примерами работы дынного измерителя емкостей конденсаторов и индуктивности.