Пульт

После подачи напряжения на дисплее (далее д-с) отображается;

---уровень связи пульт-модель

---уровень заряда пульта и модели

---глубина

---количество спутников

---номер канала (частота) связи пульт-модель

---вид соединения с гаджитом

---уровень сигнала WI-FI

---положение серво приводов (как по мне, ненужная функция)

На пульту имеются светодиоды;

----Потоп

---- переразряд, (чего пока не понятно, на д-с контролируется напряжения пульта и модели),

----перегрев двигателя (нужно добавить еще один датчик в место датчика холла, для катамарана с двумя двигателями), выставить температуру программно одну и не париться.

---- бузер срабатывает при срабатывании любой из аварий.

Теперь о кнопках управления меню, у нас на схеме 4-штуки.

--- вход в меню, переход по меню дальше, и она же запоминание, выполнение команды.

---вниз по меню

---верх по меню

---полный выход изо всех меню

--- добавить кнопки; бункер-1, бункер-2, канал связи(одна кнопка, каналы переключаются по кругу), запомнить точку (режим автопилот) мощность передатчика (не вижу нужды, передатчик сразу на полную мощность)

---дискретные команды (кому сколько нужно)

---пропорциональные команды (кому сколько нужно)

Работа с МЕНЮ;

--- при нажатии на кнопку меню переходим в режим выбора настроек, перемещением курсора верх-низ  выбираем нужный режим;

Режим автопилота

–точка1 всегда дом. Курсор на против точка1 --- есть два варианта;

1—запоминание координат происходит нажатием кнопки меню, 2-- запоминание координат происходит нажатием отдельной кнопки запомнить.

---точки  выгрузки—все аналогично курсором ставим на против нужной точки нажимаем меню или отдельной кнопки запомнить (тут как решим)

--- бункер выгрузки выбираем соответствующей кнопкой Бункер1 или Бункер2, при этом отражается активный бункер на д-с (для того что бы знать на какой точке кокой бункер произведет выгрузку) запоминание происходит автоматически. Если стоит Бункер1 а нужно поставить Бункер2. Просто нажимаем кнопку нужного бункера, при этом на д-с происходит соответствующая индикация.

---настройка серв – выставляем курсор на против нужной сервы нажимаем кнопку меню и кнопками верх-низ центруем, после центровки нажимаем меню или выход.

---выбор связи аналогичен всем командам, описывать не вижу смысла.

Это сугубо личное видение работы пульта , оно может быть ошибочно.

Жалобы, пожелания, предложения----- пишите сами.