Цифровая паяльная станция

DSS  v1.2M

Для паяльников c картриджами

C210 и C245 фирмы JBC

и RT-серии фирмы WELLER

Краткая инструкция по эксплуатации

Паяльная станция Victor_P. на http://radiokot.ru/forum/ успешно адаптирована под картриджи :

- С245-серии

и C210-серии фирмы JBC

- RT-серии фирмы WELLER

Разогрев до 320°C (зависит от массы жала):

JBC C210 и WELLER RT – 2-5 сек;

JBC С245 – 8...15 сек

(HAKKO не испытывались за отсутствием таковых)

*Отличие от версии 1.2:  дJBC С210 и WELLER RT запитываются пониженным напряжением

При первом включении сработает автоопределение типа индикатора. В зависимости от его типа, на индикаторе высветится CAd или CCd при правильном определении типа, либо какой-то бред при неправильном. Если высветился тип индикатора,- нажимаем на энкодер, если высветился мусор,- крутим энкодер в любую сторону, при этом должен высветиться нужный тип и потом нажимаем на энкодер для подтверждения выбора.

Первичный режим управления

После выбора типа индикатора при первом включении и при каждом последующем включении станция 1,5 сек. показывает заданную температуру (изначально это 280 °C), после чего переходит в основной режим и включает нагрев, светодиодный индикатор засветится красным. После достижения заданной температуры +-1°C через 4 сек. станция перейдет в режим стабилизации (в котором будет пока температура не выйдет за диапазон установленная +-3°C), индикатор засветится зеленым.

В зависимости от того, какой приоритетный режим управления выбран в меню настройки CtL, приоритет выбора пресетов температуры (P) или приоритет прямой регулировки температуры (t), вращением энкодера можно либо установить температуру в диапазоне от 80°C до 420°C с шагом в 5°C либо выбрать значение температуры из одного из пресетов, заданное значение автоматически примениться через 4 сек.

Длинным нажатием на энкодер можно записать выставленную температуру в текущую ячейку пресета.

Коротким нажатием на энкодер осуществится переход во вторичный режим управления.

Вторичный режим управления

Аналогичный первичному, с той разницей, что если для первичного режима выбрано регулирование температуры, то во вторичном будет выбор из пресетов и наоборот.

Выбранное значение применится автоматически через 4 сек. или при коротком нажатии на энкодер (при этом также произойдет переход в режим установки времени таймера).

Действие для длинного нажатия на кнопку энкодера аналогичное такому для режима.

Независимо для какого режима назначено управление методом выбора пресетов, алгоритм его работы такой: при вращении ручки энкодера по часовой стрелке циклично перебираются активные пресеты температуры, при вращении ручки против часовой стрелки выбирается режим Stb затем OFF.

Выбранные значения применятся автоматически через 4 сек.

Переход на следующий уровень меню при выбранных режимах Stb или OFF не производится.

Режим установки времени таймера

Двойным нажатием на энкодер осуществляется переход в режим установки времени

Вращением энкодера можно установить время срабатывания таймера в диапазоне 0 – 90 мин c шагом 5 мин

0 – таймер отключен. Выбранное значение применится автоматически через 4 сек.

Коротким нажатием на энкодер значение также применится, но не запишется в память, т.е. применится только на текущий сеанс работы станции.

Длинное нажатие на энкодер даст тот-же эффект что и автоматическое применение значения через 4 сек.

После любого типа применения установленного значения времени таймера станция вернется в режим [SM_MAIN_PRM].

Режим настройки

Вход в режим осуществляется при включении станции с нажатой кнопкой энкодера, при этом отобразится текущая версия программы, после отпускания кнопки появится мигающая надпись SEt. Выход из этого режима в режим производится длинным нажатием на энкодер.

Вращением энкодера влево/вправо (выбор закольцован) можно выбрать один из параметров (подменю) настройки:

- CLb – запуск калибровки, можно производить коротким или длинным нажатием кнопки энкодера;

- Htr – установка коэффициентов ПИД алгоритма нагрева, выбор частоты и максимального заполнения (%) ШИМ нагревателя;

- AdL – установка чувствительности детектора активности паяльника;

- CtL – выбор приоритетного управления и количества активных пресетов температуры;

- Sbt – установка температуры для ждущего режима.

Во всех параметрах настройки кроме CLb, изменение значения подтверждается коротким нажатием на энкодер (автоматический выход из параметра будет через 5 сек. без подтверждения изменения и соответственно без записи нового значения). В подменю Htr и CtL коротким нажатием также осуществляется переход к следующему значению.

- CLb

При запуске калибровки первый раз или при запуске длинным нажатием на энкодер значени коэффициентов начального смещения и усиления, которые передаются в функцию калибровки, будут дефолтными. Т.о. запускать процесс калибровки длинным нажатием на энкодер нужно, если необходимо произвести калибровку заново "с нуля".

При запуске калибровки коротким нажатием на энкодер коэффициенты смещения и усиления не сбрасываются, т.о. можно повторным запуском произвести "докалибровку" (более точную настройку) коэффициентов.

При запуске калибровки на экране появится мигающая комнатная температура (текущая температура холодного паяльника) или сообщение об ошибке, если температура больше 50°C. Необходимо выставить ее верное значение и нажать на энкодер. Пойдет разогрев паяльника до 350°C после стабилизации этого значения индикатор начнет мигать, необходимо измерить реальную температуру паяльника, ввести это значение и нажать на энкодер.

- Htr

Можно установить последовательно коэффициенты ПИД P, I, D, частоту ШИМ Fr, максимальное заполнение ШИМ в % U. При выборе частоты работы ШИМ нагревателя (Fr) индикация частоты отображается в виде буквы H или L для 100Гц и 6.25Гц соответственно.

- CtL

Можно выбрать приоритетное управление (Pc) t – регулировка температуры, P – выбор пресетов и количество активных пресетов (Pn) от 3 до 8.

Выход из любого параметра настройки и калибровки будет в режим (SEt на индикаторе).

Состояние ошибки

В этом режиме отключается нагрев, станция не реагирует ни на какие действия с энкодером или кнопками, на индикаторе мигает надпись Err, светодиодный индикатор мигает зеленым и красным цветом, идет прерывистый звуковой сигнал. Выход из этого состояния возможен только автоматически при пропадании причин возникновения ошибки.

Ошибка возникает при превышении максимальной допустимой температуры (460°C) или температура не растет или не падает к заданной в течение 10 сек. обычно это говорит о неисправности паяльника;

Принцип работы таймера дежурного режима/отключения:

Таймер ведет обратный отсчет только если температура стабилизировалась (зеленый св. диод). По истечении времени таймера станция перейдет в режим ожидания (появится мигающая надпись Stb), в котором температура будет поддерживаться на уровне, установленном в меню Stb. При достижении этой температуры и ее стабилизации (надпись Stb перестанет мигать) таймер запустится снова со значением времени в 2 раза большем выставленного. По истечении этого времени станция перейдет в режим (появится надпись OFF),- нагрев выключится. Возврат из режимов производится любым действием с энкодером, при этом можно не бояться его крутнуть слишком сильно, изменения установленной температуры не произойдет до прекращения вращения.

Если таймер включен, то на индикаторе в младшем разряде светится точка.

Текст данного описания представляет собой переработанный (упрощенный)  мануал

от  Victor_P. На  http://radiokot.ru/forum/

©HB_23.04.16