Интегрированная силовая гибридная ИС для низковольтных двигателей

Серия 30A, 150 В с внутренним шунтирующим резистором

Описание

IRAM136-3023B компании International Rectifier - это интегрированная гибридная микросхема питания на 30 А, 150 В с внутренним шунтом.

Резистор для низковольтных приводов двигателей, таких как электромобили, переносные электроинструменты и осветительные приборы. Технология IR предлагает чрезвычайно компактный, высокопроизводительный привод двигателя переменного тока в единый изолированный пакет для упрощения конструкции. Этот усовершенствованный HIC представляет собой комбинацию технологии Advanced Planar MOSFET Super Rugged с низким RDS (on), разработанной IR. и эталонный в отрасли трехфазный высоковольтный высокоскоростной драйвер в полностью изолированном термически усиленном корпусе. Встроенный температурный монитор, защита от перегрузки по току и перегреву, а также встроенная функция блокировки при пониженном напряжении обеспечивает высокий уровень защиты и безотказную работу. Используя новый однорядный корпус (SiP3) с теплоотводом для силового штампа вместе с полной передаточной формой структура минимизирует пространство на печатной плате и решает проблемы изоляции 
радиатора.

Функции

‡ Встроенные входные драйвера

‡ Контроль температуры и защита

‡ Отключение при перегрузке по току

‡ Низкое RDS (вкл.) Advanced Planar Super Rugged Technology

‡ Блокировка минимального напряжения для всех каналов

‡ Согласованная задержка распространения для всех каналов

‡ Входная логика, срабатывающая по Шмитту, 5 В

‡ Система предотвращения перекрестной проводимости

‡ Мощность двигателя до 4,0 кВт / 48 ~ 100 В постоянного тока

‡ Полностью изолированный корпус, изоляция 2000 В (среднекв.) Мин.

‡ Соответствует RoHS

‡ Признан UL  (Файл номер E252584)

| Обозначение | Описание | Значение | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| VBR(DSS) | Напряжение блокировки полевого МОП-транзистора | 150 | В |
| V+ | Положительное входное напряжение шины | 100 |  |
| IO @ TC=25°C | Среднеквадратичный фазный ток (примечание 1) | 30 | А |
| IO @ TC=100°C | Среднеквадратичный фазный ток (примечание 1) | 15 |  |
| IO | Импульсный среднеквадратичный фазный ток ( примечание 1 и 2) | 56 |  |
| FPWM | Несущая частота ШИМ | 20 | кГц |
| PD | Рассеиваемая мощность на МОП-транзистор при Tс = 25 ° C | 89 | Вт |
| VISO | Напряжение изоляции (1 мин.) | 2000 | ВRMS |
| TJ (MOSFET & IC) | Максимальная рабочая температура перехода | +150 | °C |
| TC | Рабочий диапазон температур | -20 до +100 |  |
| TSTG | Диапазон температур хранения | -40 до +125 |  |
| T | Монтажный момент (винт M4) | 0.7 до 1.17 | нм |

Примечание 1: Синусоидальная модуляция при V + = 100 В, TJ = 150 ° C, FPWM = 20 кГц, глубина модуляции = 0,8, pf = 0,6, см. Рисунок 3

Примечание 2: t        <100 мс; TC = 25 ° C; FPWM = 20 кГц, ограничено IBUS-TRIP, см. Таблицу «Электрические характеристики секции инвертора»

Внутренняя электрическая схема - IRAM136-3023B

Абсолютные максимальные значения  (продолжение)

| Обозначение | Параметр | Мин | Макс | Единица измерения | Условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IBDF | Пиковый прямой ток начального диода | - | 4.5 | А | tP= 10мс, TJ = 150°C, TC=100°C |
| PBR Peak | Пиковая мощность загрузочного резистора (Одиночный импульс) | - | 25.0 | Вт | tP=100мс, TC =100°C |
| VS1,2,3 | Напряжение смещения плавающего питания на стороне высокого напряжения | VB1,2,3 - 25 | VB1,2,3 +0.3 | В |  |
| VB1,2,3 | Плавающее напряжение питания на стороне высокого напряжения | -0.3 | 150 | В |  |
| VCC | Низкая сторона и логическое фиксированное напряжение питания | -0.3 | 20 | В |  |
| VIN | Входное напряжение LIN, HIN, ITrip | -0.3 | Меньшее из (VSS + 15 В) или VCC + 0,3 В | В |  |

Электрические характеристики инверторной секции при T = 25 ° C

| Символ | Параметр | Мин | Тип | Макс | Единицы измерения | Условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V(BR)DSS | Напряжение пробоя сток-исток | 150 | - | - | В | VIN = 5 В, ID = 250 мкА |
| ΔV(BR)DSS /ΔT | Температурный коэффициент напряжения пробоя | - | 0.16 | - | В/℃ | VIN = 5 В, ID = 1.0мА (25 ° C - 150 ° C) |
| RDS(вкл) | Сопротивление от истока к источнику | - - | 38 65 | 80 122 | мОм | ID=15A, VCC=15В ID=15A, VCC=15В TJ=125°C |
| IDSS | Ток утечки напряжения нулевого затвора | - - | 3 8 | 80 - | мкА | VIN=5B, V+ =150B VIN=5B, V+ =150B, TJ=125°C |
| VSD | Прямое падение напряжения на корпусном диоде | - - | 1.2 1.0 | 1.9 1.8 | В | ID=15A ID=15A, TJ=125°C |
| VBDFM | Падение прямого напряжения на начальном диоде | - - | - - | 1.25 1.10 | В | IF=1A IF=1A TJ=125°C |
| RBR | Значение резистора начальной загрузки | - | 22 | - | Ом | TJ=25°C |
| ΔRBR/ RBR | Допуск резистора начальной загрузки | - | - | ±5 | % | TJ=25°C |
| IBUS_TRIP | Порог защиты по току (положительный) | 56 | - | 68 | А | См. Рисунок 2. |

Характеристики переключения секции инвертора при TJ = 25 ° C

| Символ | Параметры | Мин | Тип | Макс | Единицы измерения | Условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EON | Потеря переключения при включении 1 / | - | 395 | 1100 | мкДж | ID=15A, V+=100В VCC=15В, L=2мГн Потери энергии включают "хвост" и обратное восстановление диода. См. CT1 |
| EOFF | Потеря переключения при выключении 1 / | - | 135 | 250 |  |  |
| ETOT | Полная потеря переключения 1 / | - | 530 | 1350 |  |  |
| EREC | Энергия обратного восстановления диода1 / | - | 210 | 1000 |  |  |
| tRR | Время обратного восстановления диода 1 / | - | 240 | - | нс |  |
| EON | Потеря переключения при включении 1 / | - | 360 | 970 | мкДж | ID=15A, V+=100В VCC=15В, L=2мГн TJ=125°C Потери энергии включают "хвост" и обратное восстановление диода. См. CT1 |
| EOFF | Потеря переключения при выключении 1 / | - | 115 | 210 |  |  |
| ETOT | Полная потеря переключения 1 / | - | 475 | 1180 |  |  |
| EREC | Энергия обратного восстановления диода1 / | - | 230 | 1000 |  |  |
| tRR | Время обратного восстановления диода 1 / | - | 270 | - | нс |  |
| QG | Заряд затвора на полевом транзисторе 1 / | - | 60 | 89 | нКл | ID=36A, V+=75В, VGS=10В |
| EAS | Энергия потокового одиночного импульса | - | - | 470 | мДж | Примечание 3, 4 |
| IAR | Потоковое течение | - | - | 36 | А | Повторяющийся рейтинг; ширина импульса ограничена макс. Температура соединения. (примечание 4) |
| EAR | Повторяющаяся потоковая энергия | - | - | 32 | мДж |  |

Примечание 3 Начальная TJ = 25 ° C, L = 0,72 мГн, RG = 25 Ом, IAS = 36A

Примечание 4 Это относится только к пакету TO-220AB.

1 / Только на основании данных характеристик. Не подлежит производственному тесту.

Рекомендуемые условия эксплуатации. Функция драйвера

Временная диаграмма логики ввода / вывода показана на рисунке 1. Для правильной работы устройство следует использовать в рекомендуемых условиях. Все напряжения относятся к COM / ITRIP. Смещение VS проверяется со смещением всех источников питания на дифференциал

15 В (1 примечание 5).

| Символ | Описание | Мин | Макс | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VB1,2,3 | Высокое боковое плавающее напряжение питания | VS+10 | VS+20 | В |
| VS1,2,3 | Высокое боковое плавающее напряжение компенсации питания | Примечание 6 | 150 | В |
| VCC | Сторона низкого напряжения и фиксированное логическое напряжение питания | 12 | 20 | В |
| VIN | Напряжение логического входа LIN, HIN | VSS | VSS + 5 | В |

Примечание 5: Для получения дополнительной информации см. Техническое описание IR2136.

Примечание 6. Логика работоспособности для VS от COM-5V до COM + 150V. Логическое состояние удерживается для VS от COM-5V до COM-VBS.

(более подробную информацию см. в DT97-3)

Статические электрические характеристики. Функция драйвера при TJ = 25 ° C

VBIAS (VCC, VBS1,2,3) = 15 В, если не указано иное. Параметры VIN и IIN относятся к VSS и применимы ко всем шести каналам (статические электрические характеристики основаны на листе данных микросхемы драйвера, примечание 5).

| Символ | Описание | Мин | Тип | Макс | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIN | Входное напряжение логического «0» | 3.0 | - | - | В |
| VIL | Входное напряжение логической «1» | - | - | 0.8 | В |
| VCCUV+, VBSUV+ | Порог положительного срабатывания минимального напряжения питания VCC и VBS | 8.0 | 8.9 | 9.8 | В |
| VCCUV-, VBSUV- | Порог отрицательного срабатывания минимального напряжения питания VCC и VBS | 7.4 | 8.2 | 9.0 | В |
| VCCUVH, VBSUVH | Отставание фаз блокировки при пониженном напряжении питания VCC и VSS | 0.3 | 0.7 | - | В |
| VIN,Clamp | Входное напряжение зажима (HIN, LIN, T / ITRIP) IIN = 10 мкА | 4.9 | 5.2 | 5.5 | В |
| IQBS | Пассивный VBS потребляемый ток VIN = 0 В | - | - | 165 | мкА |
| IQCC | Пассивный VCC потребляемый ток VIN = 0 В | - | - | 3.35 | мА |
| ILK | Смещение тока утечки питания | - | - | 60 | мкА |
| IIN+ | Входной ток смещения VIN = 5 В | - | 200 | 300 | мкА |
| IIN- | Входной ток смещения VIN = 0 В | - | 100 | 220 | мкА |
| ITRIP+ | ITRIP ток смещения VITRIP = 5 В | - | 30 | 100 | мкА |
| ITRIP- | ITRIP ток смещения VITRIP = 0 В | - | 0 | 1 | мкА |
| V(ITRIP) | Пороговое напряжение ITRIP | 440 | 490 | 540 | мВ |
| V(ITRIP,HYS) | Входное отставание фаз ITRIP | - | 70 | - | мВ |

Динамические электрические характеристики при TJ = 25 ° C

| Символ | Параметр | Мин | Тип | Макс | Единицы измерения | Условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TON | Время задержки включения распределения от входа к выходу (см. Рис.11) 2 / | - | 0.83 |  | мкс | VCC=VBS= 15В, ID=30A, V+=100В |
| TOFF | Время задержки выключения распространения от входа к выходу (см. Рис.11) 2 / | - | 1.08 |  | мкс |  |
| TFLIN | Время входного фильтра (HIN, LIN)3 / | 100 | 200 |  | мс | VIN=0 и VIN=5В |
| TBLT-Trip | ITRIP Время затухания 3 / | 100 | 150 |  | мс | VIN=0 и VIN=5В |
| DT | Время простоя (VBS=VDD=15В)3/ | 220 | 290 |  | мс | VBS = VCC = 15В |
| MT | Согласование времени задержки распространения (Вкл и Выкл)3/ | - | 40 |  | мс | VCC=VBS= 15В, внешнее время простоя >400нс |
| TITrip | ITrip переключатель на 6 для задержки распространения при выключении (см. рис. 2) 4 / | - | 3.2 |  | мкс | VCC=VBS= 15В, ID=30A, V+=100В |
| TFLT-CLR | После ITrip переключатель на 6 для выключения времени возврата в исходное положение (см. Рис. 2)4/ | - - | 7.7 6.7 | - - | мс | TC = 25°C TC = 100°C |

2 / / Основано только на характеристических данных. Не подлежит производственному тесту.

3 / На основе таблицы данных микросхемы драйвера.

4 / Проверено дизайном. Не подлежит производственному тесту.

Тепловые и механические характеристики

| Символ | Параметр | Мин | Тип | Макс | Единицы измерения | Условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rth(J-C) | Тепловое сопротивление, FET5 / | - | 1.2 | 1.4 | °C/Вт | Ровная, смазанная поверхность. Теплопроводность компаунда радиатора 1Вт / м °. |
| Rth(C-S) | Тепловое сопротивление, C-S5 / | - | 0.1 | - |  |  |
| CD | Длина пути тока утечки | 3.5 | - | - | мм | Смотрите схемы внешних соединений |

5 / Основано только на характеристических данных. Не подлежит производственному тесту.

Внутренний токочувствительный резистор - характеристики шунта

| Символ | Параметр | Мин | Тип | Макс | Единицы измерения | Условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RShunt | Сопротивление | 8.1 | 8.3 | 8.5 | мОм | TC = 25°C |
| TCoeff | Температурный коэффициент | 0 | - | 200 | ппм/°C |  |
| PShunt | Мощность рассеяния | - | - | 4.5 | Вт | -40°C< TC <100°C |
| TRange | Диапазон температур | -20 | - | 125 | °C |  |

Внутренний NTC - Характеристики термистора

| Параметр | Описание | Мин | Тип | Макс | Единицы измерения | Условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R25 | Сопротивление | 97 | 100 | 103 | кОм | TC = 25°C |
| R125 | Сопротивление 6 / | 2.25 | 2.52 | 2.80 | кОм | TC = 125°C |
| B | B-константа (25-50 ° C) 6 / | 4165 | 4250 | 4335 | К | R2 = R1e [B(1/T2 - 1/T1)] |
| Диапазон температур |  | -20 | - | 125 | °C |  |
| Тип. Постоянной диссипации |  | - | 1 | - | мВт/ °C | TC = 25°C |

6 / Проверено дизайном. Hе подлежит производственному тесту

Таблица логических уровней ввода-вывода

| ITRIP | HIN 1,2,3 | LIN 1,2,3 | U,V,W |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | V+ |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | X |
| 1 | X | X | X |

Рисунок 1. Временная диаграмма ввода / вывода.

Рис. 2. Временная форма сигнала ITRIP.

Примечание 7   Заштрихованная область указывает на то, что переключатели высокого и низкого уровня выключены и, следовательно, полумост выходное напряжение будет определяться направлением тока в нагрузке.

Описание контактов модуля

| Контакт | Обозначение | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | VB1 | Высокое плавающее напряжение питания 1 |
| 2 | U, VS1 | Выход 1 - напряжение компенсации плавающего питания на стороне высокого напряжения |
| 3 | NA | Отсутствует |
| 4 | VB2 | Высокое плавающее напряжение питания 2 |
| 5 | V,VS2 | Выход 2 - напряжение компенсации плавающего питания на стороне высокого напряжения |
| 6 | NA | Отсутствует |
| 7 | VB3 | Высокое плавающее напряжение питания 1 |
| 8 | W,VS3 | Выход 3 - напряжение компенсации плавающего питания на стороне высокого напряжения |
| 9 | NA | Отсутствует |
| 10 | V+ | Позитивное входное напряжения питания |
| 11 | NA | Отсутствует |
| 12 | V- | Отрицательное входное напряжения питания |
| 13 | HIN1 | Драйвер затвора на стороне высокого логического входа - фаза 1 |
| 14 | HIN2 | Драйвер затвора на стороне высокого логического входа - фаза 2 |
| 15 | HIN3 | Драйвер затвора на стороне высокого логического входа - фаза 3 |
| 16 | LIN1 | Драйвер затвора на стороне низкого логического входа - фаза 1 |
| 17 | LIN2 | Драйвер затвора на стороне низкого логического входа - фаза 2 |
| 18 | LIN3 | Драйвер затвора на стороне низкого логического входа - фаза 3 |
| 19 | Fault/TMON | Контроль температуры и неисправностей |
| 20 | ISense | Текущий монитор |
| 21 | VCC | Основное питание +15 В |
| 22 | VSS | Отрицательный основной источник питания |

Типичное подключение приложения IRAM136-3023B

1. Конденсаторы электролитической шины следует устанавливать как можно ближе к клеммам шины модуля, чтобы уменьшить

проблемы с звонком и EMI. Дополнительный высокочастотный керамический конденсатор, установленный рядом с выводами модуля

еще больше повысит производительность.

2. Для обеспечения хорошей развязки между клеммами VCC-VSS и VB1,2,3-VS1,2,3 конденсаторы показанное соединение между этими клеммами должно быть расположено очень близко к контактам модуля.

Настоятельно рекомендуется использовать высокочастотные конденсаторы, обычно 0,1 мкФ.

3. Номинал загрузочных конденсаторов зависит от частоты коммутации. Их выбор должен быть сделано на основе наконечника ИК-дизайна D1 98-2a, указаний по применению A1-1044 или рисунка 9. Емкость конденсатора начальной загрузки должна быть выбрана для ограничения рассеиваемой мощности внутреннего резистора, включенного последовательно с VCC. (см. Таблица максиманых  характеристик на стр. 3).

4. Прибл. 8 мс сбрасывается FAU / T. (см. Таблицу динамических характеристик на стр. 5).

5. Генератор ШИМ должен быть отключен в течение периода неисправности, чтобы гарантировать отключение системы, перегрузку по току. Перед возобновлением работы необходимо очистить состояние.

6. Fault/TMON должен быть подтянут до + 5В

Частота переключения ШИМ - кГц

Максимальный среднеквадратичный ток выходной фазы - A

Рисунок 3. Максимальный синусоидальный фазовый ток в зависимости от частоты переключения ШИМ. Синусоидальная модуляция, V + = 100 В, TJ = 150 ° C, глубина модуляции = 0,8, PF = 0,6

Частота модуляции - Гц

Максимальный среднеквадратичный ток выходной фазы - A

Рисунок 4. Максимальный синусоидальный фазовый ток в зависимости от частоты модуляции. Синусоидальная модуляция, V + = 100 В, TJ = 100 ° C, глубина модуляции = 0,8, PF = 0,6

Полная потеря мощности - Вт

Частота переключения ШИМ - кГц

Рисунок 5. Потери полной мощности в зависимости от частоты переключения ШИМ.

Полная потеря мощности - Вт

Синусоидальная модуляция, V + = 100 В, TJ = 150 ° C, глубина модуляции = 0,8, PF = 0,6

Выходной фазный ток - ARMS

Рисунок 6. Суммарные потери мощности в зависимости от тока выходной фазы.

Синусоидальная модуляция, V + = 100 В, TJ = 150 ° C, глубина модуляции = 0,8, PF = 0,6

Максимально допустимая температура корпуса - ºC

Выходной фазный ток - ARMS

Рисунок 7. Максимально допустимая температура корпуса в зависимости от выходного среднеквадратичного значения тока на фазу. Синусоидальная модуляция, V + = 100 В, TJ = 150 ° C, глубина модуляции = 0,8, PF = 0,6

Считывание эквивалента температуры внутреннего термистора - ° C

Температура перехода MOSFET - ° C

Рисунок 8. Расчетная максимальная температура перехода MOSFET в зависимости от температуры термистора.

Напряжение считывания вывода термистора - В

Температура термистора - ° C

Рисунок 9. Зависимость показаний термистора от температуры (подтягивающий резистор 12 Ом, 5 В) и таблица значений номинального сопротивления термистора в зависимости от температуры.

Рекомендуемый заходной конденсатор - мкФ

Частота ШИМ - кГц

Рисунок 10. Рекомендуемое значение конденсатора начальной загрузки в зависимости от частоты переключения.

Рисунок 11. Определения параметров переключения

Рисунок 11а. Включение распространения от входа к выходу

Время задержки.

Рисунок 11б. Отключение распространения от входа к выходу

Время задержки.

Рисунок 11c. Диодное обратное восстановление.

Рисунок CT1. Цепь потерь при переключении

Рисунок CT2. Схема S.C.SOA

Рисунок CT3. Схема R.B.SOA

Описание пакета IRAM136-3023B

Отсутствующий штифт    3,6,9,11

note1 Допуск на единицу + 0,5 мм, если не указано иное.

note2 Отметка зеркальной поверхности указывает на идентификацию контакта 1.

note3 Шрифт символов на этом рисунке отличается от шрифта, показанного на модуле.

note4 Код лота маркировки. Шрифт символов на этом рисунке отличается от шрифта, показанного на модуле.

note5 «P» Символ обозначает отсутствие свинца. Шрифт символов на этом рисунке отличается от шрифта, показанного на модуле.

Размеры в мм

Инструкции по установке см. AN -1049.

Описание пакета IRAM136-3023B2

Отсутствующий штифт    3,6,9,11

note1 Допуск на единицу + 0,5 мм, если не указано иное.

note2 Отметка зеркальной поверхности указывает на идентификацию контакта 1.

note3 Номер детали маркировки. Шрифт символов на этом рисунке отличается от шрифта, показанного на модуле.

note4 Код лота маркировки. Шрифт символов на этом рисунке отличается от

шрифта, показанного на модуле.

note5 «P» Символ обозначает отсутствие свинца. Шрифт символов на этом рисунке отличается от шрифта, показанного на модуле.

Инструкции по установке см. AN -1049.