Нужно сделать управление  на PIC16F628 для микросхемы IRAM 132-3023. На выходе данной микросхемы мы должны получить 3Ф 200Гц 36В.

При подаче напряжения на плату должен включится красный светодиод Авария. После нажатия кнопки пуск включается светодиод работа,  подается +5в на базу транзистора, что приводит к подаче +15В на микросхему, через несколько милисекунд (после того как пройдут переходные процессы) открываем нижние ключи на несколько милисекунд, для того что бы зарядились бутстрепные конденсаторы с1;с3;с5. После этого запускаем генерацию.

Защита по току реализована на внутреннем шунте и операционном усилителе LM358, при появлении на вых 1 операционного усилителя, напряжения которое превышает установленный уровень, сразу должна прекратится генерация и отключиться +15В. При пуске должна быть задержка срабатывания защиты на время достаточное для пуска двигателя. Тепловая защита также реализована на внутреннем термодатчике, если напряжение на выходе FAULT/Tmon падает до 0, то должно аналогично произойти отключение. Запуск преобразователя возможен только после нажатия кнопки Пуск.