Пояснения к схеме паяльной станции.

К исходному проекту добавлен второй канал для подключения фена или работы с двумя паяльниками разной мощности. 

Функции кнопок:
Кн1, Кн2, Кн3 – управление 1 каналом;
Кн1, Кн2 - оперативное управление температурой в первом канале; 

Кн3 – короткое нажатие (< 3 сек.) – переключение предустановленных режимов  по кругу, длительное нажатие (> 4 сек.) – переключение из режима контроля в режим предустановки и обратно. 
 Все установки должны запоминаться, чтобы при включении станции  выбирался тот режим в котором она работала до выключения. Если выбрана температура = 00С, то контроль температуры должен отключаться  иногда это надо.
Кн4, Кн5, Кн6, Кн7 -  управление 2 каналом;

Кн4, Кн5, Кн6 – выполняют функции аналогичные Кн1-Кн3 для 2 канала. 

Кн7 – включение второго канала, расположена в корпусе фена. Или тумблер для независимого включения 2 паяльника. В отличие от остальных кнопок, имеет активный уровень 1. Это сделано для уменьшения кол-ва проводов. Стабилитрон на 4.7В нужен для защиты входа микроконтроллера от высокого напряжения.

Светодиоды индикации из схемы убраны. Вместо них  логично использовать подсветку дисплея. Поскольку подсветка потребляет ~100мА поставлен простой транзисторный ключ.
Среди не выясненных вопросов – 
1. Корректность схемы (правильно ли выбраны ноги микроконтроллера для подключения?);

2. Подключение 10 вывода (D3) дисплея на землю;

3. Использование фена со встроенным вентилятором или компрессор в корпусе станции. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. Встроены компрессор можно использовать и для подключения вакуумного пинцета, кстати это один из тех режимов когда не нужен контроль температуры.

4. В схеме отсутствует узел управления оборотами двигателя компрессора. Скорее всего это должен быть отдельный независимый узел.
	№
	Название
	Функция
	Назначение
	

	17
	PB3
	Key1_Down (PinB.3==0)
	Кн1
	

	18
	PB4
	Key2_Down (PinB.4==0)
	Кн2
	

	19
	PB5
	Key3_Down (PinB.5==0)
	Кн3
	

	25
	PC2
	Key4_Down (PinC.2==0)
	Кн4
	

	26
	PC3
	Key5_Down (PinC.3==0)
	Кн5
	

	27
	PC4
	Key6_Down (PinC.4==0)
	Кн6
	

	28
	PC5
	Key7_Down (PinC.5==1)
	Кн6
	

	14
	PB0
	Beep PortB.0
	Buser
	

	23
	PC0
	
	Усилитель термопары 1канал
	

	24
	PC1
	
	Усилитель термопары 2канал
	

	15
	PB1
	
	Шим 1канал
	

	16
	PB2
	
	Шим 2канал
	

	№
	МК
	Дисплей
	№

	2
	PD0
	RS
	Register Select
	4

	3
	PD1
	RW
	Read / Write
	5

	4
	PD2
	En
	Enable Signal
	6

	6
	PD4
	D4
	Data Bit 4
	11

	11
	PD5
	D5
	Data Bit 5
	12

	12
	PD6
	D6
	Data Bit 6
	13

	13
	PD7
	D7
	Data Bit 7
	14

	5
	PD3
	LCD Light PortD.3
	К- подсветка дисплея
	16


