| компонент в Лабораторном БП | компонент в Codegen CG-13A |
| --- | --- |
| 779 Shpionus схема номиналы один а один как у него |  |
| БП ДЕЖУРКА (+15 Вольт и +5 Вольт) КОМПОНЕНТЫ |  |
| Трансформатор | Трансформатор |
| T3 дежурка --- EE-19C | T3 дежурка --- EE-19C |
| Диоды | Диоды |
| D7v --- FR107 | D7 --- FR107 импульсный 1А 1000В |
| D5v --- FR107 | D5 --- FR107 импульсный 1А 1000В |
| D8v --- 1N5822 | D8 --- 1N5822 шоттки 40В 3А (импульсный 70 А) |
| D32v --- FR157 | D32 --- FR157 импульсный 1.5А 1000В |
| D6v --- 1N4148 | D6 --- 1N4148 высокочастотный (150мА) 100В |
| Конденсаторы полярные | Конденсаторы полярные |
| C11v --- 470 мкф 25V |  |
| C14v --- 1000 мкф 16V | C14 --- 1000 мкф 16V |
| C12v --- 470 мкф 16V | C12 --- 470 мкф 16V |
| Конденсаторы неполярные | Конденсаторы неполярные |
| С13v --- 0,1мкф (104) | С13 --- 0,1мкф (104) |
| С9v --- 0,1мкф (104) | С9 --- 0,1мкф (104) |
| С8v --- 0,022мкф (223) 100В | С8 --- 0,022мкф (223) 100В |
| С7v --- 1nF (102) 1kV | С7 --- 1nF (102) 1kV |
| С31v --- 0,1мкф (104) | С31 --- 0,1мкф (104) |
| CX19 --- 0,1 мкф (104) | C40 --- 0,1 мкф (104) |
| Резисторы | Резисторы |
| R22v --- 200 Ом (0,125W) | R22 --- 200 Ом (0,125W) |
| R17v --- 1кОм (0,125W) | R17 --- 1кОм (0,125W) |
| R23v --- 4,55кОм (0,125W) | R23 --- 4,55кОм (0,125W) |
| R24v --- 4,7кОм (0,125W) | R24 --- 4,7кОм (0,125W) |
| R25 --- 100 Ом (0,25W) | R25 --- 100 Ом (0,25W) |
| R14v --- 82 Ома (0,125W) не попутать c R14i | R14 --- 82 Ома (0,125W) |
| R11v --- 1к (0,125W) | R11 --- 1к (0,125W) |
| R9v --- 220к (0,5W) | R9 --- 220к (0,5W) |
| R8v --- 220к (0,5W) | R8 --- 220к (0,5W) |
| R12v --- 56 Ом (0,125W) | R12 --- 56 Ом (0,125W) |
| R16v --- 0,68 Ом (0,5W) | R16 --- 0,68 Ом (0,5W) |
| R13v --- 22к (0,125W) | R13 --- 22к (0,125W) |
| R15v --- 56 Ом (0,125W) | R15 --- 56 Ом (0,125W) |
| R77v --- 100к (0,5W) | R77 --- 100к (0,5W) |
| R10v --- 220k (0,125W) | R10 --- 220k (0,125W) |
| R78v --- 1М(1W) | R78 --- 1М(1W) |
| RFan --- 33 Ома (1W) | R80 --- 33 Ома (1W) |
| Дроссель | Дроссель |
| L7v --- 62uH (0,06mH) пропаять с 2х сторон | L7 --- 62uH (0,06mH) |
| Оптопара | Оптопара |
| U2v --- pc817b | U2 --- pc817b |
| Стабилитрон регулируемый | Стабилитрон регулируемый |
| U4v --- TL431A | U4 --- TL431A |
| Транзисторы | Транзисторы |
| Q4v --- 2SC945 | Q4 --- 2SC945 n-p-n |
| Q17v --- A733 | Q17 --- A733 |
| Компоненты нужные для запуска дежурного БП |  |
| Разъем | Разъем |
| CON1 220В | CON1 220В |
| Предохранитель | Предохранитель |
| F1 --- 4A 250V | F1 --- 4A 250V |
| Терморезистор | Терморезистор |
| THR1 --- NTC Thermal Resistor 5D-11 | THR1 --- NTC Thermal Resistor 5D-11 |
| Y-конденсаторы | Y-конденсаторы |
| CY1, CY2 --- (102) 1nF 2kV | CY1, CY2 --- (102) 1nF 2kV |
| Диодный мост | Диодный мост |
| B1, B2, B3, B4 --- RL207 | B1, B2, B3, B4 --- RL207 |
| Резисторы | Резисторы |
| R1,R2 --- 150k (0,25W) | R1,R2 --- 150k (0,25W) |
| R3 --- 51 Ом (1W) | R3 --- 51 Ом (1W) |
| R5, R7 --- 2k7(0,125W) | R5, R7 --- 2k7(0,125W) |
| R50 --- 22 Ома(0,125W) | R50 --- 22 Ома(0,125W) |
| Диоды | Диоды |
| D1, D2 --- FR107, Диод импульсный 1А 1000В | D1, D2 --- FR107, Диод импульсный 1А 1000В |
| Поставить пару детали основного БП так как будет мешать радиатор: С6, С5, С4, R4, R6, D3, D3_1, D4, D4_1 |  |
| Транзисторы+радиатор | Транзисторы+радиатор |
| Q3v --- 2N60B | Q3 --- 2N60B |
| Q1, Q2 --- E13007 | Q1, Q2 --- E13007 |
| Конденсаторы полярные | Конденсаторы полярные |
| С1, С2 --- 470мкф 200V | С1, С2 --- 470мкф 200V |
| CX23 --- 100мкф 50V | Нет в схеме |
| Вентилятор | Вентилятор |
| DC12V – 0,11A не больше | DC12V – 0,11A |
| Проверка работы дежурки, Out+5В и +16В(не меньше) на 12 ножке U1, вентилятор должен быть подключен. |  |
| БП Основной КОМПОНЕНТЫ |  |
| Шунт | Шунт |
| Rш --- 0,05 (Ом) 5W резистор | Нет в схеме |
| Конденсаторы неполярные | Конденсаторы неполярные |
| === C3 --- 1мкф 250V | === C3 --- 1мкф 250V |
| === C4 --- 3n3(332) 1kV | === C4 --- 3n3(332) 1kV |
| === С25х --- 100 nF(104) 50V | === С15 --- 100 nF(104) 50V |
| === C33 --- 1 nF(102) 100V |  |
| === C25 --- 22nF(223) | === C32 --- 22nF(223) |
| === C30 --- 22nF(223) |  |
| === C4i --- 470nF(474) |  |
| === C3u --- 470nF(474) |  |
| === C32 --- 47nF(473) | Нет в схеме |
| === CX10 --- 33nF(333) | Нет в схеме |
| Конденсаторы полярные | Конденсаторы полярные |
| === C5, C6 --- 10 мкф 50V(ESR не выше 1,6) |  |
| === C26 --- 10 мкф 50V | === C28 --- 10 мкф 50V |
| === Cx16 --- 1 мкф 16V | === C26 --- 1 мкф 16V |
| === C41 --- 47 мкф 16V | === C34 --- 47 мкф 16V |
| === C16 --- 1000мкф 50V | Нет в схеме |
| Резисторы | Резисторы |
| === R4,R6 --- 2,2Ома (0,125W) |  |
| === R40 --- 680 (0,125W) |  |
| === R41, R39 --- 2k7 (0,125W) |  |
| === R64 --- 18k (0,125W) |  |
| === R3u --- 100k (0,125W) |  |
| === R4u --- 10k (0,125W) | === R70 --- 10k (0,125W) |
| === R7u --- 4k7 (0,125W) |  |
| === R38 --- 1k (0,125W) | === R21 --- 1k (0,125W) |
| === R52 --- 2k (0,125W) |  |
| === R44x --- 2k2 (0,125W) | === R75 --- 2k2 (0,125W) или R85 |
| === R41x --- 330(Ом) (0,125W) |  |
| === R40x --- 2k2 (0,125W) | === R45 --- 2k2 (0,125W) |
| === R36x --- 4k7 (0,125W) | === R18 --- 4k7 (0,125W) |
| === Rx33 --- 100(Ом) (0,125W) | === R38 --- 100(Ом) (0,125W) |
| === Ru --- 10k (0,125W) |  |
| === R60 --- 3k3 (0,125W) |  |
| === R72 --- 1k (0,125W) | === R71 --- 1k (0,125W) |
| === R65 --- 220k (0,125W) |  |
| === R0 --- 8k2 (0,125W) |  |
| === R61 --- 22k (0,125W) | === R67 --- 22k (0,125W) |
| === RX25 --- 10k (0,125W) |  |
| === R9i --- 4k7(0,125W) | === R47 --- 4k7(0,125W) |
| === R11i --- 4k7(0,125W) | === R59 --- 4k7(0,125W) |
| === R14i --- 4k7(0,125W) |  |
| === *R48 --- 60k (0,125W) | (порог защиты) |
| === Ri --- 680(Ом) (0,125W) | (огр. задания тока) 700ом= 7А : 800ом==8А |
| === R42X --- от 470 до 600(Ом) 2W |  |
| Диоды | Диоды |
| === D22, D23 --- FR102 | === D22, D23 --- FR102 (импульсный 1А 100В) |
| === D3, D3_1 --- 1N4148 | === D3, D31 --- 1N4148 (высокочастотный (150мА) 100В) |
| === D4, D4_1 --- 1N4148 | === D4, D29 --- 1N4148 |
| === D21 --- 1N4148 | === D21 --- 1N4148 |
| === D24, D25 --- 1N4148 | === D24, D25 --- 1N4148 |
| === D20 --- 1N4148 | === D20 --- 1N4148 |
| === D13x --- 1N4148 | === D13 --- 1N4148 |
| === D28 --- 1N4148 | === D28 --- 1N4148 |
| Транзисторы | Транзисторы |
| === Q8, Q9 --- 2SC945 | === Q8, Q9 --- 2SC945 n-p-n |
| === QX6 --- 2SC945 | === Q6 --- 2SC945 n-p-n |
| === Q10 --- A733 | === Q10 --- A733 p-n-p |
| ШИМ – Контроллер | ШИМ - Контроллер |
| === U1 --- TL494 | === U1 --- TL494 |
| Дроссель | Дроссель |
| === L4 --- 50 - 100 мкГн(0,05-0,1mH) Смотать все обмотки, кроме +12В | === L4 --- 50 - 100 мкГн(0,05-0,1mH) Смотать все обмотки, кроме +12В |
| Трансформаторы | Трансформаторы |
| ===T1 Силовой --- HGX EI-33C-1 | ===T1 Силовой --- HGX EI-33C-1 |
| ===T2 развязка --- EE-16С | ===T2 развязка --- EE-16С |
| Устанавливает диодную сборку на радиатор и на корпус БП D12 --- MBR20100CT или F16C20C (100V) 20A |  |