Инструкция по сборке часов
В комплект поставки входит полный набор радиодеталей (кроме батареи CR2320), необходимый для полноценного функционирования часов (приложение1).

Сборка часов заключается в установке деталей в соответствующие позиции на плате. Необходимо помнить, что индикаторы устанавливаются на плату только после установки всех остальных компонентов. Первые два из них устанавливаются «точками» вниз, а следующие два «точками» вверх, как на фото                  

[image: image1.png]



Микросхему DD1 DS3231 (реальные часы времени) следует припаивать с соблюдением мер предосторожности от перегрева корпуса микросхемы. Выводные микросхемы, с целью дополнительной защиты микросхем от перегрева, а также оперативной замены, желательно устанавливать на панельки.
Драйвера для индикаторов выполнены на микросхемах ULN2803A и TD62783APG и могут устанавливаться в одну из позиций на плате (DA3 и DA4) в зависимости от типа применяемых индикаторов. 

Если используются индикаторы с общим анодом (надпись на индикаторах – KYX-30011BS), значит на позицию DA3 устанавливается микросхема ULN2803A, а на позицию DA4 - TD62783APG. 
В случае использования индикаторов с общим катодом (надпись на индикаторах – KYX-30011AS), на позицию DA3 - TD62783APG, а на DA4 - ULN2803A.
Помимо этого, необходимо на плате (рядом с DA3 и DA4) замкнуть каплями припоя соответствующие пары контактных площадок. Информация о том, какие контактные площадки необходимо замкнуть, выполнена на плате шелкографией рядом с зоной установки микросхем.  Для индикаторов применена следующая маркировка, СС- общий катод, СА –общий анод. 

Если в схеме питания часов не используются повышающие DC-DC преобразователи, т.е. выходное напряжение источника питания (адаптера) составляет 12в, то на плате необходимо замкнуть три пары контактных площадок, обозначенных значком *. 

Если в ходе тестирования работы автоматического затемнения яркости индикаторов (режим «br-A»), будет замечено нелинейное изменение яркости на краях светового диапазона, то рекомендуется с помощью подбора резистора R17 и/или подключением дополнительного резистора параллельно фотодатчику FR1, добиться изменения напряжения в точке соединения R17 и FR1 во всем световом потоке от 1 до 4 вольт.  
