	Начало формы

[image: image1.wmf]<<<


[image: image2.jpg]MACTEPCKASIu

AAEOPATOPMUA




Конец формы
	Начало формы

[image: image3.wmf]РВ-09-1927


Конец формы
	Начало формы

[image: image4.wmf]>>>


Конец формы


ТРАНСФОРМАТОР НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ.

Конструкция самодельного трансформатора.
Укажем теперь, как самому наиболее простым способом изготовить трансформатор низкой частоты. 

В каждом трансформаторе с железом, как указывалось выше, мы имеем две системы: магнитную, которая представляет собой замкнутый железный сердечник, и электрическую, состоящую из обмоток трансформатора. Выполнение обеих этих систем должно быть весьма тщательным, так как от него зависят качества трансформатора. 

Сердечник трансформатора.
В нашем трансформаторе мы применим сердечник такого типа, как показанный на черт. 1 (2), но выполнять его будем не из полосок, нарезанных в форме букв Т и Ш, что сделать в любительских условиях весьма затруднительно, а из пучка длинных железных полосок, помещаемых внутрь катушки с обмотками и загибаемых затем поверх последней в обе стороны таким образом, что получается замкнутая магнитная цепь, выбранного нами типа. 

Материалом для изготовления полосок служит белая жесть (луженое железо) толщиной в 0,25 мм, всего поллиста. Этот материал выбран нами, как наиболее доступный (лист жести, примерно, размером 60 Х 70 см стоит 80 коп. — 1 руб. и его везде можно достать), легко поддающийся обработке и обладающий удовлетворительными магнитными качествами. 

[image: image5.jpg]15 5

£
oue
ogp 390u8

opr. 3. Paswerka 01060k (ciona),
CnpaBa—maion §s weOTH.




Из листа жести нарезывают полоски шириной в 15 мм и длиной во всю ширину листа. Полоски должны быть вырезаны очень ровными, а чтобы это условие выполнить, нужно уметь правильно взяться за дело. Не лишним поэтому будет указание, как их следует нарезать, тем более, что их потребуется около 50 штук. Для того, чтобы сделать разметку полосок быстро и точно, лист жести помещают на стол, так чтобы край листа несколько выступал, и затем проводят параллельную линию, отступая от края на 15 мм, что легко выполняется предварительно изготовленным из этой же жести шаблоном с острием и загибом, черт. 3. Нарезают затем полоску ножницами, лезвия которых плотно свинчены, иначе у полосок образуется загнутая кромка, которую после придется выпрямлять. 

[image: image6.jpg]Yepr. 4. Peska moxoc n3 mecra.




Располагаются для нарезания полосок против света, чтобы ясно обозначалась на листе прочерченная острием блестящая линия, при чем держат лист так, чтобы он несколько свисал, вследствие чего меньше усилий приходится тратить при разрезании жести (черт. 4). При небольшой сноровке полоски из жести указанным приемом нарезаются очень быстро и ровно. 

Теперь следует, чтобы покончить с изготовлением сердечника, оклеить каждую полоску с одной стороны тонкой парафинированной бумагой. Однако это занятие очень долгое и скучное, поэтому мы изолируем наши жестяные полоски друг от друга более быстрым способом. 

Нарежем из парафинированной бумаги полоски длиной равной длине жестяной полоски, т.-е. 200 мм и шириной в 32 мм, бумажных полосок возьмем вдвое меньше, чем жестяных, т.-е. 25 штук. Сложим каждую бумажную полоску пополам вдоль ее длины и внутрь каждой положим жестяную полоску. Таким образом у нас окажется половина жестяных полосок, покрытых бумагой с двух сторон, и половина голых. Чередуя эти полоски между собой, сложим их в стопочку, в результате чего все полоски сердечника оказываются изолированными друг от друга парафинированной бумагой. 

Сложенный в такую стопочку сердечник обвязывается плотно бечевкой, чтобы полоски его не расползались, и, если имеется возможность, то кладется на некоторое время под пресс. 

Обмотки трансформатора.
Обе обмотки трансформатора помещаются на общей катушке, склеенной из плотного картона. Картонная катушка склеивается на готовом железном сердечнике, которым пользуются в качестве формы для отверстия катушки. Катушка имеет две картонные щечки, приклеенные к загнутым наружу бортикам, как это видно из черт. 5, на котором показана катушка и даны ее примерные размеры. 

[image: image7.jpg]Yepr. 5. Katymsa co mewxax,




Теперь следует приступить к намотке на катушку изолированной проволоки. Проволоку можно взять для этой цели как изолированную шелком, так и эмалированную диаметром от 0,1 до 0,05 мм, какую удастся достать. 

Особое внимание следует обратить на устройство выводов и (концов обмоток) трансформатора, которые делаются из гибких (многожильных) проводничков и очень тщательно укрепляются между щечками катушки, которые можно сделать для этой цели двойными; совершенно ясно, что повреждение вывода влечет за собой необходимость перематывания всей обмотки трансформатора, на что придется потратить зря много времени. Тонкая проволока обмотки тщательно зачищается и припаивается к гибкому проводничку непременно без кислоты, например, станиолем с канифолью, иначе тонкая проволока легко может быть разъедена, и контакт нарушится. 

Гибкий вывод закрепляется на катушке одним-двумя оборотами, привязывается ниткой и зажимается между щечками катушки. Выводы первичной и вторичной обмотки полезно сделать цветными, чтобы их легко можно было различить, не лишним явится и отметка на них, указывающая на принадлежность вывода к началу или к концу обмотки. 

[image: image8.jpg]Gepr. 6. Crozok 118 masoTcE TpARCHOPUA-
Topa.




Перед намоткой катушка прошеллачивается вся, для лучшей изоляции и хорошо высушивается. Самую намотку можно производить на каком-либо станочке. Примерный вид станочка изображен на черт. 6. 

Если нет счетчика оборотов, то число витков придется считать по сотням, отмечая их на листочке бумаги. 

Намотка должна производиться плотно, по возможности виток к витку, и равномерно. Слитком сильно натягивать проволоку не следует, во избежание ее разрыва. 

Время от времени через определенное число оборотов (250—500) следовало бы проверять, нет ли разрыва проволоки внутри трансформатора, так как разрыв проволоки с шелковой изоляцией не всегда легко обнаружить на-глаз. Для этой цели пропускают ток от карманной батарейки через наматываемую катушку и катушку, с которой проволока сматывается (у последней должен быть выведен наружу ее начальный конец), целость проволоки определяют, хотя бы по треску в приключаемом к этой цепи телефоне. 

Намотав 4 000 оборотов первичной обмотки закрепляют ее второй вывод из гибкого проводничка и изолируют обмотку тремя-четырьмя слоями тонкой парафинированной бумаги, после чего укрепляют начальный вывод вторичной обмотки, которая наматывается из той же проволоки, в том же направлении, в количестве 12 000 витков. 

Полезно через каждую тысячу оборотов изолировать частично каждую обмотку одним слоем парафинированной бумаги. 

Когда вторичная обмотка намотана на катушку и укреплен последний ее вывод, катушку тщательно изолируют парафинированной бумагой и оклеивают плотной бумагой, во избежание механического повреждения обмотки. 

Сборка трансформатора.
Последовательность сборки трансформатора изображена на черт. 7. 

[image: image9.jpg]Yepr. 7. TlocaenonatesnocTs c6opkE Tpame-
(opmaropa: I—novemenue KarymkE Ea cep-
Xeunug, [[—3armfanue mOA0COK CeplevmEEa,
111 — aakomgennas c6opka Tpascdopuatops,
TYEKTEPOM TOKASAHA CBASKA OOPXOWHHKS
#301AHOREOK Nemrof. Cupasa ma weprexe
JOTPOHCTBO BHBOXOB OT KOHIOB OGMOTEE G
YKA3aHHEEM HX NPHCOGXHEGHES B CXeMe.




Сердечник из полосок жести помещается внутрь катушки с обмотками (I), далее полоски загибаются наружу по обе стороны катушки, поочередно то с одной, то с другой стороны катушка (II), продолжая так до тех пор, пока все полоски не будут загнуты (III). После этого для укрепления полосок их туго связывают изоляционной лентой. 

[image: image10.jpg]noscox w3 ¢ WIoAWAONKDR
mecTn

or8encTR
ars Bantos Kaeumn

Jepr. 8. Monrax TpaRc{OpYATOpA HA XOCKE.




Монтаж трансформатора, для удобства пользования им, производится на доске, как показано на черт. 8. Укрепляется трансформатор на доске пояском из жести. На этой же доске ввертываются четыре клеммы, к которым присоединяются гибкие выводы от концов обмоток. Доску, на которой укрепляется трансформатор, желательно пропарафинировать. В ней, кроме того, просверливаются четыре отверстия для пропуска винтов, укрепляющих трансформатор на панели приемника. 



	Начало формы

[image: image11.wmf]<<<


Конец формы
	Начало формы

[image: image12.wmf]РВ-09-1927


Конец формы
	Начало формы

[image: image13.wmf]>>>


Конец формы


_1340298465.unknown

_1340298466.unknown

_1340298463.unknown

_1340298464.unknown

_1340298462.unknown

_1340298460.unknown

