Сварочный аппарат DEKO DKWM200A, плата DBTJ-PCB-A36-A6  2020 TC206901

Емкости неполярных конденсаторов брал с похожих схем. Могут быть ошибки. В архиве еще полезности.

Более подробно о работе данного контроллера показано в видео.

https://youtu.be/DYPpVW9KKLY

Но в данной схеме используется не совсем традиционное включение – собственный усилитель ошибки контроллера выключен, т.е. инвертирующий вход соединен с общим проводом, а не инвертирующий подключен к опорному напряжению 5 вольт. Это закрывает транзистор внутреннего усилителя ошибки и на выходе усилителя образуется 5 вольт  за счет резистора R43.

Как только напряжение на выводе 9 начнет уменьшаться начнет уменьшаться длительность управляющих импульсов. Это приведет к уменьшению сварочного тока и система войдет с стабильное состояние.
    При уменьшении длины дуги будет возрастать сварочный ток, соответственно будет увеличиваться падение на шунте. Это повлечет увеличение выходного напряжения на ОУ, большего приоткрытия транзистора Q2 и уменьшения длительности управляющих импульсов силовых транзисторов. Естественно, что сварочный ток снова вернется к первоначальному значению.
При увеличении длины дуги ток уменьшится, уменьшится падение на шунте. Разумеется ОУ уменьшит напряжение на своем выходе и это призакроет Q2. Длительность импульсов увеличится и величина сварочного тока вернется к установленному значению.

Сварочный инвертор оснащен двойной защитой от перегрузки и защитой от перегрева.
    Первая ветка защиты от перегрузки основана на трансформаторе тока Т1, напряжение с которого выпрямляется диодным мостом D6…D9. Трансформатор нагружен на резисторы R20 иR23, после чего напряжение попадает на стабилитрон Z1. Как только напряжение на трансформаторе тока становится больше 15 вольт стабилитрон открывается и открывает тиристор Q3. Открывшись тиристор прижимает к земле напряжение смещения, которое было на базе транзистора Q5. Закрывшись транзистор Q5 обеспечивает увеличение тока базы транзистора Q4, который открываясь подает землю на вывод 8 контроллера SG3525. Вывод 8 это управление софтстартом и при наличии на его выводе нуля управляющие импульсы на выходах контроллера исчезают.

Таким образом, при превышении тока через силовые транзисторы происходит остановка работы ШИМ контроллера и для сброса защиты инвертор нужно выключить, а потом повторно включить.
    Вторая ветка защиты от перегрузки силового каскада основана на слишком резком увеличении управляющего напряжения на выходе LM258. Если управляющее напряжение увеличилось слишком быстро, то это приводит к формированию короткого импульса через R34-C25, который так же открывает тиристор Q3.
Открытие тиристора обеспечивает загорание светодиода индикации перегрева LED-Yellow, установленного на передней панели. Поскольку тиристор должен после сработки оставаться открытым необходимо добиться протекания через него тока, превышающего минимальное значения тока удержания. Формирование этого тока происходит через R62-Z6-D16, но этого тока недостаточно, поэтому используется и ток протекающий через светодиод индикации аварии.

Защита от перегрева организована при помощи  термореле типа KSD9700 с нормально разомкнутыми контактами и IC2A.

ОУ IC2B охвачен несколькими отрицательными обратными связями. С33, С34 и R49 служат для устойчивой работы ОУ на низких частотах и подавляют самовозбуждение усилителя. LED1, LED2 и R55 служат для формирования обратной связи с не линейными характеристиками. В данном случае светодиоды служат для изменения коф усиления ОУ в зависимости от напряжения на выходе – используется не линейная вольт-амперная характеристика светодиода, которая имеет большую выгнутость, чем у обычного диода. 
    Это позволяет получить более плавную регулировку сварочного тока, когда требуются малые тока и более сильное изменение сварочного тока, когда он приближается к максимальному значению.