Программа для проверки выходных буферов портов ввода/вывода.

В статье пойдет речь о небольшой программке, позволяющей проанализировать целостность выходных буферов микроконтроллеров PIC16F676 и PIC16F628A.  Нередко в радиолюбительской практике возникает ситуация, когда сразу трудно определить, что является причиной не работоспособности создаваемого устройства с микроконтроллерами, толи программа глючит, толи не исправны схемы вывода портов микроконтроллера. В частности у меня не раз и не два в процессе настройки устройства и его эксплуатации отказывали контроллеры китайского производства.  Схема подключения проверяемого микроконтроллера проста. Смотри рисунки ниже.

Это скриншот из протеуса для микроконтроллера PIC16F676 и на схеме не указано подключение шин питания. В микроконтроллере PIC16F676 вывод RA3 этого порта «А»  может работать только на вход. Поэтому он используется для работы с кнопкой. Резистор R1 – подтягивающий резистор номиналом 5… 10 ком. При подаче напряжения питания на микроконтроллер и отпущенной кнопке (рисунок слева)на всех выводах портов PORTA и PORTC, сконфигурированных на вывод данных, должна присутствовать логическая единица. В протеусе, применительно к цифровым микросхемам логическая единица индицирована красным цветом соответствующего вывода. При нажатии на кнопку состояние потенциала на всех выводах  меняется на противоположное,  т.е. на логический ноль – рисунок справа.

Схема включения микроконтроллера PIC16F628A показано на скринах ниже.

PORTA  –  8-разрядный  порт  ввода  вывода.  RA4  имеет  триггер  Шмидта  на  входе  и  открытый  сток  на  выходе, поэтому к нему подключен подтягивающий резистор R1 – 5,1 ком.  RA5  имеет  триггер  Шмидта  на  входе,  без  выходного  буфера, используется только на вход.  Этот вывод микроконтроллера используется для подключения кнопки. Все остальные каналы PORTA имеют триггер Шмидта на входе и полнофункциональные выходные КМОП буферы. PORTB  –  8-разрядный  двунаправленный  порт  ввода/вывода. Т.е. все вывода этого порта имеют полнофункциональные выходные КМОП буферы. Алгоритм проверки выходных КМОП буферов такой же, как и у микроконтроллера PIC16F676. При отпущенной кнопке на всех выводах, имеющих выходные буферы, устанавливается логическая единица. При замыкании контактов кнопки на всех выводах напряжение падает практически до нуля – логический ноль.

Скачать файлы проекта.