#include"stm32f10x.h"

#include"stm32f10x_gpio.h"

#include"stm32f10x_rcc.h"

#include "stm32f10x_adc.h"

#include "stm32f10x_dma.h"

#include"SetSysClockTo320.h"

#include"delay.h"

#include"InitTim2i3.h"

#include "lcd7735n.h"

#include "ADCnpinA1.h"

#include"InitTim4B6.h"

uint32_t tmp;

uint32_t tmpD;

int xxx;

uint32_t ADC_Results_Buffer[175]={0};

int main(void)

{

InitTim4B6(); //подпрограмма генератора с ШИМ на таймере 4 с выводом на пин В6

Delay_Init();   // инициализация функции Delay

Config_SPI_Pins_n_Display();  // инициализация и пины SPI и дисплея

ADCnpinA1();//конфигурация пина А1 и ADC-64 мгц

SetSysClockTo320();//подпрограмма установки системной частоты от кварца 320 мгц

InitTim2i3();  // подпрограмма инициализация tim2 I tim3 для частотомера

RCC->CFGR|=RCC_CFGR_MCO_2| RCC_CFGR_MCO_1;//|RCC_CFGR_MCO_0; //HSE 8 mhz

// настройка выхода МСО пин А8

//RCC_MCOConfig(RCC_CFGR_MCO_HSE); //pin A8

//100: System clock (SYSCLK) selected

//101: HSI clock selected

//110: HSE clock selected

//111: PLL clock divided by 2 selected

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);

/* Configure the GPIO pin */

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13; // конфигурация пинa C!3 LED

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

while (1)

{

TIM2->CNT = 0; //сброс счета таймера 2

TIM3->CNT =0; //сброс счета таймера 3

TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //запуск счета таймера 3

TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);  //запуск счета таймера 2

//delay_ms(100);   //пауза 0,1 секунда

delay1sec1();  //пауза 1 секунда

TIM_Cmd(TIM2, DISABLE); //остановка счета таймера 2

TIM_Cmd(TIM3, DISABLE);  //остановка счета таймера 3

tmp = ((uint32_t)(TIM2->CNT)) | ((uint32_t)(TIM3->CNT << 16));

// рассчет посчитанных импульсов

tmpD=(uint8_t)(tmp/3902439); //

tmp=tmp-tmpD;//коррекция ошибки 82 на 320 мгц

xxx=tmp*2; //умножаем рез на 2 т.к. предделитель ETR таймера 2 =2 и вывод на индикатор

// lcd7735_putstr(1, 10, str, 0xFFFF, 0x0000); //печать строки символов Y,X

lcd7735_fillrect(15+2, 10, (15)+11, 10+(8*9), 0x00F0) ;// стирание места под цифры

lcd7735_int(xxx, 15, 10, 0xFFFF, 0x00F0); // печать целого числа

tmp=0;  //обнуление результатов счета

pixel(); //вывод на дисплей

}

}

pixel (void)

{

int i,ii,x,nStart;

//заполнение буфера 170 *6 бит

for(i=0;i<170;i++)

{

while(!(ADC1->SR&ADC_SR_EOC));

ADC_Results_Buffer[i]=((ADC1->DR));

}

// ADC_Results_Buffer[] 		// 		//Буфер

//Обработка  буфера

// Синхронизация

ii = 0;

while(ADC_Results_Buffer[ii+1] >= ADC_Results_Buffer[ii]-1 && ii < 160) ii++;

while(ADC_Results_Buffer[ii+1] <  ADC_Results_Buffer[ii]+1 && ii < 160) ii++;

if(ii >= 160)	nStart = 0;

else			nStart = ii;

//вывод графика

for(x=0;x<158;x++)

{

lcd7735_fillrect(40,x, 110,x+1,0x0000);//стирание перед --линией

lcd7735_line(ADC_Results_Buffer[x+nStart]+40, x,ADC_Results_Buffer[x+1+nStart]+40, x+1, 0xFFFF);

//lcd7735_int(ADC_Results_Buffer[x], 1, 10, 0xFFFF, 0x00F0); // печать целого числа

//delay_ms(10);

}

}