https://forum.cxem.net/index.php?/topic/59679-зарядный-для-акб/

Off Serg SP

Опубликовано 24 декабря, 2009

Доброго всем времени суток!

Вот собственно схемка, которая будет и зарядником, и источником питания Вашей нагрузки. Номиналы элементов:

R1 = 82Ом

R2 = 220Ом

R3 = 2.7 Ом, 0.5 Ватт

R4 = 100Ом

R5 = 12К

R6 = 2К7

R7 = 82К

С1 = С2 = 1000мкФ, 35 Вольт

С3 = 0.1мкФ

DA1 - TL431

Q1 - КТ645А

Q2 - КТ805

Диодный мост - любой на напряжение не менее 50 Вольт, ток не менее 2 Ампер

Все резисторы, кроме R3, мощностью 0.25 Ватт.

Трансформатор ТР1 - на 15 Вольт, ток не менее 0.25 Ампера.

Предохранитель F1 - на ток 0.25 Ампера, например, ВП1-2.

С данными номиналами элементов ЗУ будет заряжать батарею на начальном этапе током около 0.2 Ампера, затем при достижении на батарее напряжения 13.8 Вольт начнется стабилизация напряжения (уменьшение зарядного тока). Полностью разряженную батарею данное ЗУ зарядит примерно за 15 - 17 часов. С батареей ничего плохого не случится, если оставите её подключенной к ЗУ на большее время. Питание Ваших потребителей будет осуществляться при наличии сети от преобразователя, при отсутствии - от батареи соответственно. Эту схему я уже выкладывал в другом посте, сейчас обнаружил , что лучше дополнить её диодом параллельно транзистору Q2 анодом к эмиттеру, катодом к коллектору. Диод нужен для того, чтобы в случае подключения батареи перед включением в сеть не сгорел случайно Q2.

Зарядник_12_вольт.pdf10 кБ · 1 376 загрузок

Off -=ASUS=-

Опубликовано 24 декабря, 2009

Это для герметичных АКБ ЗУ?

- Цитата

- Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо!

- у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь.

Off Serg SP

Опубликовано 24 декабря, 2009

Да, это ЗУ для батарей с гелевым электролитом и AGM. Если нужен больший ток, нужно уменьшить R3.

При 1.5Ома (1 Ватт) будет около 0.4 Ампер.

Пожалуйста! Рекомендую использовать эту схему во всех источниках питания и ЗУ для батарей(св. - кислотных). Нужно, правда, всегда подрассчитать схему под Ваши условия. Но ведь по тому то наш сайт и называется так, что мы здесь все человеки думающие. Я на работе пробовал коротить выход этой схемки (с небольшими непринципиальными изменениями) - пофиг, стабилизирует ток на выходе - хоть бы хны. Главное, чтобы транзистор Q2 справился по мощности.

С у., Serg SP

13 Вольт - недопустимо малое напряжение подзаряда для свинцово - кислотного аккумулятора, он будет в хроническом недозаряде. Минимум 13.5 Вольт, ток для 1.2 Ah - не менее 60мА.

Off Serg SP

Опубликовано 27 декабря, 2009

maestro23 сказал:

Точнее - зарядник сейчас выдает 13.7В ток заряда 63мА, заряжается не плохо тем более он у меня будет подключен будет к АКБ еже суточно. А, что, если я разберу АКБ от сотового выкину кишки и к выводам припояю провода далее подключу к стабилизатору 3,7В, не охота покупать новый, а после долгой эксплуатации он уже еле живой, да плюс еще чтобы вся схема ( работала от одного АКБ (AGM).

Да, я думаю, в нужном направлении двигаетесь. Только нужно, чтобы ЗУ для AGM способен был выдавать ток только для подзаряда аккумулятора 60мА, а у Вас же ещё одновременно с эти есть потребление для питания всех устройств. Одним словом, нужно добиться, чтобы преобразователь был способен выдать ток хотя бы 100мА. При том напряжении (13.7В) батарея может оставаться подключенной к ЗУ всегда без опасности повреждения её.