Автоматическое ЗУ на МК ATmega16A + БП

Переход по меню осуществляется нажатием кнопки «Выбор». Изменение параметров осуществляется кнопками «Влево» и «Вправо». Вход в некоторые пункты осуществляется долгим нажатием кнопки «Выбор».

При первом включении или перепрограммировании (сбое EEPROM) будет предупреждение о калибровке. Так же желательно в Настройках параметров заряда каждого профиля установить значения по умолчанию.

В начальном меню :

- Зарядное устройство

- Блок питания

- Калибровка устройства

-Версия ПО

Зарядное устройство:

- Емкость АКБ. Устанавливается до 250 А/ч. Ограничение тока заряда до 15А.

- Тип АКБ. Используется 4 профиля и каждый профиль можно изменить. Долгим нажатием на кнопку «Выбор» переходим в меню Настройки параметров заряда.

- Тренировка до U3. В режиме ‘Тренировка’ переход в режим ‘Заряд’ произойдет при достижении напряжения “3-этап U3”.

- Режим «Качели».  Процесс заряда и разряда без нагрузки в течении установленного времени. Вход в режим настройки установки времени долгим нажатием на кнопку «Выбор». Выход – коротким. Рекомендуемое значение по ЗУ «Вымпел-55» 120 минут.

- Режим работы:

Переход между режимами работы осуществляется кнопками «Влево» и «Вправо».

-Заряд. Ток_max= 15А, ток_min=0,1A. Во время заряда в первой строке 1 раз в 5 секунд индицируются условия заряда, а в режиме «качелей»-идет заряд или разряд АКБ.

-КТЦ-заряд/разряд. Автоматически определяется внешняя нагрузка. Разряд на внутренний резистор для АКБ до 24А/ч, если емкость больше – ток 1,2А.  АКБ разряжается заданным в профиле током до напряжения U конца разряда, после чего сразу начинается заряд.

-Тренировка. Заряд 0,1С, разряд 0,01С. При достижении напряжения “1-этап U1” (“3-этап U3”)  экран 1 минуту показывает емкость заряда/разряда и начинается заряд АКБ. Емкость заряда при Тренировке добавляется к емкости при заряде (общее для Тренировка + Заряд в А/ч).

-Тест АКБ (измеряется для 12-вольтных аккумуляторов  в «попугаях», т.к. не учитывается сопротивление проводов, транзисторов и т.д.).

Блок Питания:

- Коротким нажатием выбираем редактируемый параметр (напряжение или максимальный ток), долгим нажатием включаем/выключаем БП. При превышении установленного тока идет стабилизация по току.

Калибровка устройства:

Вход в калибровку осуществляется долгим нажатием на кнопку «Выбор». Сохранение настроек, если было изменение, происходит после прохода по всем пунктам.

- Установить выход 16В: калибруется вольтметр прибора; кнопками «Влево» или «Вправо» устанавливаем 16 вольт на внешнем вольтметре.

- Установить выход 1В: кнопками «Влево» или «Вправо» устанавливаем 1 вольт на внешнем вольтметре.

- Set U(16V) = U out: соответствие установленного напряжения выходному; кнопками «Влево» или «Вправо» устанавливаем 16 вольт на выходе.

Подключить нагрузку обеспечивающую ток 7А.

- Установить выход 7А: калибруется амперметр прибора; кнопками «Влево» или «Вправо» устанавливаем 7 ампер на внешнем амперметре.

- Установить выход 0,1А: кнопками «Влево» или «Вправо» устанавливаем 0,1 ампер на внешнем амперметре.

- Ток разряда расчетный: если выбрано «Да», для индикации разрядного тока через внутренний резистор 10 Ом используется расчет по формуле Iразр=Uакб/10 Ом.

- Настройка амперметра разряда: подключаем к выходам внешней нагрузки через амперметр сопротивление обеспечивающий ток не менее 3А; кнопками «Влево» или «Вправо» устанавливаем показания на приборе равные внешнему амперметру.

- Ток включения кулера: кнопками «Влево» или «Вправо» устанавливаем требуемый ток включения вентилятора охлаждения.

Настройки параметров заряда:

Вход осуществляется долгим нажатием на кнопку «Выбор» из пункта “Тип АКБ”. Сохранение настроек, если было изменение, происходит после прохода по всем пунктам.

- По умолчанию? : если нужно восстановить параметры заряда по умолчанию, то кнопками «Влево» или «Вправо» выбираем нужный пункт.

- Алгоритм заряда: для АКБ меньше 45А/ч обычно применяют алгоритм IUoU, выше – IUIoU.

- Напряжение АКБ: указывается для заряда АКБ с иным напряжением (LiIon, от шуруповертов и др.).

- 1-этап U1: напряжение до которого будет заряжаться АКБ при ‘Ток 1-этап’  на 1-ом этапе.

- 3-этап U3: напряжение до которого будет заряжаться АКБ при ‘Ток 3-этап' на 3-м этапе.

- Ток 1-этап: ток заряда на 1-м этапе; рекомендуемое значение 0,1 от емкости АКБ.

- Ток 3-этап: ток заряда на 3-м этапе; рекомендуемое значение 0,02 от емкости АКБ.

- Iend заряд: ток окончания заряда АКБ; рекомендуемое значение 0,01 от емкости АКБ.

- Ток разряд: ток при котором будет происходить разряд; действительно для разряда на внутренний резистор для АКБ до 24А/ч, если емкость больше – ток 1,2А.

- U конца разряда: напряжение окончания разряда АКБ.

Можно использовать два дополнительных входа:

РС0 – завершает запущенные процессы ЗУ при замыкании на общий провод.

РС1 – останавливает заряд АКБ при замыкании на общий провод. Продолжает при отпускании.