Получил излучатели из Китая Ультразвуковой датчик XNQ23-25AT/R

Четыре штуки. Вроде всё в норме, буду проверять.

Поставил один в последнюю схему и один в DAZZER-||.

U=150 v, I=240 mA , выставил частоту генератора 22,95 кГц(частотой можно поиграть + или -), пламя свечи отклоняется одинаково, в обоих схемах. DAZZER-2(U=80 v, I=143,5 мА, частота f=22,88 кГц  ) при таком-же датчике XNQ23-25AT/R.

Вот диаграммы;

1.DAZZER-2 (U=80 v, I=143,5 мА, частота f=22,88 кГц )

2.Новый догчейзер, с одним излучателем датчик XNQ23-25AT/R U=150 v, I=240 mA f=22,95 кГц

Проверил теперь на дальность, как и с предыдущими; результат на ослике выставил усиление на 0,01, получилась осциллограмма, в 2 деления на обоих. Фоткать не стал, и так понятно, сигнал слабенький.

Как и пишут опознавание сигнала, дальность обнаружения: 0,2 ~ 5 м (отражение)

Вывод, если судить по ослику;

С датчиком US25-16CT/R лучше и дальнебойней(уровень сигнала больше), чем с датчиком XNQ23-25AT/R.

Вроде и напряжение 150 вольт, ток 240 мА, а сигнал слабее. Надо экспериментировать, проверять в действии на собаках. И разница в защищённости излучателей.

Вот у LILO; после ремонта.

В общем будем проверять.

В последней схеме можно варировать напряжением, а в DAZZER-|| - нужно смотреть, ведь все детали кроме транзистора TIP-110 стоит КТ 829А.

Нужно подобрать выводы на трансформаторе;

Было 1-4 вход, пробуем 1-3 вход в DAZZER-||, если на выходе больше, то вторичку подключаем 5-6. В общем подбираем, ищем вариант, который устраивает Вас.

Всем удачи!