##### 1.Расчет сосредоточенной цепи коррекции, рекомендованной RIAA в классической схеме усилителя-корректора

Это наиболее часто применяемая цепь коррекции, позволяющая формировать три постоянные времени коррекции. См. рис.7.

Рис.7. Принципиальная схема идеальной цепи коррекции.

Посмотрев на схему, можно увидеть, что постоянная времени τ₁ формируется цепочкой R1C1, а цепочка R1R2C2 формирует две постоянных времени: τ₂ и τ₃. В качестве примера расчета возьмем стандарт IEC N78 в котором:

τ₁=50 мкс

τ₂=450 мкс

τ₃=3180 мкс

И, вот, мы стоим перед уравнением с четырьмя неизвестными R1, R2, C1, C2. Извечный вопрос русской интеллигенции: « Что делать»? Извечный ответ ей русского народа: «Э-э, интеллигенция… Одно слово, узок их круг и страшно далеки они от народа. Принимаем волевое решение!» Правда, про круг сказал не народ. В общем, волюнтаристски назначаем (исходя из имеющихся в запасе номиналов) емкость конденсатора С2, так как расчет будет вестись от наибольшей постоянной времени t3=3180 мкс, а она связана с С2.

– Вычисляем сопротивление R2:

R2= τ₂ /C2

2.Вычисляем R1: R1= R2 (τ3 -τ₂) (τ₂– τ1) /τ22

3.Вычисляем С1: Если бы цепь R1С1 была отдельной, то С1=t1/R1. Но в реальности она включена в более сложную систему. Поэтому формула расчета С1 усложняется и принимает вид:

С1= τ1 τ3С2 / ((τ3 -τ₂) (τ₂– τ1))

Подставляем в формулы реальные значения элементов:

– Принимаем равным 0.03 мкф (постоянные времени берем в мкс, емкости в мкф), тогда:

R2=450/0,03 = 15000 Ом= 15 кОм,

R1= (3180—450) (450—50) *15/450²=80,88 кОм,

С1=0,00005*0,00318*0,03/ (0,00273*0,0004) =4368пф.

Рис.8 Принципиальная схема идеальной цепи коррекции стандарта IEC N78.

Все было бы хорошо с приведенным выше расчетом, если бы не: цепь коррекции, приведенная выше, представляет собой идеальный случай, когда цепь эта живет сама по себе, не включенная ни в какие другие каскады и цепи. В реальной жизни ее ставят между первым и вторым каскадами усилителя-корректора. См. рис.9.

См. рис.9.

Рис.9. Включение узла коррекции в реальную схему.

Первый каскад усиления на лампе Л1 имеет свое выходное сопротивление Rвых, последующий каскад на лампе Л2 имеет входное сопротивление Rвх (это сопротивление в цепи первой сетки Л2), которые становятся неотъемлемой частью узла коррекции и искажают всю, ранее рассчитанную, картину. В принципиальной схеме, учитывающей новые условия, сопротивление, обозначенное на рис.9 как R1, обозначим Rреал. Сделаем это, чтобы не путаться и помнить, что в макете будет впаян резистор с сопротивлением Rреал. См. рис 10.

Рис.10

Чтобы рассчитать сопротивление Rреал, которое необходимо установить в реальный макет усилителя, нужно составить эквивалентную схему цепи коррекции. Разделительный конденсатор Ср имеет сравнительно большую емкость (порядка 1 мкф), т.е. малое сопротивление по переменному току, поэтому при составлении эквивалентной схемы мы его игнорируем, считая, что он замкнут накоротко. См. рис. 11.

Рис.11

Далее полагаем, что цепочки С1, С2R2 сохраняют свои значения и их пересчитывать не надо (по постоянному току цепь разорвана). Значение Rвх мы задаем сами, исходя из имеющихся в запасе номиналов сопротивлений. В нашем случае выбираем Rвх=270кОм.

Выходное Rвых сопротивление первого каскада равно (внутреннее сопротивление лампы Ri соединяется параллельно с сопротивлением в цепи анода Ra через источник питания)

Rвых= Ri Ra / (Ri+ Ra)

Сопротивление Ra в цепи анода Л1 выбирается по нагрузочной прямой построенной на ВАХ лампы и в нашем случае для лампы 12Ж1Л равно 62 кОм. Значение Ri берется из справочника и составляет 800 кОм. Итак, подставляя эти значения в формулу получаем:

Rвых= 62*800/ (800+62) =57.5 кОм.

Для сохранения расчетных характеристик цепи коррекции необходимо, чтобы сопротивление цепочки RвхRвыхRреал равнялось R1

Рис 12.

Рис.13

По эквивалентной схеме, составляем уравнение:

R1= (Rреал+Rвых) Rвх / (Rреал+Rвых+ Rвх)

В рассматриваемом случае вычисленное ранее значение R1 составляет 80,88 кОм. В итоге, подставив известные значения сопротивлений в формулу, получаем уравнение: 80,88= (Rреал+57,5) 270/ (Rреал+57,5+270) (Все сопротивления даны в килоомах). Решив его, получаем значение Rреал=57.97 кОм. В итоге принципиальная схема цепи корректора на лампе 12Ж1Л для стандарта IEC78 приобретает вид, показанный на рис.14:

Рис.14

При сборке макета можно попытаться точно подобрать вычисленные значения элементов цепи, но на практике это лишь усложнит работу. Мало того, в реальном макете присутствуют такие неприятные вещи как паразитные емкости, индуктивности и сопротивления монтажа. Они, безусловно, малы, но в некоторых случаях ощутимы. Так, например, паразитная емкость монтажа находится в диапазоне 50—200 пф. Что уже ощутимо для постоянной времени τ1 =50 мкс. Значит, при подборе емкости С1 можно выбрать конденсатор с меньшей, чем расчетная, емкостью. Примерно 4368—68=4300 пф. Т.е. стандартный номинал. Сопротивление R1 близко к 58 кОм, но выбор в сторону увеличения от вычисленного номинала, как показывает практика, вреднее, чем в сторону уменьшения. Ближайший стандартный номинал – 56 кОм. При выборе такого номинала расхождение с расчетными характеристиками составит:

R1= (Rреал+Rвых) Rвх / (Rреал+Rвых+ Rвх) =

(57,5+56) *270/ (57,5+56+270) =79.9 кОм

Что составляет 98,7% от 80.88 кОм расчетных. Учитывая, что внутреннее сопротивление ламп величина справочная и не является точной, то допуск 1.3% на практике вполне приемлем. Принципиальная схема тогда принимает привычный для радиолюбителя-пионера вид (рис.15)

Рис.15. Принципиальная схема узла коррекции IEC N78 со стандартными значениями номиналов радиокомпонентов.