Опробовал варианты намотки трансформатора для DAZZER-||;

Намотка трансформатора для DAZZER-||.

Исходя из данных инета имею следующее:

Трансформатор 1 Ом первичка, и 23 Ом вторичка

Подбираем провод;

Первичная 70 витков провод ПЭВ 0,23 (должен быть ПЭВ 0,25).

Вторичная 580 витков провод ПЭВ-2 0,16 (должен быть ПЭВ 0,15).

Берём транс от переносного приёмника «Альпинист» или какого другого к примеру Ш 8х6

8х6 средний сердечник. Выходной транс транзисторного приёмника.

Сигнал возрастёт, в этом убедитесь сами.

Питание крона аккумулятор 9V 750 мА (не забываем периодически заряжать).

Транс Ш 8х6 размеры железа 24х21мм боковые 3,5 мм.

Толщина набора 8 мм.

1 Вариант:

1.Транс такой же. Датчик US25-16CT/R

2.Первичная 70 витков проводом ПЭВ 0,23

3.Вторичная 480 витков проводом ПЭВ 0,12 U=82V

4.Ток потребления 190 мА.

5.Рассточние свечения светодиодов при встречно-параллельном включении

L = 6-7 см

2 Вариант:

1.Транс такой же. Датчик US25-16CT/R

2.Первичная 70 витков проводом ПЭВ 0,23

3.Вторичная 580 витков проводом ПЭВ 0.16, R обмотки =21,8 ома. U-вторичной замерено осликом С1-94 U=110V

4.Ток потребления 210 мА.

5. L= 8-11 см

3 Вариант:

1.Транс такой же.

2.Первичная 70 витков проводом ПЭВ 0,23

3.Вторичная 680 витков проводом ПЭВ 0.16, R обмотки =29,6 ома. U-вторичной замерено осликом С1-94 U=120V

4.Ток потребления 230 мА

Пришлось отмотать витки вторичной обмотки и выставить R обмотки =24 ома.

Получилось U=110 V, I = 220 мА

2 и 3 Варианты имеют одинаковые показания (на мой взгляд).

Хотя более близкий это 3 Вариант.

Заключение:

ТОТ-18 слабоват U=75 V I= 170 mA

Намотаны:

Первичная 70 витков проводом ПЭВ 0,23

Вторичная 580 - 630 витков проводом ПЭВ 0.16, R обмотки =21,8 ома - R обмотки =24 ома.

U=110 V   I=220 mA.

В 1,2,3 Вариантах мотались с начала первичная, а потом вторичная обмотки.

---------------------------------------

Сегодня попался транс толи от приёмника «SELGA» или ещё от какого-то; Ш 6х5 размеры железа 20 мм х 18 мм, центральный 5 мм, боковые 2,5 мм. Толщина набора железа 6 мм.

С начала моталась вторичная, а потом первичная.

Намотал: Первичная 70 витков ПЭВ 0,23 1,5 ома Вторичная 718 витков ПЭЛ 0,16 22,4 ома

U=105 V I=250 mA.

L свечение светодиодов = 11 см

Данный транс более подходит для DAZZER-|| и по размерам, а по намотке необходимо экспериментировать с проводом и витками. Требуется коррекция в проводе. При возможности заменю на первичной на ПЭВ 0,25 мм. Возможно оставить в таком варианте.