DAZZER-||.

Использовался транс ш 6х5.

Намотал: Первичная 70 витков ПЭВ 0,23 1,5 ома (надо ПЭВ 0,25 мм)

Вторичная 718 витков ПЭЛ 0,16 22,4 ома (надо 0,15 мм)

Подключил вместо US25-16CT/R -> XNQ23-25AT/R

напряжение на ослике C1-94 U=120V ток I=240mA.

При включении US25-16CT/R U=105V I=250mA.

Вот диаграммы; с делителем х10.

1.С US25-16CT/R

2.С XNQ23-25AT/R частота 23,17 кГц.

RMS= 0,3535 х Uвых.

Uвых.=120 V

RMS= 0,3535 х 120 = 42,42v

f=23,17 кГц

Это диаграмма с DAZZER-||, из этой темы.

Согласно всему описанному видно, что всё в порядке и схема DAZZER-|| повторима с датчиком

XNQ23-25AT/R частота 23,17 кГц.

Вопрос как работает в реальности?

Ведь при использовании датчика US25-16CT/R частота 25 кГц отклонение свечи и свечение светодиодов при встречно-параллельном включении и подключения датчика к ослику больше и дальше, чем с датчиком XNQ23-25AT/R частота 23,17 кГц.

Диаграммы с датчиком на входе ослика.

1.23кГц

2.25кГц

Будем проверять тестировать на собаках.