Алгоритм датчика:

- Проверка напряжения питания при старте.

- Установка конфигурации модуля связи.

- Отправка на базовый модуль текущее напряжение питания. Если всё прошло без замечаний, датчик вместе с модулем связи (nRF24L01+) уходит в режим глубокого сна.

Один раз в сутки датчик измеряет своё напряжение питания и передаёт это значение базовому блоку. Суточный отсчёт реализован на работе сторожевого таймера.

Контроль наличия воды реализован от внешнего прерывания по INT0.

Опишу информативность передаваемую светодиодами:

Красный светик сигнализатор проблем с питанием. При подаче питания красный светик загорается. После завершения замеров напряжения питания он выключается (при условии если питание выше минимального значения которое равно 2,1 В). Если напряжение питания ниже 2,1 В, то красный светик будет мигать, сигнализируя о низком напряжении питания. При этом все функции датчика блокированы.

В режиме ежесуточного мониторинга напряжения питания датчик не сравнивает измеренное значение напряжения с минимальной уставкой, а лишь передаёт это измерение на базовый модуль. Который в свою очередь отслеживает минимальный порог каждого датчика. Сравнение с минимальной уставкой напряжения датчиком производится только тогда, когда возникают проблемы с передачей данных по радиоканалу, или когда модуль связи не отвечает на запросы МК.

Зелёный светик – сигнализирует об отправке датчиком информации по радиоканалу. Этот светик загорается при записи в радиомодуль информации для отправки. И тухнет когда радиомодуль получает сигнал о принятом сообщении с базового блока.

Жёлтый светик сигнализирует (горит не прерывно) о наличия воды между контактами чувствительного элемента. Светик тухнет когда с чувствительного элемента ветошью удаляется влага замыкающая контакты.

При неисправности радиомодуля датчика, или его отсутствие, или нет связи с базовым блоком,  Зелёный и жёлтый светодиоды попеременно мигают.