Трансформаторы разные.

| • Силовой SEIWA-Т05Е, 1шт, 400р. /фото чужое/ Ш22-40 (окно 11*32, лист 0,4) Перв. 230v // втор. 30v (d-0,5мм по лаку) + 9v (d-1,0мм по лаку). |  |
| --- | --- |
| • Силовой (АБ4.715.003) 1kw, 1шт. 3500р. Перв. 220 (I х.х. = 0,13А) // втор. 4*21,1 + 63,8 + 25,2 + 3,9v. ПЛ 32*64, окно 50х125. Габарит 205х130х175. Вес 16,75кг. Чужая инфа: перв. 220V, d 1,8 мм. // втор. 66-44-22-0-22-44-66V, шина 2х5 мм.// дополнительная 4V и 26V |  |
| • Силовой (Венгрия) 10шт. по 700р. Похож на ОСМ1-0,063 Хорошо прилегающие подковы + винтовые стяжки Каркасы текстолит или стеклотекстолит. Доп. инфа позднее. |  |
| • Силовой (Венгрия) 0-110-127-220 // 0-12v / 0-14v 2шт. по 750р. Ф-сердечник 24*34, окно 13х50. Лист 0,35. Габарит 74х74х65 |  |
| • Силовой от УМ 100У-101, 3шт. по 1750р. Ш36х60, окно 16х52, лист 0,35. NN обм.; провод, мм; Число витков; Сл. в обмотке. I; ПЭТВ-2 1,4; 57; 2. II; ПЭТВ-2 1,4; 57; 2. III; ПЭТВ-2 0,63; 454; 7. IV; ПЭТВ-2 0,63; 7; 1. |  |
| • Силовой от УМ Степь-103, 3шт. по 1700р. /фото чужое/ ШЛ NN обм.; провод, мм; Число витков; Сл. в обмотке. I; ПЭВ-2 1,4; 60; 2. II; ПЭВ-2 1,4; 60; 2. III; ПЭВ-2 0,63; 460; 7. IV; ПЭВ-2 0,63; 7; 1. |  |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•   ТАН от лампового ТУ-100, 1шт., 1500р.        Ш40*60, лист 0,5.    габ. 130х115х125

| 1-2-3-4-5 | 127/ 220 v |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | экран | -- |
| 7-8 | 194v | 0,55мм |
| 9-10 | 194v | 0,55мм |
| 11-12 | 64 v | 0,18мм |
| 13-14 | 12,6 v | 1,2мм |
| 16-17 | 6,3 v | 1,2мм |

•   ТАН от лампового самописца на Ф-железе 5Ю4.700.003, 2шт. по 750р.

| NN обм. | провод, мм | Число витков | Напряж., ном. В |
| --- | --- | --- | --- |
| I (1-2) | ПЭВ-2 0,31 | 885 | 127 |
| I (2-3) | ПЭВ-2 0,25 | 645 | 93 |
| Э | ПЭВ-2 0,1 | 374 | -- |
| II (7-12) | ПЭВ-2 0,1 | 1260 | 180 |
| II (13-6) | ПЭВ-2 0,1 | 1260 | 180 |
| II (6-14) | ПЭВ-2 0,1 | 1260 | 180 |
| II (10-11) | ПЭВ-2 0,31 | 240 | 33 |
| II (4-5) | ПЭВ-2 0,41 | 47 | 6,7 |
| II (8-9) | ПЭВ-2 1,16 | 48 | 6,9 |

•   ТАН от лампового самописца на Ф-железе 5Ю4.700.???, перемотан, 1шт., 650р.

| NN обм. | провод, мм | Напряж., х.х. В |
| --- | --- | --- |
| I (1-2-3) | ПЭВ-2 0,31 | 230 |
| Э (14) | ПЭВ-2 ?? | -- |
| II (4-5) | ПЭВ-2 ?? | 122 |
| II (8-9) | ПЭВ-2 ?? | 82 |
| II (6-7) | ПЭВ-2 1,0 | 4,1 |

•   ТАН от лампового самописца на Ш- железе 5Ю4.700.???, 1шт., 750р.

| NN обм. | провод, мм | Напряж., х.х. В |
| --- | --- | --- |
| I (1-2) | ПЭВ-2 ?? | 230 |
| Э (3) | ПЭВ-2 ?? | -- |
| II (8-9) | ПЭВ-2 ?? | 222 |
| II (10-12) | ПЭВ-2 ?? | 222 |
| II (5-11) | ПЭВ-2 ?? | 75,9 |
| II (13-14) | ПЭВ-2 0,38 | 21,8 |
| II (4-6) | ПЭВ-2 1,1 | 6,88 |

•  ТАН от С-65А, 1шт, 480р.  4.702.146  ШЛ 25Х40

| I (1-3) - 720 вит. | 220 v | ПЭТВ d-0,59мм | 0,54А |
| --- | --- | --- | --- |
| Экр (4) |  | ПЭТВ d-0,31мм |  |
| I I (5-6) - 187 вит. | 54 v | ПЭТВ d-0,31мм | 0,18А |
| I I (7-8) - 285 вит. | 81 v | ПЭТВ d-0,55 мм | 0,5А |
| I I (9-10-11) - 2х49 вит. | 2х14 v | ПЭТВ d-0,55 мм | 0,6А |
| I I (12-13-14) - 212 вит. | 2х14 v | ПЭТВ d-0,55 мм | 0,6А |
| I I (15-16) - 25 вит. | 7 v | ПЭТВ d-0,315 мм | 0,2А |
| I I (17-18-19) - 72 вит. | 22,5 v | ПЭТВ d-0,55 мм | 0,55А |
| I I (20-21) - 230 вит. | 6,3 v | ПЭТВ d-0,41 мм | 0,35А |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•  ТА   П14.702.132, 4шт. по 750р.

I – 127/220в // II – 200в/ 36в/ 2х32в, все обмотки d-0,5мм

Ш-сердечник (Е96) 32*34, окно 16х50. Лист 0,35. Каркас. Габарит 96Х80Х80. Вес 1,99кг.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Силовые торы

•  ТС  500w (Italy) 220v  //  24v-0.5A  /  48v-11A; 1шт., 2700р.       Габарит: D-130мм, H-68мм, вес 4,75кг.

•  ТС (дец. 4.704.028) 1шт., 1500р.          Габарит: D-140мм, H-80мм, вес 5кг.

Чужая инфа:  Силовой трансформатор от источника пост. тока Б5-21.

Первичка: 6-13 = 230 В (ПЭВ-2; 0,8 мм). + отводы: 6-3=86В/6-5=92В/6-7=98В/6-9=104В/6-11=112В/6-15=182В/6-17=144В/6-19=136В/6-20=122В. (все ПЭВ-2; 0,8 мм).

Вторичка: 12-14=18В  // 10-16=36В. (ПЭВ-2; 1,25х2 мм).

•  ТТС-296  296w  220v  //  31/ 3,5/ 12/ 5,2v;  1шт., 900р.

Габарит D-110мм, H-85мм, вес 3,2кг. ОЛ64/100-64

| I | 220 v | 0,71 мм |
| --- | --- | --- |
| I I | 31 v | 1,6 мм |
| I I | 3,5 v | 1,6 мм |
| I I | 12 v | 0,355 мм |
| I I | 5,2 v | 1,6 мм |

•  ТСТ-16, 2шт. по 650р.

| I (1-2) | 127 v | 0,63 мм |
| --- | --- | --- |
| I (1-3) | 220 v | 0,63 мм |
| I I (5-6) | 40 v | 0,8 мм |
| I I (7-8) | 40 v | 0,8 мм |
| I I (9-10) | 12 v | 0,315 мм |
| I I (11-12) | 12 v | 0,315 мм |
| I I (13-14) | 4,5 v | 0,4 мм |

•  ТСТ-294, 1шт., 700р.

| NN обм. | Число витков | провод, мм | Напряж., ном. В | Ток, ном. А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I II III IV V VI VII | 1480 один слой 1112 391 288 76 42 | ПЭВ-2 0,31 ПЭВ-2 0,31 ПЭВ-2 0,23 ПЭВ-2 0,23 ПЭВ-2 0,23 ПЭВ-2 0,51 ПЭВ-2 0,31 | 220 - 152 53 39 10 5,6 | - - 0,12 0,12 0,12 0,5 0,22 |

•  ТСТ-299, 1шт., 750р.

| NN обм. | Число витков | провод, мм | Напряж., ном. В | Ток, ном. А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII | 1140 один слой 154 154 154 154 40 59 92 124 92 62 | ПЭВ-2 0,50 ПЭВ-2 0,18 ПЭВ-2 0,16 ПЭВ-2 0,16 ПЭВ-2 0,16 ПЭВ-2 0,16 ПЭВ-2 0,18 ПЭВ-2 0,56 ПЭВ-2 0,56 ПЭВ-2 0,56 ПЭВ-2 0,63 ПЭВ-2 1,0 | 220 - 28 28 28 28 7,0 10,5 16,6 22,3 16,6 11,0 | 0,33 - 0,025 0,025 0,025 0,025 0,05 0,65 0,50 0,50 0,70 2,0 |

•  ТС (только первичка) 1шт., 500р.

ОЛ45/67-40, первичка 220v (d. 0,3мм)

•  ТС (только первичка) 1шт., 600р.

ОЛ40/75-40, первичка 127/220v (d. 0,355мм)

•  ТС   220v (3600 вит. -d. 0,14мм, Iхх = 15мА) // втор. 2*19v (310 вит. -d. 0,19мм), 10шт. по 250р.

ОЛ32/50-20 (приблизительно)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Силовые мелкие (демонтаж):

•  ТС на ШЛ5.5х15 (Уа4.709.068), 8шт. по 120р.    Габ. 38х38х43

| I (1-2) | 230 v |  |
| --- | --- | --- |
| I I (4-5) | 62 v |  |
| I I (6-7) | 22 v |  |

•   ТС на ШЛ12х12.5, 1шт., 150р.    Габ. 45х45х53

| I – 4470 вит. | 230 v | ПЭТВ-2 d-0,112 мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I I – 1385 вит. | 71 v | ПЭТВ-2 d-0,112 мм |  |
| I I – 1255 вит. | 64,5 v | ПЭТВ-2 d-0,112 мм |  |
| I I – 160 вит. | 8,2 v | ПЭТВ-2 d-0,2 мм |  |

•   ТС на ШЛ12х25, 1шт., 200р.    Габ. 45х60х53

| I – 2300 вит. | 230 v | ПЭТВ-2 d-0,125 мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I I – 300 вит. | 30 v | ПЭТВ-2 d-0,28 мм |  |
| I I – 620 вит. | 62 v | ПЭТВ-2 d-0,36 мм |  |

•   ТС на ШЛ14х20, 1шт., 180р.    Габ. 75х63х53, окно 22х40, каркас.

| I – 1964 вит. | 230 v | ПЭТВ-2 d-0,2мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I I – 108 вит. | 12,6 v | ПЭТВ-2 d-0,9мм |  |

*  ТС на ШЛ14х20 (ЗП4.702.004), 1шт., 140р.

•   ТС на ШЛ14х20, 3шт по 180р.  (4.702.011)   Габ. 48х55х53, окно 10х26, каркас.

| I – | 220 v |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I I – I I I – | 27 v 200 v |  |  |

*  ТС на ШЛ16х20 (5.702.012), 8шт. по 220р.    Габ. 68х60х53, окно 18х40, каркас.

| I (6-8) - 1300 вит. | 127 v | ПЭТВ-2 d-0,125мм |
| --- | --- | --- |
| I (6-7) - 2500 вит. | 230 v | ПЭТВ-2 d-0,125мм |
| I I (1-2) - 220 вит. | 20,5 v | ПЭТВ-2 d-0,15 мм |
| I I (4-5) - 230 вит. | 20,7 v | ПЭТВ-2 d-0,15 мм |
| I I (9-10) - 212 вит. | 18,6 v | ПЭТВ-2 d-0,22 мм |
| I I (11-12) - 230 вит. | 20,7 v | ПЭТВ-2 d-0,15 мм |
| I I (14-15) - 309 вит. | 26,1 v | ПЭТВ-2 d-0,15 мм |
| I I (16-17) - 230 вит. | 20,7 v | ПЭТВ-2 d-0,15 мм |

*  ТС на ШЛ16х20 (4.702.009), 1шт., 120р.

•   ТС на ШЛ16х20, 1шт., 200р.     Габ. 83х60х55, окно 18х40, каркас.

| I – 2200 вит. | 220 v | ПЭТВ-2 d-0,2 мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I I – 260 вит. | 26 v | ПЭТВ-2 d-0,4 мм |  |
| I I – 220 вит. | 22 v | ПЭТВ-2 d-0,2 мм |  |
| I I – 145 вит. | 5 v | ПЭТВ-2 d-0,5 мм |  |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•  Ю-49-80.451 (КИНАП), Ш36х45, 1шт., 600р.

лист 0,45мм

•  Трансы на Ф-железе (Рп.4770053), Ф12*15, 2шт. по 180р.

габарит сердечника - 42*42, окно 8х30, просечка прим. 0,5.

лист 0,17мм.

| I – 70 вит. |  | ПЭТВ-2 d-0,26 мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I I – 140 вит. |  | ПЭТВ-2 d-0,26 мм |  |
| I I I – 23+47 вит. |  | ПЭТВ-2 d-0,26 мм |  |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•   Уа4.735.000 демонтаж, 3шт. по 150р.

Инфа чужая.    Пермаллой. Входные-переходные трансформаторы от промышленных усилителей переменного тока. Содержат три обмотки. Входная обм. R=300 ом, две одинаковые выходные R=15 ом. Коэфф. трансформации 7:1 (с обмотки 300 ом на каждую обмотку 15 ом) Один из выводов - корпус. Работает в транзисторных схемах.

•   Трансформатор согласующий Т2-21, демонтаж, 5шт. по 100р.