L = EF

H = C8, С9 (ниже см. описание)

Lock = 3F

atmega8: Low FUSE = 0xEF: Hihg FUSE = 0xC9

AVR микроконтроллеры могут иметь бутлоадер – это область в конце памяти, в которой можно разместить загрузчик, который предназначен для загрузки и запуска основной программы.
BOOTRST – как раз и заставляет микроконтроллер запускаться с области бутлоадера.
BOOTRST = 1 – микроконтроллер запускает программу с нулевого адреса; atmega8 = C9
BOOTRST = 0 – микроконтроллер запускает программу с бутлоадера. atmega8 =C8

Вообще то, для работы с AsProgrammer_1.4.0 нужна тестовая прошивка(usbasp, atmega8) с подбором скорости для avr viewtopic.php?f=17&t=10947&start=1801
https://cloud.mail.ru/public/4utm/1ZiEXFUEm
А каким прогером шить - без разницы.
Фьюзы для atmega8:
L = EF
H = C8, С9 (ниже см. описание)
Lock = 3F
atmega8: Low FUSE = 0xEF: Hihg FUSE = 0xC9 
AVR микроконтроллеры могут иметь бутлоадер – это область в конце памяти, в которой можно разместить загрузчик, который предназначен для загрузки и запуска основной программы.
BOOTRST – как раз и заставляет микроконтроллер запускаться с области бутлоадера.
BOOTRST = 1 – микроконтроллер запускает программу с нулевого адреса; atmega8 = C9
BOOTRST = 0 – микроконтроллер запускает программу с бутлоадера. atmega8 =C8

Порядок установки драйвера, см. ссылку на архив :
1. прошить atmega8 дампом отсюда: https://cloud.mail.ru/public/4utm/1ZiEXFUEm
2. Инструкции по работе, софт USBasp скачать здесь: 
https://drive.google.com/open?id=15snIy ... WtsT9CVVxA 
https://yadi.sk/d/5yOVhcb9fBN3r
3. вставить USBasp в USB слот компа.
4. следовать инструции с картинками по установке драйвера.